# Кофеварка гейзерная КТ-7151

Руководство по эксплуатации

Содержание

# Общие сведения

Гейзерная кофеварка КТ-7151 поможет приготовить черный кофе.

Принцип работы гейзерной кофеварки прост. В резервуар для воды наливают воду, затем на него устанавливают воронку с фильтром, куда добавляют молотый кофе. Сверху накручивается резервуар для кофе. Затем гейзерную кофеварку помещают на плиту. Вода нагревается, пар вытесняет горячую воду из резервуара для воды, вода поднимается по воронке вверх в фильтр с молотым кофе, оттуда готовый кофе поступает в резервуар для кофе.

Каждая гейзерная кофеварка рассчитана на приготовление определённого количества чашек кофе. Объем резервуара и фильтра подобраны так, что воронку с фильтром наполняют молотым кофе полностью, а в резервуар для воды наливают столько воды, чтобы уровень воды был чуть ниже парового клапана. Таким образом вы получаете вкусный кофе и нет необходимости отмерять точное количество воды или молотого кофе в граммах. В воронку с фильтром кофеварки KT-7151 помещается около 30 грамм кофе, а емкость резервуара для воды— 300 мл. Она рассчитана на приготовление 6 чашек кофе по 40 мл. Преимущество гейзерной кофеварки в простоте приготовления кофе. В сравнении с туркой, при приготовлении кофе в гейзерной кофеварке нет необходимости следить за поднятием пенки, а получаемый кофе не содержит гущи.

# Комплектация

- Гейзерная кофеварка — 1 шт.

- Резервуар для воды — 1 шт.

- Воронка с фильтром — 1 шт.

- Уплотнительное кольцо — 1 шт.

- Фильтр резервуара для кофе — 1 шт.

- Резервуар для кофе — 1 шт.

- Руководство по эксплуатации — 1 шт.

- Коллекционный магнит — 1 шт.*

*опционально

Устройство гейзерной кофеварки

Ручка крышки

убрать остатки англ подписей, линии-указатели с точкой, надо без точки сделать

убрать линии, которые с фона залезли на деталь

+ если не сложно, надо выровнять некоторые явно кривые линии

рисунок отсюда: \\fs\Share\Департамент закупок\ПРОДУКЦИЯ\АКТИВНАЯ МАТРИЦА\Кофеварка\KT-7151 (Everich 6cup Stainless ss430) гейзерная\+От производителя\SM

Крышка

Ручка

Резервуар для кофе

Фильтр резервуара для кофе

Уплотнительное кольцо

Воронка с фильтром

Резервуар для воды

Паровой клапан

# Подготовка к работе и использование

### Подготовка к работе

Достаньте кофеварку из коробки и удалите все упаковочные материалы. Вымойте все составные части гейзерной кофеварки в теплой воде средством для мытья посуды и мягкой губкой. Высушите все части гейзерной кофеварки.

Налейте в резервуар для воды чистую воду немного ниже уровня парового клапана. Установите на резервуар для воды воронку с фильтром. Возьмите фильтр резервуара для кофе, расположите выступающей частью вверх и наденьте на него уплотнительное кольцо. Установите фильтр с уплотнительным кольцом в резервуар для кофе так, чтобы при сборке кофеварки уплотнитель был направлен в сторону резервуара для воды. Установите резервуар для кофе на резервуар для воды и поворачивайте его по часовой стрелке до упора, чтобы соединить резервуары друг с другом. Не прилагайте чрезмерные усилия, чтобы не повредить уплотнительное кольцо.

Поставьте кофеварку на плиту и дождитесь, когда вода закипит и протечет в резервуар для кофе. Вы можете открыть крышку кофеварки, чтобы наблюдать за процессом. Когда вода начнет поступать в резервуар для кофе, убавьте мощность плиты. Как только вода перестанет поступать в резервуар для кофе, снимите кофеварку с плиты. Слейте воду, подождите, пока кофеварка остынет, разберите ее и залейте чистую воду в резервуар для воды. Прокипятите чистую воду в кофеварке еще 2–3 раза.

### Использование

- Налейте воду в резервуар для воды так, чтобы уровень воды был ниже парового клапана примерно на 5 мм.

- Установите воронку с фильтром в резервуар для воды и наполните ее молотым кофе.

Примечание. Размер воронки с фильтром подобран так, что наполнять воронку кофе нужно до краев. Не добавляйте слишком много молотого кофе. Не используйте слишком мелкий помол и не трамбуйте кофе в воронке с фильтром слишком сильно, иначе фильтр засорится и вода будет с трудом проходить через кофейную таблетку.

- Наденьте уплотнительное кольцо на фильтр резервуара для кофе, а затем установите их снизу резервуара для кофе.

- Установите резервуар для кофе на резервуар для воды и поворачивайте по часовой стрелке до упора.

- Поставьте кофеварку на плиту и дождитесь, когда вода из резервуара для воды протечет через кофе в резервуар для кофе.

Примечание. Рекомендуется включать плиту на среднюю мощность. Как только кофе начнет поступать в резервуар для кофе, убавьте мощность плиты. Скоро кофе будет готов.

Вы можете открыть крышку, чтобы наблюдать за процессом. Будьте осторожны, не обожгитесь, не наклоняйтесь над кофеваркой. Когда кофе протекает в резервуар для кофе, а мощность плиты достаточно высокая, могут лететь брызги горячего кофе.

- Когда вода в резервуаре для воды закончится, снимите гейзерную кофеварку с плиты и перелейте кофе в чашку. В этот момент начнет раздаваться характерный звук. Желательно снимать кофеварку с плиты до того, как вода закончится. Если вы открыли крышку, вы увидите, что в резервуар для кофе стало поступать меньше кофе, напор ослаб. Через некоторое время вы научитесь определять этот момент.

- После приготовления кофе дайте кофеварке остыть, разберите кофеварку и промойте все составные части.

Внимание! Будьте осторожны и не обожгитесь, кофеварка сильно нагревается во время приготовления кофе.

Не оставляйте кофеварку на плите без присмотра. Это может привести к тому, что вся вода выкипит и кофеварка перегреется.

- Советы

Помол кофе для гейзерной кофеварки должен быть средним. Лучше молоть зерна перед приготовлением кофе. Если вы покупаете молотый кофе, то ищите пометку на упаковке «Moka» — это кофе правильного помола специально подобранный для приготовления в гейзерной кофеварке. Также для гейзерных кофеварок небольшого объема, рассчитанных на 1–3 чашки, подойдет помол для приготовления эспрессо (для рожковых кофеварок и кофейных станций). Для гейзерных кофеварок, рассчитанных на приготовление 4–6 чашек, не рекомендуется использовать помол кофе для эспрессо, иначе кофе получится крепким и достаточно горьким. Из-за большого объема время экстракции увеличивается, поэтому лучше использовать кофе более крупного помола, чем эспрессо помол.

Вкус напитка сильно зависит от соблюдения технологии приготовления и от используемого кофе. На вкус влияет способ обработки, степень обжарки, помол и свежесть кофейных зерен.

Рекомендуется заливать в резервуар для воды горячую воду. Так пар начнет образовываться раньше и кофе приготовится быстрее. За счет уменьшения времени приготовления, кофе меньше нагревается, что положительно влияет на вкус напитка.

Рекомендуется устанавливать гейзерную кофеварку на конфорку, наиболее подходящую по размеру. Гейзерная кофеварка KT-7151 подходит для индукционных плит. Разрешается использовать гейзерную кофеварку на индукционной плите, включенной не более чем на среднюю мощность и по окончании приготовления сразу же снимать кофеварку с плиты. Обратите внимание, что дно маленького диаметра не подойдет для конфорок большого диаметра. Вы можете проверить рекомендуемый производителем плиты диаметр дна посуды. Диаметр дна гейзерной кофеварки KT-7151 составляет 87 мм.

При приготовлении откройте крышку кофеварки, чтобы наблюдать за процессом. Когда кофе начнет поступать в резервуар для кофе, останется менее минуты до конца приготовления. Когда кофе начнет очень быстро поступать в резервуар, необходимо снять кофеварку с плиты и перелить кофе в чашку. Не дожидайтесь полного выкипания воды и характерного звука, снимайте кофеварку с плиты перед этим моментом и переливайте кофе в чашку сразу. Иначе через кофейную таблетку начнет проходить пар, температура которого слишком высока, кофе переэкстрагируется и вкус будет слишком горьким.

Если вы во время закончили готовить кофе и сняли кофеварку с плиты перед тем, как вся воды в резервуаре для воды выкипит, то в резервуаре для воды будет оставаться небольшое количество воды. Это не является неисправностью и говорит о правильном приготовлении кофе в гейзерной кофеварке.

Перед тем как пить только что сваренный кофе, дайте ему немного остыть, чтобы не обжечься и лучше чувствовать вкус.

Клапан в гейзерной кофеварке предусмотрен для стравливания избыточного давления в резервуаре для воды. Избыточное давление может получиться при слишком мелком помоле кофе, сильной трамбовке кофейной таблетки.

Некоторые бариста рекомендуют не мыть гейзерную кофеварку со средством, а только проточной теплой водой. Так на внутренних поверхностях будут оставаться кофейные масла, которые предотвращают контакт кофе с металлом, что положительно сказывается на вкусе.

# Чистка и обслуживание

Разберите кофеварку на составные части. Для этого открутите резервуар для кофе от резервуара для воды, поворачивая его против часовой стрелки. Вытащите воронку с фильтром и вытряхните кофейный жмых в мусорное ведро.

Промывайте все составные части кофеварки теплой проточной водой после каждого приготовления. Допускается мыть кофеварку мягкой губкой и средством для мытья посуды.

Периодически снимайте фильтр резервуара для воды с уплотнителем. Для этого подцепите их тонким неострым предметом. Промывайте их и место, куда они устанавливаются. Будьте осторожны и не повредите уплотнительное кольцо, когда снимаете его или при закручивании резервуара для воды и для кофе. Если уплотнитель износился, вы можете заменить его. Подобные запчасти продаются в специализированных кофейных магазинах.

Не используйте для мытья посудомоечную машину, абразивные губки и сильные химические средства.

После чистки просушите все составные части кофеварки.

# Уход и хранение

Перед хранением очистьте и просушите все части кофеварки. Храните кофеварку в сухом и прохладном месте, недоступном для детей. На длительное хранение уберите кофеварку в коробку или пакет, чтобы защитить от попадания пыли и грязи.

# Устранение неполадок

### Вода сочится из места соединения резервуаров

| Возможная причина | Решение |
| --- | --- |
| Кофеварка собрана неправильно | Соберите кофеварку правильно и плотно закрутите резервуар для кофе на резервуаре для воды |
| Уплотнительное кольцо повреждено | Замените уплотнительное кольцо |

### В кофе попадает молотый кофе

| Возможная причина | Решение |
| --- | --- |
| Фильтр резервуара для воды не установлен | Установите фильтр резервуара для воды |
| Уплотнительное кольцо повреждено | Замените уплотнительное кольцо |

### Из парового клапана идет вода или пар

| Возможная причина | Решение |
| --- | --- |
| В резервуаре для воды слишком много воды | Вылейте немного воды из резервуара. В следующий раз наливайте воду в резервуар так, чтобы уровень воды был ниже уровня парового клапана на примерно 5 мм |
| Помол кофе слишком мелкий или кофе утрамбован в воронке с фильтром слишком сильно. Вода не может протечь через кофейную таблетку или протекает через нее с трудом | Помол кофе не должен быть слишком мелким, для гейзерных кофеварок помол кофе должен быть средним или немного крупнее помола для рожковых кофеварок |

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес info@kitfort.ru, приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на info@kitfort.ru.

# Технические характеристики

- Емкость резервуара для воды: 300 мл

- Давление: 2–4,5 бар

- Материал:

- резервуара для воды: нержавеющая сталь

- резервуара для кофе: алюминий

- Диаметр дна: 110 мм

- Размер устройства: 170 х 110 x 185 мм

- Размер упаковки: 145 х 110 х 200 мм

- Вес нетто: 0,6 кг

- Вес брутто: 0,7 кг

Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован: Значком РСТ

Производитель: Эвэрич Комерс Груп Лтд. Рум 2901, Рум 2902, Рум 2903, Рум 2904, Рум 2905, Рум 2906, Билдинг А, Хуалянь Таймс Билдинг, Цзянгань Дистрикт, Ханчжоу Сити, Чжэцзян Провинс, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д. 3, лит. Х, офис 1.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д. 3, лит. Х, офис 1.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), info@kitfort.ru

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте kitfort.ru

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

### Условия гарантии

Механическое повреждение корпуса, аксессуаров или составных частей устройства не является гарантийным случаем.

Наслоение накипи и образование пятен на дне резервуара для воды являются следствием использования некачественной воды с высоким содержанием железа, солей и минералов. Случаи повреждения чайника вследствие использования некачественной воды не являются гарантийными. Появление пятен на дне не является гарантийным случаем.

Потемнение и пожелтение воронки с фильтром и других частей кофеварки, соприкасающихся с завариваемым кофе, является нормальным и не считается гарантийным случаем.

Засорение резервуара для воды органическими, солевыми или минеральными отложениями не является гарантийным случаем.

Повреждение корпуса устройства и внутренних поверхностей вследствие чистки абразивными моющими средствами и жесткими или металлическими предметами не является гарантийным случаем.

Потемнение частей устройства после мойки в посудомоечной машине не является гарантийным случаем. Это является следствием использования абразивных частей и агрессивной химии в моющем средстве, которое используется в посудомоечной машине.

# Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

- Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.

- Используйте устройство только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.

- Не используйте устройство, если какие либо части кофеварки повреждены.

- Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться прибором только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с прибором.

- Контролируйте работу прибора, когда рядом находятся дети или домашние животные.

- Не ставьте прибор без воды на плиту. Это может привести к повреждению устройства.

- Не оставляйте кофеварку на плите без присмотра. Снимите ее с плиты и отключите плиту. Помните, оставленный без присмотра прибор может стать источником возгорания!

- Убедитесь, что кофеварка остыла перед проведением обслуживания.

- Корпус прибора может сильно нагреваться во время работы. Не касайтесь горячих поверхностей руками. Будьте осторожны! Возможен риск получения ожога!

- Кофе может быть горячим. Проверяйте температуру кофе перед тем, как сделать глоток.

- Устанавливайте прибор только на устойчивую горизонтальную поверхность на расстоянии не менее 10 см от стены и края стола. Горячую кофеварку поставьте на подставку для горячего. Устанавливайте прибор так, чтобы дети не могли случайно дотронуться до горячих поверхностей прибора.

- Не допускайте падения прибора и не подвергайте его ударам.

- Храните устройство в недоступных детям местах.

- Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.

- Прибор имеет нагреваемую поверхность. Лица, не чувствительные к нагреву, должны быть осторожны при пользовании прибором.

- Не ставьте кофеварку на конфорку, диаметр которой сильно превышает диаметр дна гейзерной кофеварки.