8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

8.1 Изготовитель гарантирует соответствие микрометра требованиям технической документации фирмы-изготовителя при соблюдении условий транспортирования, хранения и эксплуатации.

8.2 Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев со дня продажи микрометра.

8.3 Гарантийный срок хранения - 24 месяца.

9. СВЕДЕНИЯ О КОНСЕРВАЦИИ И УПАКОВКЕ

Микрометр подвергнут консервации и упаковке согласно требованиям технической документации фирмы-изготовителя.

Срок консервации - 2 года.

10. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Микрометр соответствует требованиям технической документации фирмы- изготовителя и признан годным к эксплуатации.

Заводской №

Дата изготовления

Подписи лиц, ответственных за приемку

М. П.

11.1 Изготовитель: Wenzhou Sanhe Measurement Instrument Co., Ltd, China.

11.2 Официальный представитель на территории РФ: 
Общество с ограниченной ответственностью «ИНСТРЛЕНД»,

107553, г Москва, ул. Большая Черкизовская, д. 24А, стр.2,

Тел.: +7 (495) 120-70-62,

Электронная почта: info@instrland.ru,

Сайт: www.instrland.ru

Общество с ограниченной ответственностью «ИНСТРЛЕНД»

г Москва, ул. Большая Черкизовская, д. 24А, стр.2,

Тел.: +7 (495) 120-70-62

ПАСПОРТ

Микрометр гладкий

торговой марки «SHAHE»

с цифровым отсчетным устройством

Диапазон измерений, мм:

⁭ 0 - 25;	⁭ 25 - 50;	⁭ 50 - 75;	⁭ 75 - 100;

⁭ 100 - 125;	⁭ 125 - 150;	⁭ 150 - 175;	⁭ 175 - 200

Дискретность отсчета, мм: 0,001

- 1. НАЗНАЧЕНИЕ

1.1 Микрометр гладкий торговой марки «SHAHE» с цифровым отсчетным устройством предназначен для измерения наружных линейных размеров контролируемых деталей. Цифровое отсчетное устройство представляет собой жидкокристаллический экран с кнопочным управлением, с помощью которого осуществляется ряд специальных функций.

1.2 Применяется в машиностроении, приборостроении и других отраслях промышленности.

2. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Температура воздуха:			от 15 до 25°С

Относительная влажность воздуха:			не более 80 %

Содержание агрессивных газов в окружающей среде не допускается.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

3.1 Технические характеристики микрометров приведены в таблицах.

Таблица 1. Основные технические и метрологические характеристики

| Диапазон измерений, мм | Пределы допускаемой абсолютной погрешности, мкм | Отклонение от параллельности плоских измерительных поверхностей, мкм, не более |
| --- | --- | --- |
| от 0 до 25 | ± 4 | 2 |
| от 25 до 50 | ± 4 | 2 |
| от 50 до 75 | ± 5 | 3 |
| от 75 до 100 | ± 5 | 3 |
| от 100 до 125 | ±6 | 4 |
| от 125 до 150 | ±6 | 4 |
| от 150 до 175 | ±7 | 5 |
| от 175 до 200 | ±7 | 5 |

Таблица 2. Основные технические характеристики установочных мер к микрометрам

| Номинальный размер установочных мер, мм | Допускаемое отклонение длины установочных мер от номинального размера, мкм |
| --- | --- |
| 25; 50 | ± 2 |
| 75; 100 | ± 3 |
| 125; 150 | ± 4 |
| 175 | ± 5 |

4. Комплектность средства измерений

4.1 Микрометр

4.2 Футляр

4.3 Паспорт

4.4 Установочная мера (кроме микрометра с диапазоном измерений от 0 до 25 мм)

4.5 Элемент питания

5. ПОДГОТОВКА МИКРОМЕТРА К РАБОТЕ

5.1 Ознакомиться с паспортом на микрометр.

5.2 Проверить комплектность согласно разделу 4.

5.3 Удалить с измерительных поверхностей микрометра смазку чистой тканью, смоченной в бензине, затем окончательно протереть сухой тканью.

5.4 Ослабить стопорный винт микрометра.

6. ПОРЯДОК РАБОТЫ И ОБСЛУЖИВАНИЕ

6.1 Нажатием на клавишу ON/OFF…SET включить микрометр, убедиться, что электронное цифровое устройство работает правильно.

6.2 Совместить измерительные поверхности с помощью фрикционного устройства (для микрометров с диапазоном измерений более 25 мм поместить между измерительными поверхностями установочную меру). Нажать клавишу ZERO для установки начального положения. Переключить режим измерения в требуемые единицы «Миллиметры-дюймы» при помощи удерживания кнопки «ABS…in/mm» в течение 3 секунд.

6.3 Провести измерение детали. Для этого развести с помощью микрометрической головки измерительные поверхности микрометра. Далее ввести измеряемую деталь между измерительными поверхностями микрометра и снова совместить их с помощью фрикционного устройства до звукового сигнала трещотки.

6.4 По окончании работы выключить микрометр однократным нажатием на клавишу ON/OFF…SET и убрать в футляр. Также микрометр может выключиться автоматически через 5 минут.

7. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

7.1 При длительном хранении рекомендуется изъять из микрометра элемент питания.

7.2 Запрещается разбирать и регулировать микрометр лицам, не имеющим отношения к ремонту.

7.3 Когда показания дисплея мерцают или отсутствуют, замените батарейку, положительный полюс должен быть сверху.

7.4 Хранить микрометр в футляре в сухом отапливаемом помещении при температуре воздуха от 5 до 40° С, относительной влажности воздуха не более 80 %.