|  | ул. Аргуновская, д. 3, корп. 1, Москва, 129075, Россия ¦ +7 (495) 212-11-60, доб.403¦ info@tecsa.ru, fedotenko@tecsa.ru ¦ www.tecsa.ru ¦ |
| --- | --- |

Мембранный пневматический насос

DJ2001AA1EB0

(аналог SandPiper S20B1A1EABS000)

Китай

Пневпомприводные двухдиафрагменные насосы серии DJ, модели DJ2001AA1EB0

Данный тип насосов приводится в движение с помощью сжатого воздуха.

Область применения: лакокрасочное и химическое производство

Наличие расходомера: нет

Тип Насоса: объемные возвратно-поступательные

Взрывозащита: да (металлический глушитель)

Техническая информация

| Макс. рабочее давление | 8,6 Бар |
| --- | --- |
| Макс. производительность по воде | 571 л/мин |
| Макс. высота всасывания всухую | 6,1 м |
| Макс. твердые частицы | 6 мм |
| Макс. расход воздуха | 204 м3/ч |
| Размер входного отверстия для воздуха | 3/4 дюйма (NPT) |
| Размер выходного отверстия для воздуха | 1 дюйм (NPT) |
| Размер входного отверстия для продукта | 2 дюйма (BSP или NPT) |
| Размер выходного отверстия для продукта | 2 дюйма (BSP или NPT) |
| Материал корпуса | Алюминий |
| Материал воздушной части | Алюминий |
| Материал шаров обратного клапана и уплотнений | Сантопрен |
| Материал диафрагм | Сантопрен |
| Материал сёдел | EPDM |
| Вес | 70,5 кг |

Диаграмма

Габаритный чертёж