1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ
         1.1. Светильники стационарные на полупроводниковых источниках света (светодиодах), предназначены для общего освещения общественных и административных зданий и сооружений, вспомогательных помещений жилых домов (подъездов, холлов, подвалов и т.п.).

Возможно использование светильников для общего освещения производственных помещений с искусственно регулируемыми климатическими условиями.

Светильники изготавливают в исполнении УХЛ, категория размещения 4 по ГОСТ 15150, при этом диапазон рабочих температур от плюс 1 оС до плюс 40 оС.

Светильники реализуются через розничные сети или оптом через сеть дистрибьюторов и официальных представителей.

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1.  Основные параметры и характеристики

	Напряжение сети, В (постоянного или переменного тока)
	~ 100-265

	Частота, Гц   
	50

	Устойчивость к механическим воздействиям по ГОСТ 17516.1-90
	М1

	Класс защиты от поражения электрическим током по 

ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011 
	I 

	Светильники пригодны для непосредственной установки на опорную поверхность из нормально воспламеняемых материалов
	[image: image1.png]


  


	Срок службы светильников, лет, не менее  
	10

	Ресурс светодиодов, ч, не менее
	100000

	Защита корпуса IP по ГОСТ 14254—2015(IEC60529:2013)

Пульсация светового потока не более (в зависимости от модели)
	40
1%

	Тип кривой силы света 
	Д

	Габаритные размеры корпуса светильника, мм (+/- 3)
	560x560x50


     Артикул конкретного светильника см. на этикетки.
             2.2. Типы светильников, световой поток модуля, суммарная активная мощность 
светильника, температура цвета - базовая 6500К                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
	Марка 
светильника 
серии LedNik
	Мощность Вт  ±5%
	Температура свечения**

±3%
	 Cветовой     поток модуля, Лм*   ±5%
	Тип монтажа
	Тип рассеивателя

	Office Lite Special (Corner)
	15
	6500K

	870
	  Подвесной
	Опал
(возможна корректировка цвета рассеивателя по запросу)


3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

3.1. В комплект поставки входит:

светильник в сборе – 1 шт.; паспорт – 1 шт. ; индивидуальная упаковка на 1 или 8 светильников.

Примечание. Цвет светодиодов (нейтральный белый) может быть изменен в поставляемых светильниках в соответствии с договорными документами на поставку.

4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
4.1. Светильники по требованиям безопасности соответствуют ГОСТ Р МЭК 60598-2-1-2011 и ГОСТ IEC 60598-2-2-2012.

4.2. Монтаж, устранение неисправностей, чистку и техническое обслуживание светильников необходимо проводить при отключенной электрической сети.

Не допускается эксплуатация светильников с поврежденной изоляцией проводов и мест соединений.

4.3. Включение светильников в электрическую сеть с параметрами, отличающимися от указанных в разделе 2 настоящего паспорта, категорически запрещается.

4.4 Светильник соответствует требованиям по ЭМС, согласно СТБ ЕN 55015-2006, ГОСТ IEC 61547-2013, ГОСТ 30804.3.2-2013 (р.р. 5,7), ГОСТ 30804.3.3-2013

5.  УСТАНОВКА, ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
5.1.  Распакуйте светильник и убедитесь в его целостности и правильности комплектности.
5.2.  Присоедините сетевые провода к соответствующим контактным зажимам клеммной колодки (в комплект не входит) или согласно цветности кабеля: фазный к контакту «L» коричневый, нулевой к контакту «N» синий. Земля к желто-зеленому.  

5.3.  Установите светильник на потолок с помощью саморезов с дюбелями. Светильник готов к эксплуатации.  Включите питание. 

5.4.  Чистку от загрязнений производите по мере необходимости мягкой ветошью, смоченной в слабом мыльном растворе при выключенном питании сети.
6. СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

6.1.  Светильники не содержат дорогостоящих или токсичных материалов и комплектующих деталей, требующих специальной утилизации. Утилизацию светильников проводят обычным способом.

7. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

7.1 Условия хранения: хранение готовой продукции осуществляют в упаковке, в крытых, отапливаемых и вентилируемых складских помещениях группы 2 (С) по ГОСТ 15150, в условиях, исключающих воздействие прямых солнечных лучей, атмосферных осадков, кислотных, щелочных и других примесей, материалов, являющихся источниками агрессивных паров, а также других агрессивных сред.

8. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

8.1. Светодиодные светильники стационарные LedNik изготавливаются по  ТУ 27.40.25-011-38525024-2022  и соответствуют требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011"О безопасности низковольтного оборудования" и технического регламента Таможенного союза ТР ТС 020/2011"Электромагнитная совместимость технических средств"
9. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

9.1. При соблюдении потребителем правил установки, эксплуатации (Пункт 4.3), и хранения изготовитель гарантирует работу светильников в течение 12 месяцев с даты продажи. 
                                                                         .

9.3. В случае обнаружения неисправности или выхода из строя светильников до истечения гарантийного срока не по вине покупателя, следует обратиться в магазин по месту продажи светильников, в сервисный центр или на предприятие-изготовитель.
10. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Действителен по заполнении ООО «НПО Норд инвест»
Гарантийный талон заполняет предприятие-изготовитель.

Дата выпуска светильник ____________________ ( месяц, год).

Представитель ОТК _________________________
Адрес предприятия-изготовителя: 187110, ЛО, г. Кириши, Победы 40 кор.3а
Заполняет торговое предприятие:

Дата продажи__________________ (число, месяц, год)

Продавец____________________ (подпись, штамп магазина)

[image: image3.jpg]LEDNIK




ООО «НПО Норд инвест»
Паспорт
СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ

СТАЦИОНАРНЫЕ
                       www.lednikpro.ru                       
г. Кириши, ЛО
[image: image2.png]


 
