1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. Светильники стационарные на полупроводниковых источниках света (светодиодах), предназначены для общего освещения общественных и административных зданий и сооружений, вспомогательных помещений жилых домов (подъездов, холлов, подвалов и т.п.).

Возможно использование светильников для общего освещения производственных помещений с искусственно регулируемыми климатическими условиями.

Светильники изготавливают в исполнении УХЛ, категория размещения 4 по ГОСТ 15150, при этом диапазон рабочих температур от плюс 1 оС до плюс 40 оС.

Светильники реализуются через розничные сети или оптом через сеть дистрибьюторов и официальных представителей.

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1.  Основные параметры и характеристики

| Напряжение сети, В (постоянного или переменного тока) | ~ 100-265 |
| --- | --- |
| Частота, Гц | 50 |
| Устойчивость к механическим воздействиям по ГОСТ 17516.1-90 | М1 |
| Класс защиты от поражения электрическим током по ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011 | I |
| Светильники пригодны для непосредственной установки на опорную поверхность из нормально воспламеняемых материалов |  |
| Срок службы светильников, лет, не менее | 10 |
| Ресурс светодиодов, ч, не менее | 100000 |
| Защита корпуса IP по ГОСТ 14254—2015(IEC60529:2013) Пульсация светового потока не более (в зависимости от модели) | 40 1% |
| Тип кривой силы света | Д |
| Габаритные размеры корпуса светильника, мм (+/- 3) | 530x460x50 |

Артикул конкретного светильника см. на этикетки.

2.2. Типы светильников, световой поток модуля, суммарная активная мощность

светильника, температура цвета - базовая 6500К

| Марка светильника серии LedNik | Мощность Вт ±5% | Температура свечения** ±3% | Cветовой поток модуля, Лм* ±5% | Тип монтажа | Тип рассеивателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Office Lite Special (Star) | 14 | 6500K | 800 | Подвесной | Опал (возможна корректировка цвета рассеивателя по запросу) |

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

3.1. В комплект поставки входит:

светильник в сборе – 1 шт..; паспорт – 1 шт. ; индивидуальная упаковка на 1 или 8 светильников.

Примечание. Цвет светодиодов (нейтральный белый) может быть изменен в поставляемых светильниках в соответствии с договорными документами на поставку.

4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

4.1. Светильники по требованиям безопасности соответствуют ГОСТ Р МЭК 60598-2-1-2011 и ГОСТ IEC 60598-2-2-2012.

4.2. Монтаж, устранение неисправностей, чистку и техническое обслуживание светильников необходимо проводить при отключенной электрической сети.

Не допускается эксплуатация светильников с поврежденной изоляцией проводов и мест соединений.

4.3. Включение светильников в электрическую сеть с параметрами, отличающимися от указанных в разделе 2 настоящего паспорта, категорически запрещается.

4.4 Светильник соответствует требованиям по ЭМС, согласно СТБ ЕN 55015-2006, ГОСТ IEC 61547-2013, ГОСТ 30804.3.2-2013 (р.р. 5,7), ГОСТ 30804.3.3-2013

5.  УСТАНОВКА, ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

5.1.  Распакуйте светильник и убедитесь в его целостности и правильности комплектности.

5.2.  Присоедините сетевые провода к соответствующим контактным зажимам клеммной колодки (в комплект не входит) или согласно цветности кабеля: фазный к контакту «L» коричневый, нулевой к контакту «N» синий. Земля к желто-зеленому.

5.3.  Установите светильник на потолок с помощью саморезов с дюбелями. Светильник готов к эксплуатации.  Включите питание.

5.4.  Чистку от загрязнений производите по мере необходимости мягкой ветошью, смоченной в слабом мыльном растворе при выключенном питании сети.

6. СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

6.1.  Светильники не содержат дорогостоящих или токсичных материалов и комплектующих деталей, требующих специальной утилизации. Утилизацию светильников проводят обычным способом.

7. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

7.1 Условия хранения: хранение готовой продукции осуществляют в упаковке, в крытых, отапливаемых и вентилируемых складских помещениях группы 2 (С) по ГОСТ 15150, в условиях, исключающих воздействие прямых солнечных лучей, атмосферных осадков, кислотных, щелочных и других примесей, материалов, являющихся источниками агрессивных паров, а также других агрессивных сред.

8. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

8.1. Светодиодные светильники стационарные LedNik изготавливаются по  ТУ 27.40.25-011-38525024-2022  и соответствуют требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011"О безопасности низковольтного оборудования" и технического регламента Таможенного союза ТР ТС 020/2011"Электромагнитная совместимость технических средств"

9. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

9.1. При соблюдении потребителем правил установки, эксплуатации (Пункт 4.3), и хранения изготовитель гарантирует работу светильников в течение 12 месяцев с даты продажи.

.

9.3. В случае обнаружения неисправности или выхода из строя светильников до истечения гарантийного срока не по вине покупателя, следует обратиться в магазин по месту продажи светильников, в сервисный центр или на предприятие-изготовитель.

10. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Действителен по заполнении ООО «НПО Норд инвест»

Гарантийный талон заполняет предприятие-изготовитель.

Дата выпуска светильник ____________________ ( месяц, год).

Представитель ОТК _________________________

Адрес предприятия-изготовителя: 187110, ЛО, г. Кириши, Победы 40 кор.3а

Заполняет торговое предприятие:

Дата продажи__________________ (число, месяц, год)

Продавец____________________ (подпись, штамп магазина)

ООО «НПО Норд инвест»

Паспорт

# СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ

# СТАЦИОНАРНЫЕ

# www.lednikpro.ru

г. Кириши, ЛО