# Соковыжималка для цитрусовых КТ-1147

Руководство по эксплуатации

Содержание

# Общие сведения

Соковыжималка КТ-1147 предназначена для отжима сока из плодов цитрусовых малого и среднего размера.

В комплекте к соковыжималке идет конус для маленьких плодов и конус для средних плодов, который надевается на маленький конус. Конусы и фильтр устройства выполнены из качественного пищевого пластика.

Чтобы привести соковыжималку в действие, нужно надавить плодом на конус для отжима сока, и конус начнет вращаться. Конус может вращаться в двух направлениях, что позволит отжать из цитрусовых максимальное количество сока. Подача сока осуществляется в лоток для сока. На лоток для сока нанесена мерная шкала. Удобный носик и ручка лотка позволят аккуратно перелить сок в другую емкость.

Соковыжималку удобно мыть, все съемные части легко вынимаются. Прорезиненные ножки не дают прибору скользить по столу во время отжима сока.

# Комплектация

- Соковыжималка:

- Крышка — 1 шт.

- Конус для средних плодов — 1 шт.

- Конус для маленьких плодов — 1 шт.

- Фильтр — 1 шт.

- Лоток для сока — 1 шт.

- Шпиндель — 1 шт.

- Моторный блок — 1 шт.

- Руководство по эксплуатации — 1 шт.

- Коллекционный магнит — 1 шт.*

*опционально

# Устройство соковыжималки для цитрусовых

Крышка

Конус для средних плодов

Конус для маленьких плодов

Фильтр

Лоток

для сока

Шпиндель

Моторный блок

Носик

Убрать лишние линии и цифры

Ручка

# Подготовка к работе и использование

### Подготовка к работе

Установите соковыжималку на ровную горизонтальную устойчивую поверхность на расстоянии не менее 10 см от стен и других предметов и не менее 10 см от края стола.

Перед первым использованием вымойте шпиндель, лоток для сока, фильтр, маленький и большой конусы, а также крышку в теплой воде с использованием неабразивного моющего средства. Тщательно сполосните водой и высушите. Моторный блок протрите сначала влажной, а затем сухой мягкой тканью. Не погружайте шнур питания и моторный блок в воду или любые другие жидкости.

### Сборка соковыжималки

- Установите шпиндель на моторный блок так, чтобы шестигранник на шпинделе вошел в ось на моторном блоке.

- Установите лоток для сока на моторный блок так, чтобы выступы на лотке попали в углубления на моторном блоке, и поверните лоток для сока против часовой стрелки до упора.

- Вставьте фильтр в лоток для сока так, чтобы выступ на лотке для сока совпал с ручкой лотка для сока.

- Присоедините конус для маленьких плодов на шпиндель, совместив шестигранники конуса и шпинделя.

- Установите конус для средних плодов так, чтобы выступы на конусе для маленьких плодов совпали с углублениями на конусе для средних плодов.

- Закройте соковыжималку крышкой.

### Использование

- Подключите соковыжималку к сети.

- Снимите крышку соковыжималки.

- Для отжима плодов среднего размера установите конус для средних плодов сверху на конус для маленьких плодов.

- Возьмите цитрус, разрежьте его пополам поперек долек.

- Положите половинку фрукта разрезанной поверхностью на конус.

- Нажмите половинкой фрукта на конус так, чтобы двигатель заработал. Не давите на конус под углом, в противном случае устройство может выйти из строя. Не нужно прилагать значительное усилие. Конус начнет крутиться и равномерно отжимать сок из плода. Мякоть и косточки остаются на фильтре, а сок попадает в лоток. Время отжима составляет примерно 15 секунд. Повторяйте операцию до тех пор, пока не получите необходимое количество сока.

Примечание. Периодически удаляйте мякоть с фильтра, чтобы сок мог свободно стекать в лоток. Перед очисткой фильтра отключите соковыжималку от сети.

- Для прекращения работы соковыжималки перестаньте давить на фрукт.

- По окончании работы отключите прибор от сети.

### Советы

Оптимальная сила нажатия на конус равняется силе, при которой включается мотор. При приложении большей силы, конус не успеет продавить мякоть плода, и будет просто отрывать неотжатую мякоть. Эффективность отжима при этом снижается.

Внимание! Не нажимайте половинкой фрукта на конус с большой силой, мотор будет работать с перегрузкой и может перегреться и повредиться.

Следите за тем, чтобы во время работы прибора ваши пальцы, волосы или одежда не касались конуса, фильтра или корпуса соковыжималки.

Не допускайте, чтобы мотор соковыжималки непрерывно работал более 2 минут. После 2 минут работы дайте мотору остыть 5–10 минут.

Соки из цитрусов рекомендуется употреблять сразу после приготовления.

Не храните цитрусовый сок в металлических контейнерах.

Соки из различных цитрусов отлично сочетаются при смешивании, например, необычный вкус получается при смешивании лимонного и апельсинового сока.

Свежевыжатый цитрусовый сок придаст почти любому коктейлю пикантный вкус, а лимонный сок — это отличное дополнение к чаю.

Один стакан цитрусового сока содержит дневную норму витамина С, необходимую для взрослого человека. Его употребление положительным образом сказывается на иммунной системе организма, помогая ему бороться с заболеваниями и вирусами. Полезен свежевыжатый цитрусовый сок и для тех, кто хочет быстро восстановиться после осложненной болезни. Регулярное употребление апельсинового сока позволяет укрепить стенки сосудов и сердечную мышцу, очистить кровь от вредного холестерина.

# Чистка и обслуживание

Производите очистку соковыжималки сразу после каждого использования, иначе кислота, содержащаяся в соке, может повредить металлические части соковыжималки. К тому, если не помыть прибор сразу, то засохшие остатки фруктов будет проблематично очистить и отмыть.

Перед очисткой, разборкой или сборкой и хранением прибора убедитесь, что соковыжималка отключена от сети.

Разберите соковыжималку в обратной последовательности главы «Сборка соковыжималки». После каждого использования тщательно прочищайте все части соковыжималки от налипших частичек фруктов.

Протирайте моторный блок сначала влажной, а затем сухой мягкой тканью.

Конусы, крышку, фильтр, шпиндель и лоток для сока мойте под струей воды мягкой губкой с небольшим количеством моющего средства. Тщательно промывайте область носика на лотке для сока. Просушите детали и соберите устройство, как описано в главе «Сборка».

Крышку, конусы, фильтр и лоток для сока можно мыть в посудомойке. Не используйте для мытья моторного блока и шпинделя посудомоечную машину. Не используйте абразивные материалы и металлические щетки для очистки соковыжималки и ее составных частей.

# Уход и хранение

Храните соковыжималку в сухом и прохладном месте, недоступном для детей. При хранении прибора надевайте крышку.

Если устройство не используется длительное время, разберите его, очистите, как описано в главе «Чистка и обслуживание», и тщательно просушите, затем уберите в коробку или пакет для защиты от пыли.

# Устранение неполадок

### Компоненты соковыжималки окрасились после отжима

| Возможная причина | Решение |
| --- | --- |
| При переработке продуктов, содержащих красящие пигменты, пластиковые части соковыжималки могут окраситься. Это совершенно не влияет на качество работы соковыжималки | Для удаления пятен протрите их салфеткой или тканью, смоченной в растительном масле |

### Соковыжималка не работает

| Возможная причина | Решение |
| --- | --- |
| Нет напряжения в сети | Проверьте наличие напряжения в сети |
| Прибор не подключен к сети | Убедитесь, что прибор подключен к сети |
| Перегрев мотора | Отключите соковыжималку от сети. Дайте остыть 1–2 часа |
| Вы не давите на фрукт при работе | Чтобы двигатель заработал, нужно надавить на фрукт |
| Фильтр сильно забился мякотью | Отключите соковыжималку от сети и прочистите фильтр |
| Прибор вышел из строя | Обратитесь в сервисный центр |

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес info@kitfort.ru, приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенную на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на osh@kitfort.ru.

# Технические характеристики

- Напряжение: ~220–240 В, 50/60 Гц

- Мощность: 40 Вт

- Класс защиты от поражения электрическим током: II

- Скорость вращения конуса: 54 об/мин

- Емкость лотка для сока: 700 мл

- Длина шнура: 0,8 м

- Размер устройства: 200 x 145 x 210 мм

- Размер упаковки: 212 х 195 х 280 мм

- Вес нетто: 0,6 кг

- Вес брутто: 0,7 кг

Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован Значком: EAC

Производитель: 000.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д. 3, лит. Х, офис 1.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д. 3, лит. Х, офис 1.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), info@kitfort.ru

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте kitfort.ru

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

### Условия гарантии

Механические повреждения корпуса, аксессуаров или составных частей устройства не является гарантийным случаем.

Окрашивание фильтра и других частей, соприкасающихся с продуктами, является нормальным и не считается гарантийным случаем. Как очистить окрашенные части, смотрите в главе «Чистка и обслуживание»

# Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

- Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.

- Используйте устройство только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.

- Перед подключением устройства к электрической розетке убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого источника питания.

- Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.

- Не переносите соковыжималку, взявшись за шнур питания. Не тяните за шнур питания при отключении вилки от розетки.

- Не тяните соковыжималку за носик, в противном случае носик может повредиться или отломиться.

- Не используйте устройство, если шнур питания, вилка или другие части прибора повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.

- Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться прибором только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с прибором.

- Контролируйте работу прибора, когда рядом находятся дети или домашние животные.

- Не давите на конус включенной соковыжималки без фруктов. Это может привести к травме или повреждению устройства.

- Отключайте соковыжималку от сети сразу после использования.

- Устанавливайте прибор только на устойчивую горизонтальную поверхность на расстоянии не менее 10 см от стены и края стола.

- Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.

- Не допускайте падения прибора и не подвергайте его ударам.

- Храните устройство в недоступных для детей местах.

- Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.

- Не давите слишком сильно на конус во время работы соковыжималки во избежание перегрева мотора.

- Не допускайте попадание посторонних предметов в соковыжималку.

- При повреждении шнура питания его замену во избежание опасности должны производить изготовитель, сервисная служба или подобный квалифицированный персонал.