# Вертикальный пылесос КТ-5180

Руководство по эксплуатации

Содержание

# Общие сведения

Вертикальный пылесос КТ-5180 удобен при локальной и генеральной уборке. Он компактный, всегда под рукой и готов к работе, а при желании он легко трансформируется в ручной пылесос. Утомительная уборка превращается в легкое и увлекательное занятие, а время уборки сокращается вдвое.

В комплекте к пылесосу идет узкая насадка, которая поможет вычистить щели, углы, плинтусы, радиаторы батарей и другие узкие места в квартире. Также в комплекте идет напольная щетка и удлинительная трубка с ручкой, которые предназначены для уборки полов.

Пылесборник легко отстегивается одним нажатием кнопки. Внутри пылесборника находится фильтр тонкой очистки и поролоновый фильтр, которые можно вынуть и почистить.

### Компактность и удобство

Благодаря конструкции вертикального пылесоса во время работы он может легко поместиться в узкий коридор или комнату, заполненную различными предметами. Для владельцев небольших квартир приобретение такой модели с вытянутой вверх конструкцией будет оптимальным вариантом.

Вертикальный пылесос хорошо подходит для оперативной уборки, например, рассыпанных крошек или песка от обуви в коридоре. У пылесоса КТ-5180 есть специальные держатели для удобного хранения шнура, а также держатель узкой насадки, который можно прикрепить к удлинительной трубке.

### Область применения пылесоса

Конструкция «2 в 1» предусматривает наличие ручного пылесоса, который удобно использовать отдельно. Ручным пылесосом можно пропылесосить углы и плинтусы, обивку мебели, пыль со шкафов, книжные полки, шкафчики на кухне или в гостиной. Дополнительная узкая насадка в комплекте значительно облегчает процесс уборки.

# Комплектация

- Моторный блок — 1 шт.

- Пылесборник с фильтром тонкой очистки и поролоновым фильтром — 1 шт.

- Удлинительная трубка — 1 шт.

- Напольная щетка — 1 шт.

- Узкая насадка — 1 шт.

- Держатель узкой насадки — 1 шт.

- Руководство по эксплуатации — 1 шт.

- Коллекционный магнит — 1 шт.*

*опционально

# Устройство пылесоса

Пририсуй к фото этому еще один держатель (крючок), на другой фотке в папке арт-фото есть еще , я сюда тоде вставила

Рукоятка

Кнопка отсоединения удлинительной трубки (с обратной стороны)

Держатель узкой насадки

Ручка

Удлинительная трубка

Держатели шнура

Моторный блок

Кнопка включения

Кнопка отсоединения пылесборника

Фильтр тонкой очистки

Пылесборник

Напольная щетка

Узкая насадка

Кнопка включения, расположенная на моторном блоке пылесоса, включает и выключает пылесос. Далее по тексту положение выключателя будет называться «Вкл/Выкл».

Напольная щетка служит для уборки плоских напольных покрытий: линолеум, паркет, ламинат, ковры и ковровые покрытия и т.д.

Узкой насадкой можно убирать углы и другие узкие места.

# Подготовка к работе и использование

### Расправьте шнур. Подготовьте рабочую поверхность к работе с пылесосом. Уберите предметы и провода, которые пылесос может засосать.

Проверьте, что фильтры и пылесборник установлены должным образом. Всасывающее отверстие должно быть открытым и свободным от мусора. В противном случае двигатель будет перегреваться и может выйти из строя.

### Установка пылесборника

Установите поролоновый фильтр на всасывающее отверстие моторного блока так, чтобы прорезь на фильтре совпала с выступом на моторном блоке. Установите фильтр тонкой очистки в пылесборник до упора. Подсоедините пылесборник к моторному блоку так, чтобы 2 фиксатора на моторном блоке попала в отверстия на пылесборнике.

### Установка напольной щетки

Вставьте напольную щетку во всасывающее отверстие пылесборника до упора. Обратите внимание, что стороны всасывающего отверстия у пылесборника несимметричны и устанавливаются только в определенном положении. Чтобы отсоединить напольную щетку от моторного блока с пылесборником, потяните напольную щетку в сторону от пылесоса.

### Установка удлинительной трубки

Вставьте до щелчка удлинительную трубку в отверстие на моторном блоке так, чтобы отверстие на удлинительной трубке было направлено в сторону кнопки отсоединения удлинительной трубки. Для отсоединения удлинительной трубки нажмите и удерживайте кнопку отсоединения удлинительной трубки, потяните удлинительную трубку в сторону от корпуса.

### Установка насадок

Узкая насадка вставляется более широкой частью во всасывающее отверстие пылесборника до упора.

Узкая насадка удобна для уборки таких труднодоступных мест, как радиаторы отопления, углубления в мягкой мебели, углы и щели.

### Использование

- Проверьте, что фильтры и пылесборник установлены должным образом. Всасывающее отверстие должно быть открытым и свободным от мусора. В противном случае двигатель будет перегреваться и может выйти из строя.

- Подключите пылесос к сети питания.

- Для включения пылесоса нажмите на кнопку «Вкл/Выкл».

- Произведите уборку.

- По завершении уборки нажмите на кнопку «Вкл/Выкл».

Внимание! Никогда не всасывайте пылесосом воду или другую жидкость.

Будьте аккуратны и не наступайте на сетевой шнур, а также не допускайте рывков. В противном случае можно поломать крючок или розетку, к которой будет подключен пылесос.

- По окончании использования устройства обмотайте шнур питания вокруг держателей сетевого шнура для более удобного хранения. Для удобного снятия сетевого шнура с держателей опустите верхний держатель вниз и снимите намотанные круги шнура одним движением.

### Использование ручного пылесоса

Отсоедините удлинительную трубку и снимите напольную щетку. Установите узкую насадку во всасывающее отверстие пылесборника. Использовать ручной пылесос можно и без узкой насадки, но с ней процесс уборки упростится.

Возьмитесь за ручку пылесоса и убирайте поверхности, которые было неудобно пылесосить из-за высоты пылесоса или ширины напольной щетки. Такой конструкцией пылесоса удобно собирать крошки со стола, пыль с верхних полок или узких частей квартиры.

# Чистка и обслуживание

Все действия с пылесборником лучше производить над мусорным ведром.

- Нажмите на кнопку снятия пылесборника и отсоедините его от корпуса пылесоса.

- Расположите пылесборник над мусорным ведром, потяните пылесборник  сторону от моторного блока. Весь крупный мусор, скопившийся на дне пылесборника, упадет в мусорное ведро.

- Извлеките фильтр тонкой очистки и поролоновый фильтр.

- Вытряхните оставшуюся пыль из пылесборника.

- Фильтр тонкой очистки и поролоновый фильтр достаточно просто очистить от пыли и мусора.

Примечание. При сильном загрязнении фильтры промойте водой. Не используйте для мытья фильтра тонкой очистки щетки или моющие средства, просто промойте под струей воды, иначе он может повредиться от механических воздействий. После того, как вы промыли фильтры, дайте им полностью высохнуть. Не используйте для сушки фен.

- Установите фильтр тонкой очистки в пылесборник, а поролоновый фильтр — на всасывающее отверстие моторного блока.

- Вставьте пылесборник обратно в корпус пылесоса до упора.

# Уход и хранение

Храните пылесос в сухом и прохладном месте, недоступном для детей.

Перед хранением пылесоса очистьте и помойте пылесборник и фильтры. Затем тщательно просушите их.

Пылесос может храниться:

- в горизонтальном положении;

- в вертикальном положении, прислонив пылесос лицевой стороной к стене;

- с отсоединенной удлинительной трубкой на полке или в шкафу.

Для более удобного хранения пылесоса вы можете наматывать шнур на держатели сетевого шнура. Не наматывайте шнур слишком туго, чтобы случайно его не деформировать. Верхний держатель поворачивается на 360° для более удобного разматывания шнура. При этом не нужно разматывать каждый намотанный круг шнура. Достаточно просто опустить верхний держатель вниз и снять намотанные круги шнура одним движением.

При длительном хранении уберите пылесос в пакет или коробку, чтобы на него не оседала пыль. При хранении избегайте попадания прямых солнечных лучей на устройство.

# Устранение неполадок

### Пылесос не работает

| Возможная причина | Решение |
| --- | --- |
| Нет напряжения в сети | Проверьте наличие напряжения в сети |
| Устройство не подключено к сети | Подключите устройство к сети |
| При перегреве мотора сработал термостат и отключил пылесос | Подождите 30–60 минут и снова включите пылесос. Во время работы мотор охлаждается воздухом, который засасывает пылесос. Если поток воздуха уменьшается, мотор может перегреться. Чтобы избежать этого, вовремя очищайте пылесборник и фильтр тонкой очистки, не допускайте засора воздухозаборного отверстия |

### Слабая сила всасывания

| Возможная причина | Решение |
| --- | --- |
| Пылесборник переполнен | Очистите пылесборник |
| Фильтр тонкой очистки нуждается в очистке или замене | Снимите фильтр тонкой очистки и проверьте силу всасывания. Если без фильтра сила всасывания больше, то проблема в фильтре. Очистите или замените фильтр тонкой очистки |
| Забился всасывающий канал в щетке | Прочистите всасывающий канал и напольную щетку |

### Пыль высыпается из пылесоса

| Возможная причина | Решение |
| --- | --- |
| Всасывающее отверстие блокировано | Проверьте всасывающее отверстие в пылесборнике и насадках |
| Пылесборник переполнен | Очистите пылесборник |
| Пылесборник или фильтр тонкой очистки установлены неправильно | Установите правильно пылесборник и фильтр тонкой очистки |

### Посторонний запах из пылесоса при работе

| Возможная причина | Решение |
| --- | --- |
| Пахнет содержимое пылесборника | Очистите пылесборник |
| Пылесборник поставили на хранение с неочищенным фильтром тонкой очистки | Очистите и помойте фильтр тонкой очистки. Перед установкой фильтра в пылесборник убедитесь, что он высох |
| Установлен влажный фильтр тонкой очистки в пылесос | Поменяйте фильтр тонкой очистки на новый |
| Во время работы пылесос засосал пахучее вещество | Помойте фильтр тонкой очистки и пылесборник |

Если ваша ситуация не отображена выше, пишите нам на адрес info@kitfort.ru, приложив фотографии или видеофайлы, фиксирующие вашу проблему. Пришлите также фотографию наклейки с серийным номером, расположенную на дне или на задней части корпуса устройства.

По вопросам приобретения расходных материалов или аксессуаров пишите нам на info@kitfort.ru.

# Технические характеристики

- Напряжение: ~ 230 В, 50 Гц

- Мощность: 400 Вт

- Класс защиты от поражения электрическим током: II

- Емкость пылесборника: 1,5 л

- Класс фильтра тонкой очистки: Е11

- Длина шнура: 4,9 м

- Уровень шума: ≤82 дБ

- Размер устройства: 320 х 160 x 1090 мм

- Размер упаковки: 605 х 135 х 190 мм

- Вес нетто: 1,7 кг

- Вес брутто: 2,3 кг

Срок службы: 2 года

Срок гарантии: 1 год

Товар сертифицирован Значком: EAC

Производитель: Чжуншань Джекси Илектрик Эплаенс Ко., Лтд. 3Ф, Б Блок, №389 Дунфу Рд, Дун Хэпин Вилидж, Дунфэн Таун, Чжуншань Сити, Гуандун Провинс, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д. 3, лит. Х, офис 1.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д. 3, лит. Х, офис 1.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), info@kitfort.ru

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте kitfort.ru

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

### Условия гарантии

Падение силы всасывания из-за засорения пылесборника или фильтров пылесоса не является гарантийным случаем. Очистка пылесборника и фильтров — это необходимая операция, которую следует проводить регулярно и самостоятельно, как это указано в главе «Чистка и обслуживание пылесоса».

Механические повреждения корпуса, аксессуаров или составных частей устройства не являются гарантийным случаем.

При частом всасывании твердого мусора, поверхность пылесборника может стать матовой и непрозрачной из-за постоянного воздействия на пластик острых краев песчинок, мелких камней, круп и т.д. Циклонный фильтр закручивает мусор, и он оставляет микроцарапины на поверхности пылесборника. Когда микроцарапин становится много, поверхность кажется матовой. Это является нормальным и не подлежит замене по гарантии.

Устройство имеет вертикальную конструкцию, поэтому необходимо с определенной аккуратностью относиться к парковке прибора в вертикальном положении, чтобы не допустить его падения. Падение устройства может привести к различным механическим повреждениям его элементов: сколы и трещины на корпусе, перелом пластика — это все является негарантийным случаем.

# Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

- Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.

- Используйте устройство только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.

- Перед подключением устройства к электрической розетке убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого источника питания.

- Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.

- Не переносите прибор, взявшись за шнур питания. Не тяните за шнур питания при отключении вилки от розетки.

- Не используйте устройство, если шнур питания, вилка или другие части прибора повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.

- Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться прибором только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с прибором.

- Контролируйте работу прибора, когда рядом находятся дети или домашние животные.

- Не включайте пылесос с полным пылесборником. Это может привести к повреждению устройства.

- Не оставляйте работающий прибор без присмотра. Выключите его и отключите от сети, если не используете прибор длительное время или перед проведением обслуживания.

- Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.

- Не допускайте падения прибора и не подвергайте его ударам.

- Храните устройство в недоступных для детей местах.

- Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.

- При повреждении шнура питания его замену во избежание опасности должны производить изготовитель, сервисная служба или подобный квалифицированный персонал.

- Не допускайте контакта шнура с горячими предметами.

- Не засасывайте пылесосом горящие или дымящиеся предметы такие как, например, сигареты, спички или горячий пепел.

- Будьте осторожны при уборке на лестнице.

- Не используйте пылесос без установленного фильтра тонкой очистки.

- Не прикасайтесь к вилке и пылесосу мокрыми руками.

- Перед использованием пылесоса освободите рабочую поверхность от разбросанных вещей и шнуров, которые может засосать пылесос.

- Держите всасывающее отверстие подальше от лица, тела и свободно висящих частей одежды.

- Не используйте пылесос для всасывания жидкостей.

- Не включайте пылесос с заблокированными каналами. Выключите пылесос и удалите блокирующие предметы, прежде чем снова запускать пылесос.

- Перед началом уборки обязательно удалите крупные или острые предметы, которые могут повредить фильтр тонкой очистки.

- Не храните пылесос на высоких полках, чтобы избежать его случайного падения.

- Не облокачивайтесь и не садитесь на пылесос.