# Руководство по эксплуатации на автоматический двухколонный горизонтальный ленточнопильный станок Metal Master MSK-300

Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия, не ухудшающие его потребительские свойства и характеристики, без отражения в документации. Это не является недостатком товара.

Содержание

Руководство по эксплуатации на автоматический двухколонный горизонтальный ленточнопильный станок Metal Master MSK-300	1

1.	Основные характеристики	3

2.	Основные компоненты пильного станка	3

3.	Выбор количества зубьев полотна пилы для различных заготовок	3

4.	Примечания по использованию нового пильного полотна	4

5.	Способы установки пильного полотна	4

6.	Фиксация заготовки	4

7.	Описание интерфейса ЧПУ	5

8.	Гидравлическая система	7

9.	Принципиальная электрическая схема (см. Рисунок 7)	8

10.	Эксплуатация и техническое обслуживание	9

11.	Типичные основные неисправности и методы их устранения	11

12.	Меры предосторожности	14

13.	Стандартная комплектация	14

Основные характеристики

| Модель | MSK-300 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Напряжение (В) | 380 |  |  |  |
| Мощность двигателя (кВт) | 3 |  |  |  |
| Регулировка скорости | Бесступенчатая |  |  |  |
| Мощность насоса системы охлаждения (кВт) | 0,75 |  |  |  |
| Мощность гидравлической станции (кВт) | 0,04 |  |  |  |
| Емкость бака СОЖ (л) | 60 |  |  |  |
| Емкость бака гидравлической станции (л) | 60 |  |  |  |
| Скорость реза (м/мин) | 20-80 |  |  |  |
| Скорость подачи заготовки (мм/с) | 0-40 |  |  |  |
| Точность подачи заготовки, (мм) | ±0,2 |  |  |  |
| Шаг подачи материала, (мм) | 400 |  |  |  |
| Точность реза, (мм) | ±0,2 |  |  |  |
| Точность перпендикулярности реза, (мм) | ø100 ≤ 0,3 |  |  |  |
| Наименьший диаметр резки, (мм) | 10 |  |  |  |
| Длина наименьшего остатка заготовки, (мм) | около 350 |  |  |  |
| Размеры ленточного полотна (мм) | 3565х34х1,1 |  |  |  |
| Резание заготовки под углом (град) | 90 |  |  |  |
| Рабочая высота стола (мм) | 700 |  |  |  |
| Режущая способность |  |  |  |  |
| 90° (мм) |  | 300 |  | 300х300 |
| Размеры станка (Д x Ш x В) (мм) | 2000х2100х1700 |  |  |  |
| Масса станка (брутто/нетто) (кг) | 1300/1200 |  |  |  |

Основные компоненты пильного станка

| Пильная рама | Основание | Зажимное устройство | Колесо пилы | Электрический шкаф | Бак СОЖ | Операционная станция |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вспомогательная стойка | Ведущее устройство | Масляный насос | Двигатель | Редуктор | Насос СОЖ | Главный гидравлический цилиндр |
| Зажимной цилиндр | Рабочее освещение | Ведущее колесо | Основание для натяжения |  |  |  |

Выбор количества зубьев полотна пилы для различных заготовок

| Длина резки (мм) | Менее 15 | 15-25 | 25-75 | 75-150 | 150-250 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество зубьев (интенсивный режим) | 12-10 | 10-8 | 8-6 | 6-4 | 4-3 |
| Количество зубьев (стандартный режим) |  |  | 8-6 | 4-3 | 3-2 |

Примечания по использованию нового пильного полотна

- Перед установкой нового пильного полотна необходимо выполнить очистку колеса пильного полотна, а также проверить исправность функционирования системы охлаждения и гидравлической системы

- Применение пильного полотна с мелкими или крупными зубьями зависит от размера заготовки; при этом также необходимо учитывать вышеприведенные данные раздела 3 для выбора оптимального пильного полотна в зависимости от заготовки с целью предотвращения повреждения зубьев пильного полотна. Например, при использовании полотна с мелкими зубьями (полотно с 6 зубьями) для резки заготовки большого размера (стальной прут диаметром 150 мм) между зубьями образуется большое количество железных сколов, что является причиной сокращения срока эксплуатации полотна.

- При резке высокопрочных материалов скорость резания должна быть ниже

- При выборе пильного полотна также следует учитывать форму заготовки, для профильной заготовки следует использовать полотно со сменными зубьями, при этом следует постоянно удерживать по крайней мере два зубца внутри заготовки

- Рекомендуется выбирать охлаждающую жидкость в зависимости от вида заготовки, для высоколегированной стали соотношение масла и воды составляет 1:5, а для низколегированной и углеродистой стали данное соотношение составляет 1:10

Способы установки пильного полотна

- Проверка пильного полотна и сварочных соединений перед установкой

- Поднимите пильную раму на высоту 1-1,1 м, откройте переднюю крышку, поверните вверх ведущий винт на 5-7 см в соответствии с указаниями (ослабьте и зажмите), ослабьте винты правой и левой опор, убедитесь, что расстояние между двумя зажимными планками составляет 3-5 мм

- Установите полотно на два диска и направляющую коробку, удерживайте полотно ближе к заднему подшипнику полотна, вращайте клапан для натяжения полотна. Сила зажима полотна должна составлять 25-35 Нм. Избыточно высокая скорость подачи и скорость резания при интенсивной ударной нагрузке между полотном и заготовкой может привести к неисправности полотна.

- Включите и выключите питание и выполните 3 поступательных оборота полотна до нормальной работы пильного полотна

- Обеспечьте работу станка в режиме без нагрузки в течение 2-3 минут для проверки отсутствия каких-либо неисправностей

Фиксация заготовки

См. способы фиксации различных заготовок на Рисунке 1

| Способы фиксации заготовок различной формы |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Форма | 1 шт. | 2 шт. | 3 шт. | 4 шт. | 5 шт. | 6 шт. | Большое количество заготовок |
| Круглый прут Профиль трубы |  |  |  |  |  |  |  |
| Шестигранный прут |  |  |  |  |  |  |  |
| Квадратная труба |  |  |  |  |  |  |  |
| Уголок |  |  |  |  |  |  |  |
| U-образная заготовка |  |  |  |  |  |  |  |
| Н-образная заготовка |  |  |  |  |  |  |  |
| С-образная заготовка |  |  |  |  |  |  |  |
| Рельсообразная заготовка |  |  |  |  |  |  |  |

Рисунок 1

Описание интерфейса ЧПУ

Рисунок 2. Внешний вид пульта управления ленточнопильного станка Metal Master MSK-300

Рисунок 3. Основное меню ЧПУ ленточнопильного станка Metal Master MSK-300

Рисунок 4. Меню программирования ленточнопильного станка Metal Master MSK-300

Рисунок 5. Меню программирования ленточнопильного станка Metal Master MSK-300

Гидравлическая система

Гидравлическая система предназначена для:

- Подъема и опускания пильной рамы

- Обеспечения скорости подачи полотна, давления в системе: 1,8-2,0 МПа

- См. структуру на рисунке ниже

| № | Модель | Название | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | WU25-100 | Фильтр | 1 |  |
| 2 | CB-B6 | Шестеренный гидронасос | 1 | 6 литров |
| 3 | YS712-4 | Двигатель | 1 | 0,55 кВт/1440 об/мин |
| 4 | HDJ-10Y | Дроссельные клапаны | 1 |  |
| 5 | 22C-10 | Клапан рабочего хода (2 положения, 2 направления) | 1 |  |

подъемный цилиндр

Рисунок 6. Схема гидравлической системы ленточнопильного станка Metal Master MSK-300

Принципиальная электрическая схема (см. Рисунок 7)

| выключатель питания | гидравлическая система | полотно | СОЖ | трансформатор управления | индикатор питания | аварийная остановка | гидравлическая система | автоматический подъем | пуск полотна |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Рисунок 7. Принципиальная электрическая схема ленточнопильного станка Metal Master MSK-300

Эксплуатация и техническое обслуживание

- Проверьте правильность подключения проводов источника питания, а также обеспечьте наличие соответствующей охлаждающей жидкости и гидравлического масла

- Обеспечьте работу станка в режиме холостого хода и убедитесь в правильном направлении вращения, циркуляции охлаждающей жидкости и движении вверх/вниз

- Выполните регулировку запорного приспособления для заготовки относительно правого положения по длине резки, а также убедитесь в исправности зажимов для заготовки

- Установите кронштейн заготовки на соответствующей высоте

- Отрегулируйте клапан подъема и клапан опускания и обеспечьте расположение пильного полотна на 2 см выше заготовки; выполните регулировку шпинделя хода и убедитесь в исправности функционирования переключателя хода во время подъема и резки пильного полотна

- Необходимо производить периодическую замену смазочного масла

Рисунок 8. Карта смазки и техническое обслуживание ленточнопильного станка Metal Master MSK-300

- Используйте смазочное масло для скользящих частей, таких как зажимные тиски, главная стойка, вспомогательная стойка.

- Соблюдайте безопасную дистанцию во время работы полотна с целью предотвращения травмирования частей тела

- Эксплуатация в режиме перегрузки может привести к серьезному повреждению станка

- Замена полотна должна производиться при выключенном питании

- Выполняйте регулярную очистку окружающего пространства станка

- Для остановки станка выключите главный выключатель, поднимите распорки, разомкните тиски и пильный диск

Типичные основные неисправности и методы их устранения

Механические части

| Неисправности | Основная причина | Метод устранения |
| --- | --- | --- |
| Излом зубьев | Высокая скорость подачи | Уменьшите скорость подачи |
|  | Превышение размера зубьев | Установите полотно с зубьями меньшего размера |
|  | Неправильное крепление нестандартных заготовок | Откорректируйте крепление |
|  | Не соответствие полотна | Выполните испытание полотна перед началом работы |
| Износ режущих кромок зубьев | Высокая скорость вращения пильного полотна | Снизьте скорость |
|  | Высокая твердость материала | Используйте пильное полотно для материалов с высокой твердостью |
|  | Несоответствующая плотность охлаждающей жидкости для резки | Увеличьте плотность |
|  | Несоответствующий тип охлаждающей жидкости | Смените охлаждающую жидкость по номеру |
|  | Повышенная скорость подачи | Снизьте скорость подачи |
| Шероховатость пильного полотна | Повышенная скорость подачи | Снизьте скорость подачи |
|  | Несоответствующая охлаждающая жидкость | Используйте соответствующую охлаждающую жидкость |
|  | Несоответствующее пильное полотно | Смените полотно |
| Резкий звук при резке | Избыточная скорость вращения пильного полотна | Снизьте скорость |
|  | Неровная поверхность сварного шва | Выполните шлифовку сварочного шва |
|  | Несоответствующая охлаждающая жидкость | Смените охлаждающую жидкость |
|  | Отступ между ведущей коробкой и пильным полотном | Отрегулируйте отступ |
|  | Превышение скорости подачи и избыточное давление | Снизьте скорость подачи |

| Неисправности | Основная причина | Метод устранения |
| --- | --- | --- |
| Несоответствие геометрической точности допуску | Слабое натяжение пильного полотна | Снизьте скорость вращения пилы |
|  | Неровность зубьев или нарушение симметрии | Установите новое пильное полотно |
|  | Большое расстояние между ведущим кронштейном и заготовкой | Скорректируйте расстояние до менее 3 см |
|  | Износ зубьев | Замените пильное полотно |
|  | Отсутствие перпендикуляра между пильным полотном и тисками | Отрегулируйте ведущую коробку |
| Соскакивание пильного полотна | Слабое натяжение пильного полотна | Выполните натяжение пильного полотна |
|  | Разбалансировка ведомого и ведущего колес | Отрегулируйте натяжные гайки |
| Шум коробки редуктора | Внутренняя поломка подшипника | Замените подшипник |
|  | Абразивный износ внутреннего отверстия под вал | Замените ведущее колесо |
|  | Абразивный износ колеса и повреждение редуктора | Замените колесо |
|  | Абразивный износ червячного вала и червячной передачи | Замените вал или передачу |
|  | Отсутствие масла в коробке редуктора | Заполнение редуктор маслом |
| Невозможность ручного подъема или автоматического подъема пильной рамы, а также | Низкое давление | Отрегулируйте перепускной клапан |
|  | Блокировка или протекание системы подачи масла | Очистите или замените клапан, фильтр, закрепите соединение |
|  | Неисправность переключателя хода | Отремонтируйте или замените переключатель |
|  | Неисправность проводки | Проверьте схему подключения проводов |
| Невозможность опускания или равномерного опускания пильной рамы | Блокировка клапана регулировки скорости | Очистите или замените клапан |
|  | Неисправность спускного клапана | Проверьте систему подачи масла |
|  | Высокое противодавление | Отрегулируйте давление |
|  | Блокировка внутреннего сердечника клапана | Очистите сердечник клапана |

| Неисправности | Основная причина | Метод устранения |
| --- | --- | --- |
|  | Разгерметизация масляного цилиндра | Выпустите воздух |

Электрические части

| Неисправности | Основная причина | Метод устранения |
| --- | --- | --- |
| Отсутствие питания и отсутствие функционирования масляного насоса после включения главного выключателя | Отсутствие подключения к источнику питания | Подключите питание |
|  | Короткое замыкание | Отремонтируйте или замените прерыватель |
|  | Активированная кнопка аварийной остановки | Сбросьте кнопку аварийной остановки |
| Работа станка при нажатии кнопки остановки | Неисправность кнопки | Замените кнопку |
|  | Неисправность проводки | Проверьте схему подключения проводов |
| Отсутствие функционирования станка при нажатии кнопки пуска | Неисправность кнопки пильного полотна | Отремонтируйте или замените кнопку |
|  | Неисправность проводки | Проверьте схему подключения проводов |
|  | Неисправность переключателя хода | Отремонтируйте или замените переключатель |
| Работа станка после завершения резки заготовки | Неисправность концевого выключателя | Отремонтируйте или замените переключатель |
|  | Неправильное положение ограничительной гайки | Отрегулируйте гайку в правильном положении |
| Неисправность индикатора | Неисправность трансформатора | Отремонтируйте или замените трансформатор |
|  | Неисправность индикатора | замените индикатор |

Гидравлические части

| Неисправности | Основная причина | Метод устранения |
| --- | --- | --- |
| Отсутствие подачи масла | Засорение фильтра | Очистите или замените фильтр |
|  | Низкий уровень масла, должен быть выше на 2-3 см | Добавьте гидравлическое масло |
|  | Высокая вязкость масла | Замените масло |
| Вспенивание масла | Низкая интенсивность отвода воздуха | Перемещайте возвратно-поступательно пильную раму вверх и вниз для увеличения интенсивности отвода воздуха |
|  | Протекание масла | Закрепите муфту |
|  | Протекание уплотнения вала масляного насоса | Замените уплотнительное кольцо |
|  | Возвратный маслопровод над поверхностью масла | Погрузите маслопровод |
|  | Износ или поломка масляного насоса | Замените насос |
| Неправильное направление вращения масляного насоса | Неправильное подключение проводов | Проверьте схему подключения проводов |
| Высокая температура масла | Износ или поломка масляного насоса | Отремонтируйте или замените насос |
|  | Низкая вязкость масла | Замените масло |
|  | Высокое давление масла | Отрегулируйте давление |
| Автоматическое опускание пильной рамы на среднем уровне | Превышение допуска между сердечником селекторного клапана и отверстием клапана | Отремонтируйте или замените селекторный клапан |
|  | Неисправность уплотнительного кольца масляного цилиндра | Отремонтируйте или замените уплотнительное кольцо |
|  | Открытие клапана регулировки скорости | Закройте клапан |

Меры предосторожности

- Следует внимательно прочитать руководство по эксплуатации и изучить правила эксплуатации станка перед началом работы

- Необходимо выполнить балансировку станка после установки

- Заземляющая проводка должна быть проложена не менее чем на 50 см ниже уровня земли

- С целью предотвращения повреждения электрических компонентов следует контролировать напряжение питания в диапазоне ±10 % от напряжения станка.

Стандартная комплектация

| № | Название | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Биметаллическое пильное полотно | 1 шт. |  |
| 2 | Подающая линия | 1 набор |  |
| 3 | Руководство по эксплуатации | 1 экземпляр |  |