Руководство по эксплуатации на вертикальный сверлильный станок

Metal Master M16D

Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия, не ухудшающие его потребительские свойства и характеристики, без отражения в документации. Это не является недостатком товара.

Технические характеристики:

| Модель | M16D |
| --- | --- |
| Макс. диаметр сверления, мм | 16 |
| Расстояние от оси шпинделя до колонны, мм | 127 |
| Максимальное расстояние от пиноли до стола, мм | 270 |
| Количество скоростей | 12 |
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 216-2415 |
| Конус шпинделя | МТ2 |
| Ход пиноли, мм | 60 |
| Размер стола (ДхШ), мм | 195х195 |
| Размер прорези под крепление оснастки, мм | 14 |
| Вертикальное перемещение стола, мм | 270 |
| Мощность двигателя, Вт | 500 |
| Напряжение, В | 220/50 Гц |
| Обмотка двигателя | Медь |
| Габаритные размеры станка (ДхШхВ), мм | 530х230х820 |
| Габаритные размеры упаковки (ДхШхВ), мм | 430х255х670 |
| Масса брутто/нетто, кг | 28/30 |

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ эксплуатации СВЕРЛИЛЬНОГО СТАНКА

Рабочая среда:

- Не загромождайте рабочую зону и обеспечьте хорошее освещение.

- Станок следует использовать только в сухих помещениях. При использовании станка на открытом воздухе используйте соответствующий удлинитель.

Внимание:

- Не носите свободную одежду или украшения. Они могут застрять в движущихся частях!

- При работе со станком следует надевать защитные очки.

- Если при резке образуется большое количество пыли, следует надеть маску.

- Производите регулировку скорости только на выключенном станке.

- Перед запуском электродвигателя снимите ключ с зажимного патрона.

- Всегда плотно закрепляйте заготовку к рабочему столу или используйте тиски сверлильного станка во избежание травм.

- Во время сверления держите руку подальше от сверла.

- При работе надевайте защитные очки.

Эксплуатация инструментов:

- При подключении убедитесь, что переключатель выключен.

- Используйте правильный инструмент для данной работы.

- Держите руки подальше от зоны сверления.

- Защитные ограждения должны быть на своих местах и находиться в рабочем состоянии. Перед включением снимите регулировочные и гаечные ключи.

Общие принципы:

- Отключайте станки, когда они не используются. Тщательно ухаживайте за станками, чтобы обеспечить безопасную работу.

- Не переносите станок за шнур и не тяните за шнур, чтобы отсоединить станок.

- Используйте зажимы или тиски для удержания заготовки.

- Храните инструменты в сухом и в недоступном для детей месте.

Предупреждение о высоком напряжении:

- Перед подключением станка к источнику питания (розетке, разъему и т.д.) убедитесь, что подаваемое напряжение совпадает с номинальным значением.

- Источник питания с напряжением, превышающим указанное для данного станка, может привести к серьезным травмам пользователя.

- Если вы не уверены в номинальном напряжении, не используйте станок. Кроме того, использование источника питания с напряжением ниже, чем у инструмента, повредит электродвигателю.

Инструкция по заземлению:

- Во время использования станка должны быть заземлены, чтобы защитить пользователя от поражения электрическим током.

- Если инструмент оснащен трехжильным шнуром и трехконтактной вилкой заземления, он подходит для розетки заземления при использовании переходника для подключения трехконтактной вилки к двум контактным розеткам. Штекер переходника должен быть подключен к постоянному заземлению.

Электрическая схема.

Дополнительные правила безопасности для сверлильных станков:

- Убедитесь, что сверло или режущий инструмент надежно закреплены в патроне.

- Перед включением питания убедитесь, что ключ патрона вынут из патрона.

- Отрегулируйте положение стола или ограничители, чтобы избежать сверления стола.

- Отключите питание, снимите сверло с режущего инструмента и очистите стол перед тем, как покинуть рабочее место.

- Соблюдайте осторожность. Используйте зажимы или тиски для закрепления заготовки, чтобы предотвратить вращение заготовки с помощью сверла или режущего инструмента.

Предупреждение: не надевайте перчатки во время работы на сверлильном станке:

Инструкции по общей сборке

Привинтите колонну к основанию, соберите прижимную головку к колонне и затяните установочный винт шестигранным ключом. Прикрепите ручки, зажимный патрон и т. д. По завершении сборки сверлильный станок можно промыть керосином, чтобы удалить антикоррозийное масло, нанесенное на заводе, затем можно нанести смазочное масло.

Направления работы

Следующие указания помогут оператору, не знакомому с работой сверлильного станка, начать работу.

Используйте отходы для практики, чтобы почувствовать станок, прежде чем приступать к обычной работе.

- Правильная скорость сверления: факторы, которые определяют наилучшую скорость для использования сверлильного станка в любой операции, зависят от обрабатываемого материала, размера отверстия, типа сверла или другого резца и желаемого качества резки. Чем меньше сверло, тем больше требуемая частота вращения. Для работы с мягкими материалами скорость должна быть выше, чем при работе с твердыми металлами.

- Сверление металла: при сверлении металла используйте зажимы для удержания заготовок. Заготовку никогда не следует держать голыми руками. Выступы сверла могут зацепиться за заготовку в любое время, особенно при прорыве заготовки. Если деталь вывернется из руки оператора, он в любом случае может получить травму. Если заготовка ударится о колонну. сверло сломается.

Во время сверления изделие должно быть прочно зажато: любой наклон, скручивание или смещение приводит не только к неровному отверстию, но и увеличивает вероятность поломки сверла. Для обработки плоской заготовки положите ее на деревянное основание и плотно прижмите ее к столу, чтобы она не поворачивалась. Если изделие имеет неправильную форму или не может быть положено плашмя на стол, его следует надежно заблокировать и зажать.

- Сверление древесины спиральными сверлами: хотя станок и предназначен для сверления металла, он может также использоваться для выдавливания отверстий в древесине, для работы с древесиной обычно предпочтительны ступенчатые сверла. Они вырезают квадратное нижнее отверстие и предназначены для удаления древесной щепы. Не используйте ручные сверла с винтовым наконечником. При скорости сверлильного станка они превращаются в древесину так быстро, что поднимают изделие со стола и вращают его.

СБОРКА

- Сверлильный станок напольного типа

- Откройте коробку, достаньте основание (№ 1) и положите его на ровный пол.

- Выньте колонку (№ 4) с настольным кронштейном (№ 6) и привинтите ее к основанию (№l)

- Выньте головку рамы (№ 25) и установите ее на колонну (№ 4)

- Затяните установочный винт торцевым ключом (№ 3)

- Извлеките ручку (№43) и стопорную гайку ручки (№44), затем вверните ее в круглую головку (№37)

(См. диаграмму)

УСТАНОВКА

- После установки сверлильного станка используйте керосин, чтобы смыть антикоррозийное масло, которое было нанесено на заводе. Затем протрите его смазочным маслом.

- Установите сверлильный станок на ровный, прочный пол или поверхность.

- Проверьте, не заедает ли сверлильный станок при включенном электродвигателе («ON» — «ВКЛ.»)

- Проверьте кронштейн стола, плавно ли он перемещается вверх и вниз.

- Проверьте, плавно ли движется вал шпинделя.

СМАЗКА

Шарикоподшипник в пиноли и шкиве клинового ремня смазаны смазкой на весь срок эксплуатации. Опустите пиноль на максимальную глубину и смазывайте умеренно один раз в 3 месяца.

Ползуны. Снимите ремень электродвигателя и подтолкните рукоятку кулачка к электродвигателю. Слегка смазывайте правый и левый ползуны каждые 2 месяца. Если поворот становится затруднительным. смажьте кронштейн стола.

ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ ИСПЫТАНИЕ

- Откройте крышку ремня и отпустите ручку установки распределительного вала с левой и правой стороны, затем переместите ручку ремня назад, пока ремень не натянется правильно.

- Скорость вращения вала шпинделя можно измерить, обратившись к списку диаграмм, который прикреплен внутри крышки ремня, затем можно нажать на рукоятку ремня, чтобы отрегулировать клиновой ремень до нужного натяжения, и отодвинуть рукоятку с двумя боковыми кулачковыми валами.

- Вставьте электрическую розетку в гнездо и нажмите кнопку «ON» («ВКЛ.») на выключателе, после чего вал шпинделя будет вращаться по часовой стрелке.

- Если вал шпинделя вращается против часовой стрелки, это означает, что подключение проводки неправильное, поэтому выключите выключатель и измените соединение, после изменения вал шпинделя будет вращаться по часовой стрелке.

- Во время сверления плотно закрепите заготовку на рабочем столе, чтобы предотвратить травмы и обеспечить точность изготовления.

- Вставьте электрическую розетку в гнездо и нажмите кнопку «ON» («ВКЛ.») на выключателе, после чего вал шпинделя будет свободно вращаться.

- При сверлении держитесь за ручку с правой стороны рамы головки и нажимайте вниз.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

После использования станка необходимо полностью очистить его и смазать все скользящие и движущиеся части.

СПИСОК ДЕТАЛЕЙ

| ДЕТАЛЬ № | НАЗВАНИЕ | ДЕТАЛЬ № | НАЗВАНИЕ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Основание |  | Вал |
|  | Основание колонны с фланцем |  | Регулировочный вал |
|  | Крепежный винт |  | Резиновое кольцо |
|  | Колонна |  | Клиновой ремень |
|  | Болт |  | Шпиндель шкива |
|  | Зубчатая передача |  | Шкив |
|  | Ручка блокировки стола |  | Подшипник |
|  | Кронштейн для стола |  | Крышка шкива |
|  | Угловая шкала |  | Шайба |
|  | Держатель рабочего стола |  | Болт |
|  | Заменяемая шестерня |  | Клиновой ремень |
|  | Ручка |  | Электрический |
|  | Зубчатая передача |  | C-образная пружина |
|  | Шпиндель |  | Подшипник |
|  | Запирающая ручка |  | Гайка |
|  | Рабочий стол |  | Шпоночный шпиндель |
|  | Кольцо |  | Шкив шпинделя |
|  | Болт |  | Гайка |
|  | Индикатор глубины |  | Крепежный винт |
|  | Седло ручки |  | Гайка |
|  | Ручка |  | Пружинная крышка |
|  | Наконечник ручки |  | Пружина |
|  | Шкала глубины |  | Седло пружины |
|  | Крепежный винт |  | Корпус |
|  | Подающий вал |  | Крепежный винт |
|  | Крепежный винт |  | Переключатель |
|  | Регулировочная ручка |  | Клин |
|  | Крепежный болт |  | C-образная пружина |
|  | Крепежный винт |  | Подшипник |
|  | Болт |  | Резиновое кольцо |
|  | Шайба |  | Гнездо шпинделя |
|  | Крепежная пластина электродвигателя |  | Подшипник |
|  | Шайба |  | Шпиндель |
|  | Гайка |  | Конический наконечник шпинделя |
|  | Электродвигатель |  | Зажимной патрон |
|  | Шкив электродвигателя |  | Регулировочный блок |
|  | Гайка |  | Болт |
|  | Шайба |  | Разъем выключателя |

| Регулировка стола: - Чтобы отрегулировать стол вверх или вниз, ослабьте зажимной болт (А), затем поверните рукоятку (В) на нужную высоту и снова затяните зажимной болт (А) перед началом сверления. - Для поворота стола на 360° используйте зажимной болт (A), затем поверните стол в соответствующее положение, снова затяните зажимной болт. Для работы с длинными заготовками поверните стол на 180° и используйте основание в качестве стола. - Чтобы наклонить стол, ослабьте гайки рабочего стола (C), наклоните под нужным углом и снова затяните гайки. |  |
| --- | --- |
| Регулировка шпинделя: Чтобы остановить сверление на требуемой глубине, ослабьте болт (E), расположенный на подающей шестерне в сборе, поверните с частичным шагом на требуемую глубину и затяните болт с половинным крылом (E), поверните зубчатую шестерню до нижней точки, затем поверните с частичным шагом на требуемую глубину и снова затяните болт. Это позволит удерживать шпиндельный узел неподвижным на требуемой глубине. |  |
| Зажимный патрон сверла и оправка: Вставьте маленький конец оправки в патрон, поместите длинный конец внутрь шпинделя, удерживайте планшайбу с зажимными кулачками на расстоянии 5 дюймов от кончика шпинделя, откройте патрон, полностью потяните подающую шестерню вниз, прижимая патрон к столу, пока оправка не будет закреплена. |  |
| Сверла с конусом Морзе: Чтобы использовать Сверла с конусом Морзе снимите зажимный патрон и конус. Чтобы снять конус и зажимный патрон, отрегулируйте неподвижную глубину до 3 дюймов (см. Инструкции по глубине). Поверните шпиндель вручную, выровняв отверстия для шпинделя и ключа пиноли. Слегка постукивайте стяжным стержнем до тех пор, пока конус не выпадет. Ослабьте болт и позвольте шпиндельному узлу вернуться в исходное положение. Поместите коническое долото в отверстие шпинделя, закручивая и толкая вверх, пока долото не будет плотно прилегать. |  |
| Изменение скорости: Чтобы изменить скорость, ослабьте стопорный винт ползуна (F) и потяните рукоятку кулачка (G) к передней части сверлильного станка, поместите ремни шкива на соответствующие ступени шкива (см. диаграмму внутри крышки головки). Подтолкните рукоятку кулачка к электродвигателю и затяните стопорный винт ползуна, проверьте натяжение ремня шкива и произведите окончательную регулировку. |  |

Справочный перечень сверл. Изменения и различные материалы

| Диаметр (мм) Сверло Скорость вращения об/мин Материал | Чугун | Сталь | Железо | Алюминий | Оружейный металл |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ф3 | 2550 | 1600 | 2230 | 9500 | 8000 |
| Ф4 | 1900 | 1200 | 1680 | 7200 | 6000 |
| Ф5 | 1530 | 955 | 1340 | 5700 | 4800 |
| Ф6 | 1270 | 800 | 1100 | 4800 | 4000 |
| Ф7 | 1090 | 680 | 960 | 4100 | 3400 |
| Ф8 | 960 | 600 | 840 | 3600 | 3000 |
| Ф9 | 850 | 530 | 740 | 3200 | 2650 |
| Ф10 | 765 | 480 | 670 | 2860 | 2400 |
| Ф11 | 700 | 435 | 610 | 2600 | 2170 |
| Ф12 | 640 | 400 | 560 | 2400 | 2000 |
| Ф13 | 590 | 370 | 515 | 2200 | 1840 |
| Ф14 | 545 | 340 | 480 | 2000 | 1700 |
| Ф16 | 480 | 300 | 420 | 1800 | 1500 |
| Ф18 | 425 | 265 | 370 | 1600 | 1300 |
| Ф20 | 380 | 240 | 335 | 1400 | 1200 |
| Ф22 | 350 | 220 | 305 | 1300 | 1100 |
| Ф25 | 305 | 190 | 270 | 1150 | 950 |