Набор пневмоинструмента Zitrek 5PCS 5 предметов (краскораспылитель с верхним бачком)

ОПИСАНИЕ

Набор пневмоинструмента 5 предметов предназначен для лакокрасочных работ, продувки загрязненных поверхностей сжатым воздухом, подкачки шин, нагнетания технических растворов и вязких жидкостей. Корпуса изготовлены из металла, что позволяет добиться высокой надежности и длительного срока службы. Также стоит отметить большой рабочий ресурс и возможность длительной работы без остановки.

В наборе: краскораспылитель, пневмопистолет, шланг, пистолет для накачки с манометром, пистолет для вязких жидкостей.

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

Наборы аксессуаров для сжатого воздуха Zitrek 5PCS 5 включают в себя наиболее востребованные инструменты, предназначенные для использования с компрессором в быту:

Краскораспылитель с верхним бачком

Продувочный пистолет

Моющий пистолет

Пистолет для подкачки

Шланг воздушный спиральный

Инструмент для непрофессионального использования!

Используйте краскораспылитель строго по назначению!

КРАСКОРАСПЫЛИТЕЛЬ

Краскораспылитель с верхним бачком

Краскораспылитель предназначен для нанесения лакокрасочных материалов .

| Сопло | 1,5 мм |
| --- | --- |
| Рабочее давление | 4-5 бар |
| Расположение бачка | Верхнее |
| Объем бачка | 500 мл |
| Расход воздуха | 75-280 л/мин |
| Расход ЛКМ | 110-230 мл/мин |
| Соединение | Байонетная гайка / Быстросъемное соединеник |

Простой и надежный краскораспылитель из алюминиевого сплава прекрасно подходит для выполнения всех типов окрасочных работ по металлу, пластику, дереву, коже, керамике и пр.

Не использовать составы содержащие абразивы, кислоты, бензин, а также составы, содержащие дихлорэтан!

## 1.1 Подготовка и порядок работы

Для достижения наилучшего результата следует выполнять следующие требования:

1.1.1 Краскораспылитель перед поставкой обрабатывают антикоррозионным раствором, поэтому перед вводом в эксплуатацию его необходимо промыть растворителем;

1.1.2 Проверить прочность затяжки всех резьбовых соединений;

1.1.3 По возможности использовать магистраль подачи воздуха диаметром не менее 8 мм;

1.1.4 Убедитесь в том, что подаваемый воздух очищен от водомасляного конденсата, воды, масла и др. загрязнений при помощи фильтров и сепараторов

(влагомаслоотделителей).

1.1.5 Фильтруйте краску перед использованием;

1.1.6 Вязкость краски - следуйте рекомендациям производителя краски;

1.1.7 Следите по манометру, входное давление должно находиться в пределах 2-4 атм.;

1.1.8 Расстояние от сопла пистолета до окрашиваемой поверхности 110-250 мм;

1.1.9 Струя краски должна быть постоянно перпендикулярна окрашиваемой поверхности, краска должна наноситься горизонтальными движениями. Любое нарушение этих условий ведет не равномерному окрашиванию (см. рис 1).

Рис.1 Положение оператора и направление движения краскопультом

1.1.10 Форма факела должна соответствовать поз. С (см. рис.2).

А - низкое давление, густая краска, излишек продукта;

В - высокое давление, низкая вязкость краски, недостаточное количество продукта; С – нормально.

Рис.2 Форма полученного пятна

## 1.2. Меры безопасности

Для обеспечения безопасности работы с краскораспылителем необходимо соблюдать следующие меры безопасности:

1.2.1 К работе с краскораспылителем должны допускаться лица, ознакомленные с настоящей инструкцией, обеспеченные спецодеждой и другими средствами индивидуальной защиты (респираторы, ботинки, перчатки);

1.2.2 Краскораспылитель должен быть соединен с линией сжатого воздуха (компрессором) посредством гибкого шланга, выдерживающим условное давление не менее 6 атм;

1.2.3 Воздушный шланг в местах соединений должен быть прочно закреплен во избежание срыва под давлением воздуха;

1.2.4 Давление сжатого воздуха на распыление должно контролироваться по манометру, установленному на линии подачи воздуха в краскораспылитель. Его величина не должна превышать рекомендуемых значений;

1.2.5 Запрещается направлять краскораспылитель на себя или других людей. Перед каждым ремонтом краскораспылитель должен быть отключен от линии подачи воздуха; 1.2.6 При окраске вблизи изделий не должно быть источников легкого воспламенения

(открытое пламя, зажженная сигарета, взрыво-незащищенные лампы и т. д.);

1.2.7 Не направляйте струю из краскораспылителя на людей и животных;

1.2.8 Не превышайте установленных значений давления;

1.2.9 Перед разборкой и промывкой оборудования отсоедините краскораспылитель от системы сжатого воздуха;

1.2.10 Не используйте растворители на основе дихлорэтана (этилтрихлорид и т.п.), кислоты и щелочи, могущие вступить в химическую реакцию с материалом краскораспылителя;

1.2.11 Все работы внутри помещений должны проводиться в окрасочных камерах или на рабочих местах, оборудованных местной вытяжной вентиляцией;

1.2.12 При работе следует соблюдать все установленные правила по технике безопасности, охране труда и противопожарной защите, регламентируемые требованиями ГОСТ 12. 3. 002-75, типовых правил пожарной безопасности для промышленных предприятий, утвержденных ГУПО МВД, санитарных правил при окрасочных работах с применением ручных распылителей, утвержденных Минздравом.

## 1.3. Техническое обслуживание

1.3.1 После прекращения работы краскораспылитель и его внутренние каналы, соприкасающиеся с ЛКМ, необходимо тщательно промыть растворителем; Воздушную головку промыть растворителем и очистить кисточкой или щеточкой.

Недопустимо 	весь 	краскораспылитель 	погружать 	в 	растворитель;

1.3.2 Загрязненные отверстия воздушной головки прочищать только неметаллическими предметами;

1.3.3 Подвижные части слегка смазывать.

## 1.4. Возможные неисправности и способы их устранения

Перечень возможных неисправностей, их причин и способов устранения указан в таблице:

| п/п | Неисправности | Вероятные причины | Способы устранения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подтекание ЛКМ из сопла при не нажатом курке. | Засорилось отверстие сопла. Износ наконечника иглы. | Промыть и прочистить отверстие сопла. Заменить иглу. |
| 2 | Подтекание ЛКМ через сальник запорной иглы. | Сильный износ сальника. | Подтянуть или заменить сальник. |
| 3 | При распылении наблюдается пульсация в факеле. | В верхнем стакане слишком мало ЛКМ, плохо затянуты головка или сопло. | Залить ЛКМ в стакан, затянуть головку и сопло. |
| 4 | При распылении факел имеет искаженную форму (отпечаток в виде капли, восьмерки) | Загрязнился кольцевой зазор воздушной головки, загрязнились боковые отверстия воздушной головки. | Прочистить отверстия воздушной головки. |
| 5 | При распылении на поверхность попадают капли ЛКМ. | Загрязнились отверстия воздушной головки, отверстие сопла. | Прочистить отверстия головки и сопла. |
| 6 | При распылении наблюдается прохождение пузырьков воздуха в стакане, ЛКМ «кипит». | Воздух поступает в стакан через каналы краски. Неплотно затянуто сопло. | Затянуть сопло. |

ПРОДУВОЧНЫЙ ПИСТОЛЕТ

## 2.1. Назначение и применение

Предназначен для продувочных работ сжатым воздухом;

### 2.2. Технические характеристики

| Рабочее давление | 2-8 атм |
| --- | --- |
| Расход воздуха | 400 л/мин |
| Соединение | Байонетная гайка (тип 47А) / Быстросъемное (тип 113) |

### 2.3 Подготовка и порядок работы

Подсоедините пистолет к воздушной линии, нажмите на курок в сторону рукоятки (поз.4, см. рис 5). Воздушный поток регулируется ходом курка. При отпускании курка воздух перекрывается автоматически под действием возвратной пружины.

Рис. 5. Деталировка продувочного пистолета

- Сопло

- Шплинт

- Корпус

- Курок

- Фитинг

- Кольцо уплотнительное

- Кольцо уплотнительное

- Шток

- Пружина

- Быстросъем 113 ¼”М

- Байонет 47А ¼”

### 2.4. Меры безопасности

- Отсоединяйте, перекрывайте подачу воздуха при подключении инструментов;

- Не направляйте струю воздуха (воздушную смесь) из пистолета на людей и животных;

- Не разбирайте и не вносите конструктивные изменения в оборудование;

- Используйте очищенный от водомасляного конденсата и примесей воздух;

- Храните воздушные пистолеты в недоступном для детей месте;

- Не превышайте максимального давления указанного для пистолета;

- Используйте воздушный пистолет только по назначению;

- Используйте только исправные фитинги и шланги;

- При продувке используйте индивидуальные средства защиты лица, рук, органов дыхания.

МОЮЩИЙ ПИСТОЛЕТ

## 3.1. Назначение и применение

Предназначен для распыления жидкостей на водной основе;

### 3.2. Технические характеристики

| Рабочее давление | 2-4 атм |
| --- | --- |
| Расход воздуха | 200-400 л/мин |
| Соединение | Байонетная гайка / Быстросъемное |

### 3.3 Подготовка и порядок работы

Наполните бачок (15, см. рис.6), прикрутите его на пистолет (7), затем подсоедините воздушный шланг к входному коннектору (3). Убедитесь, что кольцевая гайка (1) плотно завинчена. При нажатии рычага (8) идет расход воздуха и жидкости. Поворотом кольцевой гайки (1) установите требуемый поток, затем зафиксируйте гайку при помощи стопорной гайки (2).

Рис.6 Деталировка моющего пистолета

- Кольцевая гайка

- Стопорная гайка

- Байонет 47а ¼”

- Воздушный патрубок

- Удлинитель сопла

- Шплинт

- Корпус

- Курок

- Фитинг

- Кольцо уплотнительное

- Кольцо уплотнительное

- Шток

- Пружина

- Всасывающий патрубок

- Бачок

- Быстросъем 113 ¼’М

### 3.4. Меры безопасности

- Используйте только экологически утилизируемые жидкости. Храните пистолет в недоступном для детей месте;

- Не используйте моющий пистолет, если давление превышает 9 бар;

- Не используйте едкие и воспламеняющиеся жидкости;

- Не направляйте пистолет на людей и животных;

- Используйте пистолет только по назначению;

- При продувке используйте индивидуальные средства защиты лица, рук, органов дыхания.

ПИСТОЛЕТ ДЛЯ ПОДКАЧКИ ШИН

## 4.1. Назначение и применение

Предназначен для подкачки и проверки давления в автомобильных, велосипедных и прочих шинах с подходящим соединением.

### 4.2. Технические характеристики

| Максимальное давление | 8 атм |
| --- | --- |
| Соединение | Байонетная гайка / Быстросъемное |

### 4.3 Подготовка и порядок работы

Подсоедините воздушный шланг к пистолету (4, см. рис.7). Для того, чтобы накачать шину или проверить давление установите наконечник шланга (1) в клапан колеса и нажмите рычаг (2), который расположен на конце шланга (1). Проверьте показания давления по манометру. Для того, чтобы накачать шину нажмите рычаг (3), и проконтролируйте давление сжатого воздуха . Повторите эту операцию несколько раз, чтобы достичь требуемого давления. Для того, чтобы спустить воздух и понизить давление ,отпустите рычаг (3) и нажмите кнопку (5) большим пальцем.

Рис. 7 Использование пистолета для подкачки шин

### 4.4. Меры безопасности

- Отсоединяйте, перекрывайте подачу воздуха при подключении инструментов;

- Не направляйте струю воздуха (воздушную смесь) из пистолета на людей и животных;

- Не разбирайте и не вносите конструктивные изменения в оборудование;

- Используйте очищенный от водомасляного конденсата и примесей воздух;

- Храните воздушные пистолеты в недоступном для детей месте;

- Не превышайте максимального давления указанного для пистолета;

- Используйте воздушный пистолет только по назначению;

- Используйте только исправные фитинги и шланги;

- Используйте индивидуальные средства защиты лица, рук, органов дыхания.

Рис. 8 Деталировка пистолета для подкачки шин

1.Шланг с наконечником

2.Манометр

3.Шплинт

4.Корпус 5.Курок

6.Фитинг

  - Кольцо уплотнительное

  - Кольцо уплотнительное

  - Шток

  - Пружина

  - Кнопка

  - Кольцо уплотнительное 13. Фитинг

  - Кольцо уплотнительное

  - Пружина

  - Переходник 113 ¼

  - Переходник 47 A 1/4

ШЛАНГ ВОЗДУШНЫЙ СПИРАЛЬНЫЙ

### 5.1 Назначение и применение

Воздушный шланг предназначен для соединения пневмоинструмента с компрессором. В зависимости от выбранного набора, поставляется с установленными соединениями типа байонет или быстросъем.

### 5.2. Технические характеристики

| Максимальное давление | 10 атм |
| --- | --- |
| Длина | 5 м |
| Диаметр | 5 мм (внутренний), 8 мм (внешний) |
| Температурный режим | -40 - +90 гр.ц. |
| Соединение | Байонетное, Быстросъемное |

Рис. 9 Шланг воздушный спиральный

### 5.3. Меры безопасности

- Отсоединяйте, перекрывайте подачу воздуха при подключении инструментов;

- Не превышайте максимального давления указанного для шлангов;

- Не подвергайте шланги излишне высокой и низкой температуре;

- Не направляйте струю воздуха из шлангов на людей и животных;

- Используйте шланги только по назначению;

- Не используйте шланги для перекачки агрессивных и ядовитых сред: кислоты и т.д.; • Не располагайте шланги рядом с режущим и вращающимся инструментом;

- Не перегибайте и не перекручивайте шланги.

ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Гарантийный срок эксплуатации: 12 календарных месяцев начиная с момента продажи.

Гарантийные обязательства отражены в Гарантийном талоне, который является неотъемлемой частью изделия.

ВНИМАНИЕ! Не заполненный гарантийный талон – НЕДЕЙСТВИТЕЛЕН!

Перечень сервисных центров Вы можете посмотреть на сайте:

https://z3k.ru/service/

Перейти по ссылке можно отсканировав QR код: