Фальцепрокатный станок Stalex LC-12DR

Фальцепрокатные станки серии Stalex LC – наиболее часто используемое оборудование для производства фальцев (фальцевых швов или фальцевых соединений). Предназначены для производства 6 основных видов фальцевых швов.

Фальцепрокатные станки Stalex LC подходят для проведения работ как на стройплощадках, так же применяются в цехах при изготовлении воздуховодов и комплектующих водосточных систем. Помимо этого, фальцепрокатные станки имеет ряд преимуществ перед иными способами изготовления фальца - это четкое выдерживание заданных параметров: радиуса, длины, формы.

Особенности:

- Отличительными особенностями фальцепроката Stalex LC-12DR является отсутствие необходимости замены роликов. Переналадка с одного типа на другой занимает меньше минуты и заключается в перемещении направляющей, которая отвечает за заход материала под ролики.

- Шесть видов фальцевых швов без переналадки, перемещая направляющие станка.

- Станок позволяет производить как прямые участки, так и криволинейные комплектующие прямоугольной водосточной системы (отбортовка).

- Универсальность данного станка дополняется функцией проката соединительной рейки (6-ой шов), включающей в себя отрезной ролик, который отрезает металл до необходимой ширины проката.

- Станок имеет возможность регулировки прижима материала по толщине – благодаря тарельчатым пружинным шайбам, размещённым в конструкции станка

- Рукоятка включения имеет три позиции - позиция выкл. и позиция вкл. вращения в обе стороны, что позволяет легко вынимать лист замятия в станке.

| Наименование |  | Станок фальцепрокатный Stalex LC 12DR |
| --- | --- | --- |
| Формы соединений |  | Описание |
| Cтоячий фальц |  | Стоячий фальц – используется как ответная часть Питтсбургского фальца, одинарного стоячего фальца, двойного стоячего фальца |
| Одинарный стоячий фальц |  | Применяется для соединения картинных полос металлической кровли. Как пример - стоячие фальцы устраивают вдоль ската крыши |
| Питтсбургский фальц |  | Питтсбургский фальц (угловой, американка) – самый распространенный способ производства воздуховодов прямоугольного сечения, как прямых участков, так и фасонных деталей |
| Лежачий фальц |  | Лежачий фальц (продольный) – применяется для производства водосточных труб, а также воздуховодов круглого и прямоугольного сечений. |
| Соединительная рейка |  | С-рейка – самый простой способ соединения прямоугольных воздуховодов, сокращение себестоимости продукции. Очень эффективна при прокладке каналов воздуховодов в узком пространстве |
| Стоячий фальц по радиусу (отбортовка) |  | Отбортовка является дополнительной операцией при криволинейном фальцевом сочленении. |
| Макс. толщина листа | 0.5-1.2 мм |  |
| Мощность мотора | 1,5 кВт |  |
| Напряжение | 380 В |  |
| Масса нетто/брутто | 246/300 (станок в плёнке и фанерном ящике) кг |  |
| Габариты | 1500х350х1300 мм |  |
| В комплектации станка | 4 колеса для перемещения станка |  |
| Высота стола | 640 мм (высота стола от пола, станок без колёс) |  |
| Высота стола | 760 мм (высота стола от пола, станок на колёсах, высота колёс 120мм) |  |
| Стоимость | $ |  |

Видео работы станка:

https://youtu.be/gf_UVE78LXA - Функции стоячий фальц и питтсбургский фальц

- https://youtu.be/1oX-0dpoKuI - Функция отбортовки

https://youtu.be/zw_yc1r1qNQ - Функция соединительной рейки (доступно для модели LC-12DR)