«ВСЕ ИНСТРУМЕНТЫ»

Опора бруса раскрытая «Американка» 175х45х51х1,2 мм, арт. 120 04 050 2

Опора бруса под брус толщиной 50 мм, а также двутавровых балок, для быстрого монтажа перекрытий. Каждая опора имеет по два «зуба», которые ударом молотка обеспечивают мгновенную фиксацию опоры на вертикальной поверхности по горизонту. Скорость монтажа возрастает до 10 раз. Монтаж может вести один человек. Обеспечивается повышенная нагрузка на одну опору не более 320 кг. Специальные отверстия «уши-карманы» сдвинуты по осям, удобно забивать гвозди под углом 45°. Гвозди никогда не пересекаются при забивании в древесине. Можно использовать меньше гвоздей, чем при монтаже обычной опоры бруса. Не требуется предварительное сверление. Забивание гвоздей в 2-х плоскостях увеличивает прочность соединения. Работает один человек. Нагрузка распределяется на все гвозди, забитые в отверстия «уши-карманы». Идеально подходит для крепления стыков и узлов сопряжения балок. Обеспечивается хорошая гибкость бруса относительно поперечной балки. При монтаже рекомендуется использовать рифлёные гвозди, тогда не нужно использовать шуруповёрт. Можно работать одним молотком.

При монтаже двутавровых балок учитывайте требования производителя таких балок. При монтаже на «рифлёные гвозди», допускается нагрузка в конструкции «пол» до 370 кг в кровельных конструкциях до 440 кг. В районах подверженных действиями цунами, тайфунов, сейсмически опасных районах применять коэффициент прочности +30%.

Крепёж в комплект не входит. Работать в перчатках. Идеальное техническое решение при строительстве каркасных домов.

Высота: 175 мм

Ширина под брус: 51 мм

Вынос площадки опирания: 41 мм

Толщина стали: 1,2 мм

Материал: сталь 08ПС, горячооцинкованная по ГОСТ14918-80

Вес 1 штуки: 0,17 кг

Упаковка: картонная коробка

Одна упаковка: 24 штуки

Вес 1 коробки: 4,15 кг

Бренд: «LUCKY Guy»

Родина бренда: Россия

Сделано в России