Паспорт

руководство по эксплуатации и установке встраиваемых светильников ТМ

Light Standart

1. Введение

Настоящий паспорт, совмещенный с руководством по эксплуатации и установке, предназначен для ознакомления и технической эксплуатации встраиваемых светильников ТМ Light Standart (далее по тексту – «Светильник»). Светильник может устанавливаться в нишу из нормально возгораемых материалов. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию без предварительного уведомления потребителя с целью улучшения свойств изделия.

2. Комплектность поставки

| № | Комплектующие | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1 | Светильник | 1 |
| 2 | Паспорт, руководство по эксплуатации и установке | 1 |
| 3 | Упаковка | 1 |
| 4 | Патрон (для светильников под лампу MR16) | 1 |
| 5 | Стопорное кольцо (для светильников под лампу MR16) | 1 |
| 6 | Драйвер (для светильников со светодиодной подсветкой) | 1 |

3. Технические характеристики:

3.1. Наименование (артикул)    …….………………………………………………………………..        См. на упаковке

3.2  Напряжение питающей сети, В ………………………………………………………………..          ~230В±10%

3.3. Частота питающей сети, Гц………………………………………………………………………       50

3.4. Мощность (для светильников со встроенным светодиодом), Вт…………………………………  См. на упаковке

3.5. Класс защиты от поражения электрическим током	       II

3.6. Температура окружающей среды, °С	       от - 30 до +30

3.7. Степень защиты от внешних воздействий, не ниже	       IP20

3.8. Габариты светильника (DxH) не более, мм	       См. на упаковке

3.9. Врезное отверстие …………..……………………………………………………………………       См. на упаковке

3.10. Цоколь / Тип источника света …………………………………………………..		       См. на упаковке

3.11 .Цветовая температура (для светильников со светодиодной  подсветкой

и встроенным светодиодом), К………………………………………..………………………...       См. на упаковке

3.12. Максимальная мощность источника света, Вт………………………………………………...       См. на упаковке

4. Правила транспортировки и хранения

4.1. Изделия транспортируются в заводской таре любым видом транспорта при условии защиты их от механических повреждений и непосредственного воздействия атмосферных осадков.

4.2. Изделия в упаковке и без нее допускают хранение на стеллажах в закрытых сухих отапливаемых помещениях в условиях, исключающих воздействие на них нефтепродуктов и агрессивных сред, на расстоянии не менее одного метра от отопительных и нагревательных приборов.

4.3. Температура хранения от -30 до +60 °С при относительной влажности не более 85%.

5. Гарантийные обязательства

5.1. Гарантийный срок эксплуатации светильника составляет 1 год со дня продажи покупателю.

5.2  Срок службы светильника не менее 10 лет.

5.3. При отсутствии штампа магазина или торгующей организации срок гарантии исчисляется со дня выпуска изделия предприятием – изготовителем, который указывается в настоящем паспорте.

5.4. Для ремонта светильника в период гарантийного срока требуется предоставить акт рекламации с указанием контактного лица владельца и условий, при которых была выявлена неисправность, и предъявить само изделие с паспортом предприятию – изготовителю или представителю.

5.5. К гарантийному ремонту принимаются изделия, не подвергавшиеся разборке и конструктивным изменениям, не имеющие механических повреждений

5.6. Не пытайтесь сами отремонтировать светильник, это лишит Вас гарантии!

6. Указание мер безопасности

6.1. Запрещается монтировать / демонтировать светильник при подключенном напряжении.

6.2. Регулярно проверяйте электрические соединения и целостность электропроводки. Присоединение светильника к поврежденной электропроводке запрещено.

6.3. Перед установкой убедитесь в соответствии напряжения питающей сети п.3.2 Паспорта изделия.

6.4. Запрещается разбирать светильник.

7. Руководство по установке, подключению и обслуживанию.

7.1. Подготовьте монтажное отверстие диаметром соответствующим п.3.9 Паспорта изделия.

7.2. Соедините провода питающей сети с проводами светильника/цоколя (и проводами драйвера для светильников со светодиодной подсветкой). При желании возможно осуществить раздельное включения основного источника света и светодиодной подсветки.

7.3. Отведите вверх пружины и установите светильник в монтажное отверстие.

7.4. Очистку светильника от загрязнений, производить сухой тряпкой. Не использовать растворители и моющие средства.

8. Сведения об утилизации

8.1. Отработавшие свой срок службы светильники утилизируются обычным способом (V класс опасности).

9. Ограничение ответственности

9.1. Производитель не несет ответственности за:

9.1.1. Прямые, косвенные или вытекающие убытки, потерю прибыли или коммерческие потери, каким бы то ни было образом связанные с изделием.

9.1.2. Возможный вред, прямо или косвенно нанесенный изделием людям, имуществу, домашним животным в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации и установки, либо умышленных или неосторожных действий потребителя или третьих лиц.

9.2. Ответственность производителя не может превысить собственной стоимости изделия.

9.3. При обнаружении неисправности в гарантийный период – обращайтесь по месту приобретения.

Дата производства:                                                                Штамп магазина

Дата продажи _____________

| Поставщик/Импортер: ООО «ИТАЛМАК» 125362, г. Москва, ул. Вишневая, д.9 к.1, этаж 3, оф. 305 т. 8(495)232-97-46, info@italmac-light.ru | Соответствует ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011, ТР ЕАЭС 037/2016 |
| --- | --- |