Самоходный ножничный подъемник

(наименование подъемника)

GROST Tower Drive 500-9

(индекс подъемника)

ПАСПОРТ

Tower Drive 500-9

(обозначение паспорта)

HUBEI MAIHUI GOLDMILL MACHINE CO.,LTD Китай

(наименование предприятия-изготовителя, страна)

Ножничный подъёмник передвижной самоходный

(наименование, тип подъемника (вышки))

GROST Tower Drive 500-9

(индекс подъемника)

ПАСПОРТ

Tower Drive 500-9

(обозначение паспорта)

Регистрационный номер__________________________________________________________

При передаче подъемника другому владельцу или сдаче подъемника в аренду с передачей функции владельца вместе с подъемником должен быть передан настоящий паспорт

ВНИМАНИЮ ВЛАДЕЛЬЦА ПОДЪЕМНИКА!

Паспорт должен находиться у владельца подъемника или на предприятии, получившем подъемник в аренду с функциями владельца.

| Наименование поставщика и адрес | ООО «ТЕХНИКА И СЕРВИС» Россия, Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский пр. д.66 лит. А |
| --- | --- |
| Тип подъемника | Самоходный ножничный подъёмник |
| Индекс подъемника | Tower Drive 500-7, Tower Drive 500-9, Tower Drive 500-11, |

Перечень документов, поставляемых с паспортом подъемника

| Наименование документа | Обозначение документа | Количество листов |
| --- | --- | --- |
| Руководство по эксплуатации | Самоходный ножничный подъёмник | 29 |
| Паспорт | Tower Drive 500-9 | 58 |

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

| 1.1. Предприятие-изготовитель | HUBEI MAIHUI GOLDMILL MACHINE CO.,LTD Китай |
| --- | --- |
| 1.2. Тип подъемника | Самоходный ножничный подъемник |
| 1.3. Заводской номер |  |
| 1.4. Год изготовления |  |
| 1.5. Назначение подъемника | Подъем рабочего персонала и грузов на высоту для проведения ремонтных, наладочных и отделочных работ непосредственно с рабочей платформы подъемника |
| 1.6. Конструкция рабочего оборудования | Вышка с ножничным подъемом из стали |
| 1.7. Конструкция ходовой части | Электромеханическая |
| 1.8. Тип привода: шасси подъемника рабочих механизмов | С электроприводом |
| 1.9. Окружающая среда, в которой может работать подъемник: температура рабочего состояния наибольшая / наименьшая температура нерабочего состояния наибольшая / наименьшая относительная влажность воздуха взрывоопасная пожароопасная | + 50 ºС / -20 ºС + 50 ºС / -20 ºС ≤ 80 % запрещается запрещается |
| 1.10. Допустимая скорость ветра на максимальной высоте подъемника, м/с | 10,7 м/с |
| 1.11. Ограничение или возможность одновременного выполнения операций | предназначен для подъема груза и людей массой, не превышающей 500 кг |

| 1.12. Род электрического тока |  |  |
| --- | --- | --- |
| Назначение цепей | Род тока | Напряжение, В |
| 1.12.1. Силовая | Переменный | 48 В |
| 1.12.2. Управления | Постоянный | 48 В |
| 1.12.3. Рабочего освещения | не предусмотрено |  |
| 1.12.4. Ремонтного освещения | не предусмотрено |  |
| 1.13. Основные нормативные документы, в соответствии с которыми изготовлен подъемник | Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения», ТР ТС 010/2011 О безопасности машин и оборудования |  |

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1. Общие данные

| 2.1.1 Модель | Tower Drive 500-9 |
| --- | --- |
| 2.1.2. Грузоподъемность, кг | 500 |
| 2.1.3. Высота подъема, м | 9 |
| 2.1.4. Вылет, м | - |
| 2.1.5. База, м | 1,4 |
| 2.1.6 Колея колес, м: передних / задних | 1,0/ 1,0 |
| 2.1.6. Минимальный радиус поворота, м | 3,7 |
| 2.1.7. Опорный контур, м: продольный / поперечный | 2,1 / 2,8 |
| 2.1.8. Время подъема платформы на наибольшую высоту не более, с | 73 |
| 2.1.9. Максимальная частота вращения поворотной части, с-1 (об./мин.) | отсутствует |
| 2.1.10. Угол поворота, градусы | отсутствует |
| 2.1.11. Место управления | платформа / основание подъемника |
| 2.1.12. Способ управления | электрический |
| 2.1.13. Способ токоподвода к подъемнику | кабель |
| 2.1.14. Масса подъемника, кг | 1560 |
| 2.1.15. Распределение массы на оси в транспортном положении, кг: переднюю заднюю | 780 780 |
| 2.1.16. Габариты в транспортном положении: Длина, м Ширина, м Высота, м | 2,30 1,15 1,45 - |
| 2.1.17 Скорость передвижения в опущенном положении, км/ч | 3,5 |

3. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ И ДЕТАЛЕЙ

3.1. Система подъёма платформы

3.1.1. Электродвигатель

| 3.1.1. Назначение | Привод гидронасоса |
| --- | --- |
| 3.1.2. Тип и условное обозначение | ZD4801 |
| 3.1.3. Род тока | Постоянный (DC) |
| 3.1.4. Напряжение, В | 48 |
| 3.1.5. Номинальный ток, А | 72 |
| 3.1.6. Частота, Гц | - |
| 3.1.7. Номинальная мощность, кВт | 2,2 |
| 3.1.8. Частота вращения, с-1 (об/мин.) | 2500 |
| 3.1.9. ПВ, % | 25 |

3.1.2. Гидронасос

| 3.2.1. Назначение | Подача рабочей жидкости в гидроцилиндр под давлением |
| --- | --- |
| 3.2.2. Количество, шт. | 1 |
| 3.2.3. Тип и условное обозначение | HP22011-2,6сс |
| 3.2.4. Давление рабочей жидкости, МПа | 16 |
| 3.2.5. Число оборотов, об/мин. | 2500 |
| 3.2.6. Потребляемая мощность, кВт | 2,2 |
| 3.2.7. Номинальная производительность, л/мин. | 6,5 |

3.1.3. Гидроцилиндры

| 3.3.1. Назначение | подъём и опускание платформы |
| --- | --- |
| 3.3.2. Количество, шт. | 2 |
| 3.3.3. Тип и условное обозначение | одностороннего действия 90*1500mm |
| 3.3.4. Диаметр поршня, мм | 90 |
| 3.3.5. Диаметр штока, мм | 55 |
| 3.3.6. Ход поршня, мм | 1020 |
| 3.3.7. Усилие, Н | 6000 |
| 3.3.8. Номинальное давление рабочей жидкости, МПа | 16 |

3.2. Механизм передвижения подъёмника

3.2.1. Электродвигатель

| 3.4.1. Назначение | Привод ведущего колеса |
| --- | --- |
| 3.4.2. Тип и условное обозначение | TZ145CSNT048025 |
| 3.4.3. Род тока Постоянный (DC) | Постоянный (DC) |
| 3.4.4. Напряжение, В | 48 |
| 3.4.5. Номинальный ток, А | 48 |
| 3.4.6. Номинальная мощность, кВт | 2,5 |
| 3.4.7. Частота вращения, с-1 (об/мин.) | 2000 |
| 3.4.8. ПВ, % | 25 |

4. УСТРОЙСТВА И ПРИБОРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

| 4.1. Ограничитель предельного груза | предохранительный клапан |
| --- | --- |
| 4.2. Система ориентации пола люльки в горизонтальном положении | жесткая связь с подъемными ножницами |
| 4.3. Система ограничения зоны обслуживания | – |
| 4.4. Устройство блокировки подъема и поворота колен при не выставленном на опорах подъемнике <*> | – |
| 4.5. Устройство блокировки подъема опор при рабочем положении колен <*> | – |
| 4.6. Система аварийного опускания люльки при отказе гидросистемы, электропривода или привода гидронасоса | присутствует |
| 4.7. Устройство для эвакуации рабочих из люлек, находящихся ниже основания, на котором стоит подъемник <**> | – |
| 4.8. Устройство, предохраняющее выносные опоры подъемника от самопроизвольного выдвижения (поворота) в нерабочем положении | отсутствует |
| 4.9. Устройство (указатель) угла наклона подъемника | – |
| 4.10. Система аварийной остановки двигателя с управлением из люльки и с нижнего пульта | присутствует |
| 4.11. Анемометр <***> | – |
| 4.12. Переговорное устройство <***> | – |
| 4.13. Сигнальные и другие приборы и устройства безопасности | – |

<*> Кроме винтовых опор, управляемых вручную, при обязательном согласовании с

органами Госгортехнадзора.

<**> При возможности опускания люльки ниже  основания, на котором стоит подъемник.

<***> Для подъемников с высотой подъема более 22 м.

5. ДАННЫЕ О МЕТАЛЛЕ ОСНОВНЫХ (РАСЧЕТНЫХ) ЭЛЕМЕНТОВ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ПОДЪЕМНИКА

| Наименование и обозначение сборочной единицы | Вид, толщина металла проката, обозначение нормативного документа | Марка материала, категория, группа, класс прочности | Обозначение нормативного документа на марку материала |
| --- | --- | --- | --- |
| Рама | Лист,3мм, 5мм, 6мм | Сталь Q235, качественная сталь | GB/T 700-1988 |
| Ножницы подъема платформы | Лист, труба прямоугольного сечения, 5мм | Сталь Q345, качественная сталь | GB/T1591-1994 |
| Подъемная платформа | Лист, труба прямоугольного сечения, 3мм | Сталь Q235, качественная сталь | GB/T700-1988 |

6. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

| Наименование | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Ножничный подъемник | 1 |  |
| Защитное ограждение платформы | 1 |  |
| Опора | 4 |  |
| Ручка выдвижения опор | 1 |  |
| Комплект крепежа защитного ограждения | 1 |  |
| Сальник для гидравлических цилиндров | 1 |  |
| Ключ шестигранный | 1 |  |
| Зарядное устройство | 1 |  |
| Руководство по эксплуатации | 1 |  |
| Паспорт | 1 |  |
| Комплект ключей замка включения | 1 |  |

7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Самоходный ножничный подъемник Tower Drive 500-9.

(наименование и индекс подъемника)

заводской №                                                           изготовлен в соответствии с

Федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения», ТР ТС 010/2011 О безопасности машин и оборудования, действующими нормативными документами и признан годным для эксплуатации с указанными в паспорте параметрами.

Срок службы подъемника          5          лет со дня ввода в эксплуатацию.

.

М.П

Ответственный за приемку___________________

“                  “                                     20             г.

8. СВЕДЕНИЯ О МЕСТОНАХОЖДЕНИИ ПОДЪЕМНИКА

| Наименование предприятия – владельца подъемника | Местонахождение подъемника | Дата прибытия |
| --- | --- | --- |

| Наименование предприятия – владельца подъемника | Местонахождение подъемника | Дата прибытия |
| --- | --- | --- |

9. СВЕДЕНИЯ О НАЗНАЧЕНИИ СПЕЦИАЛИСТОВ, ОТВЕТСТВЕННЫХ ЗА СОДЕРЖАНИЕ ПОДЪЕМНИКА В ИСПРАВНОМ СОСТОЯНИИ

| Номер и дата приказа о назначении | Должность, фамилия, имя, отчество | Подпись |
| --- | --- | --- |

| Номер и дата приказа о назначении | Должность, фамилия, имя, отчество | Подпись |
| --- | --- | --- |

| Номер и дата приказа о назначении | Должность, фамилия, имя, отчество | Подпись |
| --- | --- | --- |

| Номер и дата приказа о назначении | Должность, фамилия, имя, отчество | Подпись |
| --- | --- | --- |

| Номер и дата приказа о назначении | Должность, фамилия, имя, отчество | Подпись |
| --- | --- | --- |

# 10. СВЕДЕНИЯ О РЕМОНТЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ, ИЗМЕНЕНИЯХ В КОНСТРУКЦИИ И ЗАМЕНЕ СОСТАВНЫХ ЧАСТЕЙ ПОДЪЕМНИКА

| Дата | Сведения о замене и ремонте Документы, подтверждающие качество вновь установленных (взамен изношенных) частей подъемника и применяемых при ремонте материалов, электродов, а также сварки, необходимо хранить в специальной папке. | Подпись специалиста, ответственного за содержание подъемника в исправном состоянии |
| --- | --- | --- |

| Дата | Сведения о замене и ремонте Документы, подтверждающие качество вновь установленных (взамен изношенных) частей подъемника и применяемых при ремонте материалов, электродов, а также сварки, необходимо хранить в специальной папке. | Подпись специалиста, ответственного за содержание подъемника в исправном состоянии |
| --- | --- | --- |

| Дата | Сведения о замене и ремонте Документы, подтверждающие качество вновь установленных (взамен изношенных) частей подъемника и применяемых при ремонте материалов, электродов, а также сварки, необходимо хранить в специальной папке. | Подпись специалиста, ответственного за содержание подъемника в исправном состоянии |
| --- | --- | --- |

| Дата | Сведения о замене и ремонте Документы, подтверждающие качество вновь установленных (взамен изношенных) частей подъемника и применяемых при ремонте материалов, электродов, а также сварки, необходимо хранить в специальной папке. | Подпись специалиста, ответственного за содержание подъемника в исправном состоянии |
| --- | --- | --- |

| Дата | Сведения о замене и ремонте Документы, подтверждающие качество вновь установленных (взамен изношенных) частей подъемника и применяемых при ремонте материалов, электродов, а также сварки, необходимо хранить в специальной папке. | Подпись специалиста, ответственного за содержание подъемника в исправном состоянии |
| --- | --- | --- |

# 11. ЗАПИСЬ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ

| Дата освидетель-ствования | Результаты освидетельствования В этот же раздел заносят результаты технического диагностирования и экспертного обследования подъемника, отработавшего нормативный срок службы. | Срок следующего освидетель-ствования |
| --- | --- | --- |

| Дата освидетель-ствования | Результаты освидетельствования В этот же раздел заносят результаты технического диагностирования и экспертного обследования подъемника, отработавшего нормативный срок службы. | Срок следующего освидетель-ствования |
| --- | --- | --- |

| Дата освидетель-ствования | Результаты освидетельствования В этот же раздел заносят результаты технического диагностирования и экспертного обследования подъемника, отработавшего нормативный срок службы. | Срок следующего освидетель-ствования |
| --- | --- | --- |

| Дата освидетель-ствования | Результаты освидетельствования В этот же раздел заносят результаты технического диагностирования и экспертного обследования подъемника, отработавшего нормативный срок службы. | Срок следующего освидетель-ствования |
| --- | --- | --- |

| Дата освидетель-ствования | Результаты освидетельствования В этот же раздел заносят результаты технического диагностирования и экспертного обследования подъемника, отработавшего нормативный срок службы. | Срок следующего освидетель-ствования |
| --- | --- | --- |

| Дата освидетель-ствования | Результаты освидетельствования В этот же раздел заносят результаты технического диагностирования и экспертного обследования подъемника, отработавшего нормативный срок службы. | Срок следующего освидетель-ствования |
| --- | --- | --- |

| Дата освидетель-ствования | Результаты освидетельствования В этот же раздел заносят результаты технического диагностирования и экспертного обследования подъемника, отработавшего нормативный срок службы. | Срок следующего освидетель-ствования |
| --- | --- | --- |

| Дата освидетель-ствования | Результаты освидетельствования В этот же раздел заносят результаты технического диагностирования и экспертного обследования подъемника, отработавшего нормативный срок службы. | Срок следующего освидетель-ствования |
| --- | --- | --- |

| Дата освидетель-ствования | Результаты освидетельствования В этот же раздел заносят результаты технического диагностирования и экспертного обследования подъемника, отработавшего нормативный срок службы. | Срок следующего освидетель-ствования |
| --- | --- | --- |

| Дата освидетель-ствования | Результаты освидетельствования В этот же раздел заносят результаты технического диагностирования и экспертного обследования подъемника, отработавшего нормативный срок службы. | Срок следующего освидетель-ствования |
| --- | --- | --- |

| Дата освидетель-ствования | Результаты освидетельствования В этот же раздел заносят результаты технического диагностирования и экспертного обследования подъемника, отработавшего нормативный срок службы. | Срок следующего освидетель-ствования |
| --- | --- | --- |

| Дата освидетель-ствования | Результаты освидетельствования В этот же раздел заносят результаты технического диагностирования и экспертного обследования подъемника, отработавшего нормативный срок службы. | Срок следующего освидетель-ствования |
| --- | --- | --- |

| Дата освидетель-ствования | Результаты освидетельствования В этот же раздел заносят результаты технического диагностирования и экспертного обследования подъемника, отработавшего нормативный срок службы. | Срок следующего освидетель-ствования |
| --- | --- | --- |

| Дата освидетель-ствования | Результаты освидетельствования В этот же раздел заносят результаты технического диагностирования и экспертного обследования подъемника, отработавшего нормативный срок службы. | Срок следующего освидетель-ствования |
| --- | --- | --- |

| Дата освидетель-ствования | Результаты освидетельствования В этот же раздел заносят результаты технического диагностирования и экспертного обследования подъемника, отработавшего нормативный срок службы. | Срок следующего освидетель-ствования |
| --- | --- | --- |

| Дата освидетель-ствования | Результаты освидетельствования В этот же раздел заносят результаты технического диагностирования и экспертного обследования подъемника, отработавшего нормативный срок службы. | Срок следующего освидетель-ствования |
| --- | --- | --- |

| Дата освидетель-ствования | Результаты освидетельствования В этот же раздел заносят результаты технического диагностирования и экспертного обследования подъемника, отработавшего нормативный срок службы. | Срок следующего освидетель-ствования |
| --- | --- | --- |

| Дата освидетель-ствования | Результаты освидетельствования В этот же раздел заносят результаты технического диагностирования и экспертного обследования подъемника, отработавшего нормативный срок службы. | Срок следующего освидетель-ствования |
| --- | --- | --- |

| Дата освидетель-ствования | Результаты освидетельствования В этот же раздел заносят результаты технического диагностирования и экспертного обследования подъемника, отработавшего нормативный срок службы. | Срок следующего освидетель-ствования |
| --- | --- | --- |

| Дата освидетель-ствования | Результаты освидетельствования В этот же раздел заносят результаты технического диагностирования и экспертного обследования подъемника, отработавшего нормативный срок службы. | Срок следующего освидетель-ствования |
| --- | --- | --- |

| Дата освидетель-ствования | Результаты освидетельствования В этот же раздел заносят результаты технического диагностирования и экспертного обследования подъемника, отработавшего нормативный срок службы. | Срок следующего освидетель-ствования |
| --- | --- | --- |

| Дата освидетель-ствования | Результаты освидетельствования В этот же раздел заносят результаты технического диагностирования и экспертного обследования подъемника, отработавшего нормативный срок службы. | Срок следующего освидетель-ствования |
| --- | --- | --- |

| Дата освидетель-ствования | Результаты освидетельствования В этот же раздел заносят результаты технического диагностирования и экспертного обследования подъемника, отработавшего нормативный срок службы. | Срок следующего освидетель-ствования |
| --- | --- | --- |

| Дата освидетель-ствования | Результаты освидетельствования В этот же раздел заносят результаты технического диагностирования и экспертного обследования подъемника, отработавшего нормативный срок службы. | Срок следующего освидетель-ствования |
| --- | --- | --- |

| Дата освидетель-ствования | Результаты освидетельствования В этот же раздел заносят результаты технического диагностирования и экспертного обследования подъемника, отработавшего нормативный срок службы. | Срок следующего освидетель-ствования |
| --- | --- | --- |

| Дата освидетель-ствования | Результаты освидетельствования В этот же раздел заносят результаты технического диагностирования и экспертного обследования подъемника, отработавшего нормативный срок службы. | Срок следующего освидетель-ствования |
| --- | --- | --- |

| Дата освидетель-ствования | Результаты освидетельствования В этот же раздел заносят результаты технического диагностирования и экспертного обследования подъемника, отработавшего нормативный срок службы. | Срок следующего освидетель-ствования |
| --- | --- | --- |

| Дата освидетель-ствования | Результаты освидетельствования В этот же раздел заносят результаты технического диагностирования и экспертного обследования подъемника, отработавшего нормативный срок службы. | Срок следующего освидетель-ствования |
| --- | --- | --- |

| Дата освидетель-ствования | Результаты освидетельствования В этот же раздел заносят результаты технического диагностирования и экспертного обследования подъемника, отработавшего нормативный срок службы. | Срок следующего освидетель-ствования |
| --- | --- | --- |

| Дата освидетель-ствования | Результаты освидетельствования В этот же раздел заносят результаты технического диагностирования и экспертного обследования подъемника, отработавшего нормативный срок службы. | Срок следующего освидетель-ствования |
| --- | --- | --- |

| Дата освидетель-ствования | Результаты освидетельствования В этот же раздел заносят результаты технического диагностирования и экспертного обследования подъемника, отработавшего нормативный срок службы. | Срок следующего освидетель-ствования |
| --- | --- | --- |

| Дата освидетель-ствования | Результаты освидетельствования В этот же раздел заносят результаты технического диагностирования и экспертного обследования подъемника, отработавшего нормативный срок службы. | Срок следующего освидетель-ствования |
| --- | --- | --- |

12. РЕГИСТРАЦИЯ

Подъемник зарегистрирован за №                      в                                                  .

(регистрирующий орган)

В паспорте  пронумеровано                             страниц  и  прошнуровано

листов, в том числе чертежей на                             листах.

.                                                                                        .

(должность регистрирующего лица)

М.П.

“          “                                     20       г.

Приложение 1

Технические характеристики

Технические характеристики и основные габариты указаны в Табл. 1 и на Рис. 1 соответственно.

Рис.1

Табл.1

| Модель |  | Tower Drive 500-9 |
| --- | --- | --- |
| Грузоподъемность | кг | 500 |
| Высота подъема платформы | мм | 9000 |
| Рабочая высота | мм | 11000 |
| Количество рабочих мест |  | 2 |
| Габаритная высота при поднятой платформе | мм | 10100 |
| Минимальная высота платформы | мм | 1250 |
| Радиус поворота | мм | 3700 |
| Размеры платформы (длина х ширина х высота) | мм | 2150x1150x1100 |
| Опорный контур (продольный х поперечный) | мм | 2100х2800 |
| Максимальный рабочий уклон | град. | 2 |
| Максимальный преодолеваемый уклон | % | 10 |
| Собственный вес | кг | 1560 |
| Кол-во колес спереди/сзади |  | 2/2 |
| Размер передних колес (x-ведущего) |  | 360x100 |
| Размер задних колес |  | 360x100 |
| Клиренс | мм | 100 |
| Скорость движения в опущенном положении | км/ч | 3,5 |
| Скорость движения в поднятом положении | км/ч | не допускается |
| Время подъема до максимальной высоты не более | с | 73 |
| Характеристики двигателя подъема | В/кВт | 48/2,2 |
| Характеристики двигателя передвижения | В/кВт | 48/2,5 |
| Кнопка аварийного отключения |  | + |
| Характеристики АКБ | ШТхВ/Ач | 4x12/120 |
| Габаритные размеры аккумулятора, ДхШхВ | мм | 330х170х210 |
| Индикатор разрядки аккумулятора |  | + |
| Тип зарядного устройства |  | Внутреннее |
| Параметры зарядного устройства | В/А | 48/10 |
| Движение |  | Самоходный сопровождаемый |
| Рабочая температура | °С | от -20 до +50°С |
| Транспортировочные габариты |  |  |
| Длина | мм | 2300 |
| Ширина | мм | 1150 |
| Высота | мм | 1450 |
| Размеры в рабочем состоянии |  |  |
| Длина | мм | 2300 |
| Ширина | мм | 1260 |
| Высота | мм | 2350 |

Геометрические размеры и характеристики подъемников торговой марки GROST могут иметь погрешность в пределах 2% либо 100мм. Данная погрешность не влияет на эксплуатационные свойства и срок службы изделия.