ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКАЯ ГИЛЬОТИНА

Metal Master ETG E

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия, не ухудшающие его потребительские свойства и характеристики, без отражения в документации. Это не является недостатком товара.

Содержание

I. Введение	3

II. Назначение, принцип работы и основные требования к материалу	3

III. Основные технические характеристики станка ETG-1315E	4

IV. Регулировка и режимы работы станка	4

V. Техническое обслуживание станка	8

VI. Защита окружающей среды	10

VII. Правила техники безопасности	10

VIII. Электрическая схема	11

# Введение

Основанием станка является стальная сварная рама, обеспечивающая достаточные прочность и устойчивость. Станок оснащен электроприводом с трехфазным двигателем. Массивный приводной вал расположен под рабочим столом. Это обеспечивает компактность конструкции и плавность работы.

Верхний и нижний ножи станка имеют заточенные с четырех сторон режущие кромки, что позволяет использовать их, переворачивая по мере необходимости, продлевая, тем самым, срок эксплуатации.

Наличие заднего упора с возможностью механической регулировки ширины отрезаемого листа в заданных пределах, значительно повышает производительность оборудования при резке листов одинаковой ширины.

# Назначение, принцип работы и основные требования к материалу

Электромеханические гильотинные ножницы – это профессиональное оборудование для резки листового металла. Они широко используются в автомобилестроении, судостроении, производстве строительных материалов, машиностроении, а также, для резки любого конструкционного листового материала.

При этом, предел прочности разрезаемого материала на разрыв не должен превышать 48 кг/мм.

В случае резки листов с пределом прочности на разрыв, более указанного, толщина материала должна быть уменьшена соответственно.

# Основные технические характеристики станка ETG-1315E

| Модель | Макс. толщина резки | Макс. толщина резки | Угол резки | Скорость резания | Диапазон заднего упора | Мощность двигателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (мм) | (мм) | (°) | (раз/мин) | (мм) | (кВт) |
| ETG 1315E | 1,5 | 1300 | 1°30′ | 28 | 650 | 3 |
| ETG 2015E | 1,5 | 2000 | 1°30′ | 28 | 650 | 3 |
| ETG 1330E | 3 | 1300 | 2°14′ | 33 | 650 | 4,5 |
| ETG 1530E | 3 | 1500 | 2°14′ | 33 | 650 | 4,5 |
| ETG 2030E | 3 | 2000 | 2°14′ | 33 | 650 | 5,5 |
| ETG 2530E | 3 | 2500 | 2°14′ | 33 | 650 | 5,5 |
| ETG 3030E | 3 | 3000 | 2°14′ | 33 | 650 | 7,5 |

# Регулировка и режимы работы станка

- Подготовка к работе

Перед началом работы необходимо:

- выставить станок горизонтально, используя четыре опорных болта;

- установить дополнительные столы поддержки листа;

- очистить узлы и рабочие поверхности станка от консервационной смазки и иных загрязнений;

- подключить станок к электросети 3×380В + PE четырехжильным кабелем с сечением жилы, не менее 2,5мм;

- обеспечить отдельное заземление станка;

- подключить педаль управления;

- провести смазку, в соответствие со схемой смазки станка;

- проверить затяжку крепежных болтов, затянуть при необходимости.

- Регулировка ножей

Регулировка зазора ножей – важное условие качественной резки и длительного срока эксплуатации ножа.

Станок оснащен системой остановки в заданной точке, которая обеспечивает удобную и быструю регулировку зазора.

Регулировка зазора.

Установите черный переключатель «Режим» на пульте управления в положение остановки в заданной точке, нажмите педаль управления.

Отпустите педаль, когда верхняя и нижняя режущие кромки слева начнут резку. После остановки ножа, проверьте зазор на левом краю.

Установите нужный зазор между ножами с помощью регулировочных болтов.

Вновь нажмите педаль. Отпустите педаль, когда верхняя и нижняя кромки ножей полностью окажутся в положении резки. После остановки ножа, проверьте зазор по всей режущей кромке и отрегулируйте его, при необходимости, болтами.

Ряд дополнительных винтов на задней стороне ножедержателя используется для точной регулировки.

- Эксплуатация оборудования

- Этот станок требует назначения постоянного персонала, ответственного за эксплуатацию и техническое обслуживание. Ответственный оператор должен изучить принцип работы станка.

- Перед каждой рабочей сменой необходимо проверять крепления и наносить смазку, в соответствие со схемой смазки станка.

- Станок не должен испытывать перегрузок. Следите, чтобы на разрезаемом листе не было твердых включений, сварных рубцов. В случае резки листа из нержавеющей стали, не забудьте о соответствующем уменьшении допустимой толщины.

- Нож должен всегда быть острым. Тупой нож необходимо своевременно затачивать или заменять.

- Запрещается выполнять техническое обслуживание и регулировку во время работы станка. Сначала необходимо выключить станок.

- В случае появления необычного шума, необходимо немедленно остановить станок. Работу можно возобновить только после устранения неисправности.

- В конце каждой смены необходимо очистить станок и выключить электропитание.

- Имеется два положения черного переключателя «Режим» на пульте управления станка:

- остановка в заданной точке;

- автоматическая резка.

Перед тестовым пуском станка, переключатель устанавливается в режим остановки в заданной точке.

После успешного тестового пуска, нажимайте педаль управления, чтобы выполнить ряд циклов резки и убедиться в нормальной работе станка.

Далее необходимо перевести переключатель «Режим» в положение автоматической резки.

Во время резки нажмите и удерживайте педаль управления.

В случае появления необычного шума во время работы немедленно остановите станок для проверки.

# Техническое обслуживание станка

- Хорошая смазка – это залог нормальной работы и длительной эксплуатации станка. Она должна выполняться в соответствие с картой смазки станка.

Для бесперебойной работы станка необходимо регулярное техническое обслуживание и ежедневный осмотр, включающий в себя:

- проверку целостности защитного заземления и изоляции кабелей питания, двигателя и других электрических компонентов;

- обязательный контроль затяжки болтовых соединений, отсутствия внешних повреждений;

- обязательный контроль наличия достаточного количества смазки направляющих верхнего ножедержателя, шатунов, главной цепной передачи;

- обязательный контроль степени заточки ножей и зазора между ними;

- контроль температуры опорных подшипников на ощупь.

Своевременно устраняйте все проблемы.

- Карта смазки узлов и механизмов станка

| № | Название части | Месторасположение | Периодичность контроля/смазки | Тип смазки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Направляющие ножедержателя |  | Один раз в смену | ЛИТОЛ-24 |
|  | Главная цепная передача |  | Один раз в неделю | ЛИТОЛ-24 |
|  | Опорные подшипники приводного вала |  | Один раз в 3 месяца | ЛИТОЛ-24 |
|  | Шатуны/эксцентрики |  | Один раз в смену | ЛИТОЛ-24 |
|  | Возвратные пружины системы прижима листа |  | Один раз в месяц наносить кистью | ИГП-30 |
|  | Редуктор двигателя |  | Один раз в год полная замена | ТМ-4 (80w90) |

Примечание: Перед первым использованием рекомендуется полностью заменить масло в редукторе и залить 3 л масла ТМ-4 (80w90).

ЗАПРЕЩАЕТСЯ эксплуатация станка без масла в редукторе!

# Защита окружающей среды

- Отработанные эксплуатационные материалы должны утилизироваться централизованно, в установленном порядке.

- Поврежденные инструменты необходимо сдать для переработки.

# Правила техники безопасности

Компания «МеталМастер» благодарит Вас за покупку нашего станка и напоминает о следующем:

К работе на станке допускаются только операторы, полностью изучившие технические характеристики и методы эффективной и безопасной работы на данном оборудовании.

Перед установкой заготовки необходимо дождаться остановки движущихся частей.

Во время работы недопустим контакт рук оператора с подвижными частями станка.

В случае появления необычного шума во время работы, станок необходимо немедленно остановить, выяснить причину и устранить проблему.

Перед проведением технического обслуживания, обязательно выключение электропитания станка.

# Электрическая схема

|  |  |  | Петля для подъема |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Рама заднего L-образного блока |  |
|  |  |  | Нижний суппорт |  |
|  |  |  | Звездочка редуктора |  |
|  |  |  | Звездочка шпинделя |  |
|  |  |  | Пята опоры станка |  |
|  |  |  | Двигатель | 4,5 кВт |
|  |  |  | Редуктор | Передаточное число 1:100 |
|  |  |  | Шпиндель | Перед отладкой оборудования долейте 3–4 литра гидравлического масла № 46 |
|  |  |  | Соединительная тяга |  |
|  |  |  | Втулка подшипника |  |
|  |  |  | Эксцентриковое колесо |  |
|  |  |  | Соединительный штифт | Ковкое железо, сталь 45 |
|  |  |  | Ползун |  |
|  |  |  | Лоток |  |
|  |  |  | Верхний суппорт | Ковкое железо |
|  |  |  | Резиновая прижимная лапка | Резина |
|  |  |  | Тяга пресс-стойки |  |
|  |  |  | Консоль | Легированная сталь 40CrMo |