«АСАНА ТМ»                                                     Тел:           (495) 335 73 22

Россия, Москва, ул. Профсоюзная 88/20			                   (495) 335 32 81

E-mail: asana.corp@mail.ru                                              Тел./факс: (495) 336 07 66

http: www.asanatm.ru

# Разработка, производство, поставка и технологическое сопровождение биоразлагаемых очищающих средств

##### ТМ – Промолан Супер

## Универсальный щелочной пенный моющий препарат

арт. П-07-02

ТУ-2381-002-53721969-2007

| Назначение |  | Препарат предназначен для удаления застарелых органических, масложировых, белковых загрязнений с поверхностей из нержавеющей стали, керамики, гранита, пластмасс, дерева и т.д. различными способами мойки, в том числе, с применением пенной станции. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Область применения |  | Препарат рекомендуется использовать для очистки коробов приточно-вытяжных вентиляций, для мытья полов и стен производственных помещений на предприятиях пищевой промышленности (мяco-, рыбо-, птицеперерабатывающей, молочной, пивобезалкогольной, ликероводочной, кондитерской, хлебопекарной, производства майонеза, кетчупа, соусов и т.п.), общественного питания, сельского хозяйства и в быту. Также рекомендуется использовать для удаления засоров и очистки канализационных стоков на предприятиях пищевой промышленности и общественного питания. |  |
| Свойства |  | Высокоактивный концентрированный жидкий щелочной препарат. Обладает высоким моющим и обезжиривающим действием. Эффективен в воде любой жесткости. Хорошо удаляет органические загрязнения, следы от обуви, автопогрузчика и колес. Использование пенной станции позволяет создать обильную, стойкую пену, долго удерживающуюся на вертикальных поверхностях и обеспечивающую качественную мойку. Средство пожаровзрывобезопасно, не разлагается с выделением вредных веществ. |  |
| Методические рекомендации по применению Для очистки вентиляции/полов/стен: |  |  |  |
|  | - Приготовить раствор с концентрацией 2 - 4% (200 - 400 (мл) на 10 л воды) и температурой 20-80°С. - Сполоснуть очищаемую поверхность струей воды. - Нанести раствор, используя щетку с мягкой щетиной, аппарат высокого/низкого давления. Применение пенной станции позволит снизить расход рабочего раствора и время нанесения его на обрабатываемую поверхность. - Выдержать 15-20 минут. Затем промыть обработанную поверхность теплой водой. Для очистки канализации: 1. Приготовить раствор с концентрацией 15%. Оптимальная температура воды 80-100º С. 2. Рабочий раствор залить в сливное отверстие системы канализации. 3. Время экспозиции 20-40 минут. Пролить большим количеством воды. 4. При сильных загрязнениях очистку повторить. |  |  |
| Состав |  | Оптимизированная смесь анионоактивных и неионогенных ПАВ, активные добавки, комплексообразователь. |  |
| Внешний вид |  | Полупрозрачная, вязкая жидкость темно-коричневого цвета |  |
| Плотность |  | около 1,30 г/см3 при температуре 20°С) |  |
| Значение рН |  | около 12,5 ед. (для 1%-го раствора в дистиллированной воде и температуры 20С) |  |
| Меры предосторожности |  |  |  |
|  | - При работе использовать средства индивидуальной защиты перчатки, защитные очки, спецодежду и обувь. - НЕ смешивать с кислотными и дезинфицирующими средствами. - При попадании концентрата на слизистую оболочку глаз - обильно промыть водой. - НЕ принимать внутрь |  |  |
| Упаковка |  | Пластиковые, химически стойкие канистры- 5 л., 10 л., 20 л., 200 л. |  |
| Условия хранения |  | Концентрат хранить в заводской упаковке в темном месте при температуре от +1 до +300С. При температурах ниже 10С замерзает. При размораживании восстанавливает свои физико-химические и моющие свойства. |  |
| Гарантийный срок хранения |  | 36 месяцев со дня изготовления при соблюдении условий хранения. |  |