ТМ – Унилан Карбон

Щ-12-01

ТУ 2383-004-53721969-00

| Назначение |  |  | Средство с высокой концентрацией активных компонентов предназначено для очистки и обезжиривания твердых поверхностей: металлических (легированные и низколегированные стали, латунь, медь, чугун), пластика, резины, стекла, керамики, а также для очистки текстильных, ПВХ и других материалов. |
| --- | --- | --- | --- |
| Область применения |  |  | Рекомендуется для удаления прочных нагаров и сажи, обезжиривания деталей в погружных системах. Продукт применяется для очистки поверхностей после пожаров и удаления сажистых загрязнений. |
| Свойства |  |  | Высококонцентрированное щелочное средство на водной основе, со средним уровнем пенообразования. Обладает хорошим обезжиривающим, эмульгирующим и очищающим действием. Не вызывает коррозии металлических поверхностей. Не оказывает отрицательного воздействия на лакокрасочные покрытия. В химическом отношении стабильно в воде и на воздухе, не разлагается с выделением вредных веществ. Биоразлагаемо, пожаровзрывобезопасно. |
| Методические рекомендации по применению |  |  |  |
| 1. | В зависимости от типа и количества загрязнений продукт разбавить водой в соотношении 1:30. Использование горячей воды значительно повышает эффективность обработки. |  |  |
| 2. | Нанести на очищаемую поверхность с помощью щетки, методом погружения или с использованием оборудования низкого/высокого давления. |  |  |
| 3. | Выдержать несколько минут, промыть водой, желательно с применением оборудования высокого давления. |  |  |
| Состав |  | Едкая щелочь, оптимизированная смесь неионогенных ПАВ, комплексообразователей, диспергаторов и активных добавок. |  |
| Внешний вид |  | Прозрачная слабоокрашенная жидкость. |  |
| Плотность |  | Около 1,03 г/см3 при температуре 20 0С. |  |
| Значение рН |  | Около 10,9 ед. (для 1%-го раствора в дистиллированной воде при температуре 20 0С). |  |
| Меры предосторожности |  |  |  |
| При попадании концентрата на кожу и слизистую оболочку глаз - обильно промыть водой; -работать в резиновых перчатках - не принимать внутрь |  |  |  |
| Упаковка |  | Пластиковые, химически стойкие канистры – 5, 10, 30 л., бочки – 200 л. |  |
| Условия хранения |  | Концентрат хранить в заводской упаковке в темном прохладном месте при температуре от +1 до +20 0С. |  |
| Гарантийный срок хранения |  | 1 год со дня изготовления при соблюдении указанных условий хранения. |  |