«АСАНА ТМ»                                                           Тел:      (495) 335 73 22

Россия, Москва, ул. Профсоюзная 88/20			                   (495) 335 32 81

E-mail: asana.corp@mail.ru                                              Тел./факс: (495) 336 07 66

http: www.asanatm.ru

# Разработка, производство, поставка и технологическое сопровождение биоразлагаемых очищающих средств

ФомКлин

Арт. /К-10-01/1/

ТУ 2381-001-53721969-2007

| Назначение |  |  | Промышленное, быстродействующее средство на основе кислот и поверхностно-активных веществ для эффективной очистки остекления зданий и сооружений от атмосферных загрязнений, а также применимо для автомобильного и иного транспорта. Рекомендуется для удаления твёрдых и мягких (не затвердевших) остатков силикона, не окрашивает стекло, полностью удаляется с поверхности. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Свойства |  |  | Обладает высокой моющей способностью, не оставляет разводов. При правильном применении не оказывает отрицательного действия на обрабатываемые поверхности. |  |  |
| Методические рекомендации по применению |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Очищаемые поверхности предварительно смочить водой. |  |  |  |
| 2 |  | Нанести на обрабатываемую поверхность средство в готовом виде, при помощи тряпки, распылителя или использовать погружную ванну. |  |  |  |
| 3 |  | Выдержать 0,5-1,0 минут, удалить струёй воды и/или высушить «сгоном». |  |  |  |
| Состав |  |  |  | ПАВ, комплексообразователь, оптимизированная смесь кислот, содержание минеральных кислот не более 1,5% по ДВ. |  |
| Внешний вид |  |  |  | Прозрачная однородная жидкость, допускается незначительная опалесценция. |  |
| Плотность |  |  |  | около 1,01 г/см3 при температуре 200С |  |
| Значение рН |  |  |  | около 4 ед. (для 1%-го раствора в дистиллированной воде и температуре 200С) |  |
| Меры предосторожности |  |  |  |  |  |
|  | - при работе использовать индивидуальные средства противохимической защиты (защитные перчатки, очки, респиратор, спецодежду и обувь). - не смешивать с дезинфицирующими средствами. - при попадании концентрата на слизистую оболочку глаз - обильно промыть водой. |  |  |  |  |
| Упаковка |  |  |  |  | Пластиковые, химически стойкие канистры -5л., 30л., бочки-200л. |
| Условия хранения |  |  |  |  | Концентрат хранить в заводской упаковке в темном месте при температуре от +1 до +300С. |
| Гарантийный срок хранения |  |  |  |  | 1 год со дня изготовления при соблюдении указанных условий хранения. |