ТМ Техно

Арт. Щ-12-01/1

ТУ 2383-004-53721969-00

| Назначение | Универсальный низкопенный жидкий очиститель с высокой концентрацией активных компонентов. Рекомендуется для очистки любых твердых поверхностей от комбинированных загрязнений, застарелых органических, масложировых загрязнений, пыли, грязи, следов резины и сажы. Применяется для обезжиривания деталей. |
| --- | --- |
| Область применения | Средство рекомендуется использовать на предприятиях металлообрабатывающей промышленности, машиностроения, в ремонтной базе, на объектах авиапредприятий, в различных технологических процессах: межоперационной очистке деталей и поверхностей. |
| Свойства | Концентрированный щелочной очиститель на водной основе, с низким уровнем пенообразования. Обладает хорошим обезжиривающим, эмульгирующим и очищающим действием. Эффективно работает в воде любой жесткости и температуры от 10ºС. Не оказывает отрицательного воздействия на обрабатываемые поверхности. В химическом отношении стабильно в воде и на воздухе, не разлагается с выделением вредных веществ. Биоразлагаемо, пожаровзрывобезопасно. |
| Методические рекомендации по применению |  |
| Рекомендованные концентрации рабочего раствора 0,5-5,0%, температура 10-60ºС, время экспозиции 2-20 минут. Обработка проводится методом циркуляции, замачиванием, протиранием, машинной мойкой. |  |
| Состав | Оптимизированная смесь ПАВ, активные щелочные добавки, комплексообразователь, ингибитор коррозии, растворитель. |
| Внешний вид | Прозрачная слабоокрашенная жидкость. |
| Плотность | Около 1,05 г/см3 при температуре 20 °С. |
| Значение РН | Около 11,0 (для 1%-го раствора при температуре 20 °С). |
| Меры предосторожности |  |
| - соблюдать обычные меры предосторожности по обращению с моющими средствами (защитные перчатки, очки); - при попадании на слизистую оболочку глаз - обильно промыть водой; - не смешивать с щелочными, кислотными и дезинфицирующими средствами. |  |
| Упаковка | Пластиковые, химически стойкие канистры – 5, 10, 20 л, бочки – 200 л. |
| Условия хранения | Концентрат хранить в заводской упаковке в темном прохладном месте при температуре от 0 до +30 0С. |
| Гарантийный срок хранения | 3 года со дня изготовления при соблюдении указанных условий хранения. |