«АСАНА ТМ»                               	                       Тел:    (495) 335 73 22

Россия, Москва, ул. Профсоюзная 88/20			                      (495) 335 32 81

E-mail: asana.corp@mail.ru                                              Тел./факс: (495) 336 07 66

http: www.asanatm.ru

# Разработка, производство, поставка и технологическое сопровождение биоразлагаемых очищающих средств

##### ТМ – РемСкал 30 Спец

Кислотное средство для удаления стойких минеральных отложений

арт. К-07-01

ТУ 2381-001-53721969-2007

|  | Назначение |  | Средство используется для удаления сложных минеральных отложений на предприятиях пищевой промышленности. Эффективно при снятии ржавчины, солевых, карбонатных и фосфатных отложений с поверхности кафельной плитки и нержавеющей стали. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Область применения |  | Рекомендуется использовать для снятия солей жесткости, ржавчины с полов и стен из нержавеющей стали и кафельной плитки в пищевой промышленности (кондитерской, молочной, птице-, рыбо-, мясоперерабатывающей, пивобезалкогольной, дрожжевой и т.д.). |
|  | Свойства |  | Жидкое, высоконцентрированное кислотное средство на основе соляной кислоты. Обладает хорошим моющим и диспергирующим действием. Обеспечивает интенсивное очищающее воздействие. Обладает бактерицидным действием. Эффективно работает в воде любой жесткости при температуре от 15 до 60С. Не оказывает вредного воздействия на обрабатываемые поверхности (кафельная плитка, резина, пластмасса). Пожаровзрывобезопасно, хорошо растворяется в воде. Биоразлагаемо. В химическом отношении стабильно в воде и на воздухе. |
| Методические рекомендации по применению |  |  |  |
| - Приготовить рабочий раствор 2-5% (20-50 мл на 1 л воды) концентрации, температура 15 - 600С. Экспозиция 1-50 минут. Для сильно загрязненных поверхностей рекомендуется использовать дополнительное механическое воздействие. - После обработки поверхность тщательно промыть водой. Оптимальные концентрации и режимы мойки подбираются в каждом конкретном случае. |  |  |  |
| Состав |  | Оптимизированная смесь неионогенных ПАВ, активные добавки, ингибитор коррозии. Содержит более 10% соляной кислоты. |  |
| Внешний вид |  | Прозрачная жидкость желтого цвета |  |
| Плотность |  | около 1,18 г/см3 при температуре 200С |  |
| Значение рН |  | около1,4 ед. (для 1%-го раствора в дистиллированной воде и температуре 200С). |  |
| Определение концентрации раствора |  | Методика определения концентрации рабочих растворов предоставляется по требованию заказчика |  |
| Меры предосторожности |  |  |  |
| - при работе использовать индивидуальные средства противохимической защиты (защитные перчатки, очки с боковой защитой, респиратор, спецодежду и обувь) - использовать в хорошо проветриваемых помещениях - не смешивать с щелочными и дезинфицирующими средствами. - при попадании концентрата на слизистую оболочку глаз - обильно промыть водой. - не принимать внутрь |  |  |  |
| Упаковка |  | Пластиковые, химически стойкие канистры - 5л., 30л., бочки-200л. |  |
| Условия хранения |  | Концентрат хранить в заводской упаковке в темном месте при температуре от 0 до +300С. Не замерзает. |  |
| Гарантийный срок хранения |  | Три года со дня изготовления при соблюдении указанных условий хранения. |  |