«АСАНА ТМ»                                                           Тел:      (495) 335 73 22

Россия, Москва, ул. Профсоюзная 88/20			                   (495) 335 32 81

E-mail: asana.corp@mail.ru                                              Тел./факс: (495) 336 07 66

http: www.asanatm.ru

# Разработка, производство, поставка и технологическое сопровождение биоразлагаемых очищающих средств

ТМ – Техно Шампунь

Шампунь для бесконтактной мойки автомобилей

арт. Щ-03-03/1

ТУ 2383-004-53721969-00

| Назначение | Концентрированный высокопенный автошампунь предназначен для ухода и эффективной очистки наружной части кузова автомобилей бесконтактным способом, пенная мойка. Применяется также для портальной мойки кузовов, платформ и тентов грузового транспорта, цистерн, автобусов и троллейбусов. Может использоваться для мытья кузовов грузовиков, тентовых машин, цистерн и т. п. Бережно удаляет масляные, жировые загрязнения, дорожную грязь, нагар и копоть. Эффективно удаляет застарелые отложения масел и консистентных смазок, остатки насекомых. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Область применения | Стационарные автомобильные моечные комплексы. |  |  |
| Свойства | Жидкое высокопенное щелочное моющее средство. Обладает хорошим смачивающим, обезжиривающим и антистатическим действием. Бережно удаляет масляные, жировые и минеральные загрязнения, дорожную грязь, нагар и копоть. Ускоряет размягчение и удаление засохших отложений масел и консистентных смазок, остатков насекомых. Работает в воде любой жесткости и температуры. Хорошо смывается. При высыхании не оставляет разводов и белых пятен. Не токсично, биоразлагаемо. |  |  |
| Методические рекомендации по применению |  |  |  |
| 1. Провести обработку кузова машины струей воды под давлением для предварительного смачивания поверхности и удаления крупных частиц загрязнений. 2. Приготовить рабочий раствор: - пеногенератор 1:50 до 1:100 - дозатрон 1-2% - пенный комплект 1:3 до 1:7 Температура рабочего раствора 20-600С, время экспозиции 3-5 мин. Внимание: не допускайте высыхания рабочего раствора на обрабатываемой поверхности. |  |  |  |
| Состав |  | Оптимизированная смесь неионогенного и анионного ПАВ, щелочные компоненты, комплексообразователь, диспергатор, антиресорбент, активные добавки. |  |
| Внешний вид |  | Прозрачная окрашенная жидкость коричневого цвета. |  |
| Плотность |  | около 1,16 г/см3 при температуре 200С |  |
| Значение рН |  | 10,0-11,0 ед. (для 1%-го раствора в дистиллированной воде и температуре 200С) |  |
| Меры предосторожности |  |  |  |
| - соблюдать обычные меры предосторожности по обращению с бытовыми моющими средствами; - при попадании на слизистую оболочку глаз - обильно промыть водой; - не смешивать с щелочными, кислотными и дезинфицирующими средствами |  |  |  |
| Упаковка |  |  | Пластиковые, химически стойкие канистры-5л., 30л., бочки-200л. |
| Условия хранения |  |  | Концентрат хранить в заводской упаковке в темном месте при температуре от +1 до +300С. |
| Гарантийный срок хранения |  |  | 36 месяцев со дня изготовления при соблюдении указанных условий хранения |