«АСАНА ТМ»                                                            Тел:      (495) 335 73 22

Россия, Москва, ул. Профсоюзная 88/20 			                   (495) 335 32 81

E-mail: asana.corp@mail.ru                                               Тел./факс: (495) 336 07 66

http: www.asanatm.ru

# Разработка, производство, поставка и технологическое сопровождение биоразлагаемых очищающих средств

##### АлюБрейк 2Д

##### Кислотный очиститель для дисков

арт. К-03-04/1

Назначение           Концентрированное кислотное средство для очистки легкосплавных дисков автомобиля.

Область                 Средство рекомендуется применять для очистки автомобильных дисков, хромированных и применения           никелированных деталей транспорта

Свойства	    Жидкий, высококонцентрированный кислотный препарат. Обладает отличными моющими, смачивающими и диспергирующими свойствами. Оптимально подобранный состав компонентов  позволяет быстро удалить окислы и пыль с тормозных колодок. Рабочий раствор неагрессивен по отношению к хромоникелевой и обычной стали, резине, кислотоустойчивым искусственным материалам. Препарат хорошо растворяется в воде. Биоразлагаем. В химическом отношении стабилен в воде и на воздухе.

## Методические указания по применению

- Развести концентрат водой в соотношении 1: 3

- Нанести рабочий раствор на обрабатываемую поверхность методом распыления и выдержать 1-3       минуты.

- Тщательно смыть водой моющий раствор с обрабатываемой поверхности.

Состав                     Оптимизированная смесь минеральных кислот, неионогенные ПАВ, ингибитор коррозии, активные добавки, краситель

Внешний вид          Прозрачная, однородная жидкость красного цвета различных оттенков.

| Плотность | около 1,4 г/см3 при температуре 200С |
| --- | --- |
| Значение рН | около 1,0 ед. (для 1%-го раствора в дистиллированной воде и температуры 20ºС). |

Меры предосторожности

При работе с рабочими растворами:

- соблюдать особые меры предосторожности: защитить руки и глаза индивидуальными средствами защиты

- использовать резиновые перчатки, защитные очки, фартук

- хранить плотно закрытым,  в местах, недоступных для детей;

- при попадании на кожу или слизистую оболочку глаз - обильно промыть водой;

- не смешивать с  щелочными, кислотными и дезинфицирующими средствами.

Упаковка                        Пластиковые химически стойкие канистры-5л., 30л., бочки-200л.

Условия  хранения	Концентрат хранить в заводской упаковке в темном месте при температуре  0 до  +300С.

Гарантийный срок       36 месяцев со дня изготовления при соблюдении условий хранения.

хранения