Благодарим Вас за выбор продукции торговой марки Leonord.

Меры безопасности:

Настоящий опрыскиватель разрешается применять для распыления допустимых жидких средств защиты растений, средств защиты от вредителей и средств уничтожения сорняков, а также для распыления жидких удобрений.

Запрещается применение аккумуляторного опрыскивателя для осуществления любых других работ (например, при нанесении лакокрасочного покрытия)

Не применяйте средства, температура которых превышает 40°С

При работе с опрыскивателем необходимо использовать защитную одежду, очки, перчатки, маску. При работе с опасными средствами для распыления-всегда применяйте респиратор.

Эксплуатировать электрический опрыскиватель разрешается только в полностью исправном состоянии. Перед началом работ всегда проверяйте его исправность.

Следуйте инструкциям изготовителей химикатов. Не вдыхайте распыляемую жидкость. Всегда работайте в хорошо проветриваемом месте. Никогда не распыляйте химикаты против ветра.

Не допускайте присутствия людей и (или) животных в местах проведения работ. Никогда не осуществляйте распыление, направив опрыскиватель на других людей, животных или предметы, которые могут получить повреждения.

При попадании химических веществ на кожу, в глаза, а также при вдыхании или возникновении каких-либо симптомов или реакции после распыления немедленно обратитесь к врачу.

Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, психическими или умственными способностями или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность. Для использования только взрослыми людьми. Дети должны находиться под присмотром для недопущения игр с прибором.  Запрещается оставлять работающий прибор без присмотра.

Запрещается самостоятельно чинить прибор или его комплектующие, при возникновении неполадок, заметных повреждений, всегда обращайтесь в сервис-центры.

Запрещается вносить в опрыскиватель любые изменения, так как это может негативно отразиться на уровне безопасности и повлечь за собой опасность повреждений и несчастных случаев.

Никогда не позволяйте работать опрыскивателю при отсутствии жидкости в резервуаре. Работа всухую ведет к повреждению опрыскивателя.

Технические характеристики:

| Характеристика | Опрыскиватель аккумуляторный 5,0л KF-5C -2 |
| --- | --- |
| Рабочий объем, л | 5 |
| Рабочее давление, МПа | 0.15-0.25 МПа |
| Производительность л/мин | 0,7-0,8 л/мин |
| Вес (кг) | 1,16 кг |
| Входное напряжение (В) | 5 В 1 А |
| Выходное напряжение (В) | 3,7 В |
| Емкость аккумулятора (мАч) | 3.7 В 2500 мАч |
| Ток (А) | 1 А |
| Тип опрыскивателя | Аккумуляторный |

Описание прибора

В комплекте: инструкция 1 шт, USB провод 1 шт, фильтр 1 шт., удочка 1 шт, комплект запасных частей (если предварительно не установлен изготовителем) 1 шт

Инструкция по сборке:

Извлеките опрыскиватель из коробки, удалите все детали упаковки. Установите фильтр. Закрутите крышку бака. Вкрутите удочку в шланг опрыскивателя. Наденьте насадку-распылитель на удочку. Установите фиксатор удочки (при необходимости). Отрегулируйте лямку ремня.

Инструкция по эксплуатации:

- Полностью зарядите аккумулятор перед использованием, пока не загорятся все три зеленых индикатора. Вставьте USB кабель в разъем зарядного порта опрыскивателя. Подсоедините другой конец USB кабеля к подходящему для него адаптеру. Подключите к розетке. Рекомендованное время первой зарядки аккумулятора – не менее 8 часов. При низком заряде аккумулятора двигатель может издавать характерные звуки, не являющиеся неисправностью. Внимание: допускается использование только оригинальных комплектующих и зарядных устройств, использование неоригинальных зарядных устройств может привести к выходу прибора из строя и лишит вас гарантийного обслуживания!)

- Открутите крышку бака, установите фильтр. Наполните резервуар, через фильтр, заранее подготовленной жидкостью до рекомендуемого уровня. (Фильтр предотвращает попадание мелких и крупных частиц в бак опрыскивателя) Не превышайте максимальную отметку, нанесенную на опрыскивателе.

- Плотно закрутите крышку бака. Убедитесь, что нет утечки жидкости на дне бака опрыскивателя

- Отрегулируйте ремень для комфортного расположения опрыскивателя.

- Нажмите кнопку ВКЛ/ВЫКЛ, расположенную на ручке прибора. Отрегулируйте, с помощью поворота насадки – распылителя, оптимальную подачу жидкости. Предусмотрено два варианта распыления - туманное и одноструйное. После окончания распыления – выключите прибор с помощью этой же кнопки.

- По окончании работ скрутите крышку бака и удалите оставшуюся жидкость. При появлении, в процессе работы, постороннего шума или слабого распыления – подзарядите прибор. Рекомендованное время полной зарядки аккумулятора – 3 часа

Важно! Промойте бак теплой водой перед использованием и тщательно высушите. Перед использованием любых химикатов, включая гербициды, пестициды, инсектициды и т.д. первоначально рекомендуется залить изделие чистой водой и протестировать различные

положения распылителя. В дальнейшем возможно использование растворов. Тщательно просушите. Густые смеси могут засорить сопло распылителя, их необходимо разбавлять водой во избежание засоров. После каждого применения тщательно мойте руки и оборудование.

Уход и очистка распылителя:

- Стравите давление из распылителя перед повторным заполнением или заменой частей. Выпустите воздух или жидкость через трубку и сопло

- Скрутите крышку резервуара и вылейте, имеющуюся внутри жидкость. Камера насоса может содержать остаточные жидкости, даже если резервуар пуст.

- Оставшийся после работы химикат нейтрализуйте в соответствии с инструкцией изготовителя препарата. Наполните резервуар рекомендуемым моющим веществом или водой и распыляйте, до опустошения резервуара. Тщательно просушите.

- Убедитесь, что в соплах не осталось осадка

- При необходимости повторите вышеуказанные действия.

- Корпус опрыскивателя рекомендуется протирать слегка влажной тряпкой.

Хранение:

Хранить в сухом проветриваемом помещении. Температура хранения от 0 °С до +40 °С. Изделие должно быть защищено от прямого воздействия солнечного света.

Запрещается:

1. Хранить заполненный жидкостью или непросушенный опрыскиватель;

2. Хранить опрыскиватель под воздействием прямых солнечных лучей и на расстоянии менее 1 м от нагревательных элементов.

3. Хранить прибор в подверженном промерзанию месте.

Транспортирование:

Товар можно транспортировать всеми видами крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующих на данном виде транспорта. При транспортировке должны быть исключены любые возможные удары и перемещения упаковки с электроприбором внутри транспортного средства.

Указания по техническому обслуживанию:

Если прибор долгое время не используется, рекомендуется подзаряжать и полностью разряжать аккумулятор раз в месяц для сохранения его эксплуатационных характеристик.

Фильтр резервуара опрыскивателя рекомендуется промывать водой для удаления мелких частиц мусора.

Критерии предельных состояний: запрещается непрерывная длительная эксплуатация прибора. Рекомендуется периодически выключать и остужать прибор.

Запрещается использовать опрыскиватель при температуре окружающей среды выше 40 и ниже 0 градусов Цельсия.

Запрещается наполнять резервуар жидкостями выше указанной на нем предельной отметки.

Памятка

Уважаемый потребитель, в связи с тем, что производитель продукции проводит только частичную проверку изделий на работоспособность с использованием жидкости, при первоначальном включении опрыскиватель может не заработать (вода не выходит) из-за воздушной пробки в насосе. Перевозка и хранение изделий с сухими насосами предотвращает изделия от выхода из строя при возможной смене температур на отрицательные.

Для запуска изделия первоначально НЕОБХОДИМО:

1.Залить ЧИСТУЮ (без химикатов) воду в бак.

2.Открутить удочку от ручки.

3.Перевести кнопку ВКЛ/ВЫКЛ в положение включено.

4.Нажать на клавишу ручки и потянуть ртом воду на себя до момента её вытекания (насос перейдёт в рабочий режим)

Данная процедура проводится один раз. Желаем приятных впечатлений от использования изделия.

Материалы: полипропилен, нержавеющая сталь, ПВХ, латунь, металл
Срок службы изделия – 5 лет. Гарантия: 24 месяца с даты покупки. Срок хранения не ограничен.

По окончании срока службы товар и упаковочные материалы должны быть утилизированы с наименьшим вредом для окружающей среды, в соответствии с правилами по утилизации отходов в вашем регионе. В целях улучшения качества продукции, дизайн и спецификация могут быть изменены без предварительного уведомления.

Реализация прибора осуществляется через торговые точки и магазины согласно законодательству РФ. Внимание: Изготовитель не несет ответственности и не принимает претензий при несоблюдении условий транспортирования, эксплуатации и хранения.

Изготовитель: Taizhou Kaifeng Import & Export Co.,Ltd. Address: Room 1304-1306, Building 1,East Tengda Center,Baiyun Street,Jiaojiang District,Taizhou City,Zhejiang Province,China/ Тайжу Кайфенг Импорт Энд Экспорт Ко. Лтд. Адрес: Рум 1304-1306, Билдинг 1, Ист Тенгда Центр, Баюн Стрит, Джиаоджианг Дистрикт, Тайжу Сити, Джедзянг Провинс, Китай. Страна-изготовитель: Китай. Поставщик-импортер и организация, уполномоченная принимать претензии: ООО "ТОП-Импорт", Юридический адрес: Россия, 197348, г. Санкт-Петербург, Коломяжский пр-кт., дом № 10, лит. Э.

Дата изготовления: 01.09.2023

Назначение: товар предназначен для дезинфекционных работ и ухода за растениями в овощеводстве, садоводстве и цветоводстве.

Уважаемый покупатель!

Выражаем Вам огромную признательность за Ваш выбор.

В течение гарантийного срока, составляющего 24 месяца с даты покупки изделия, покупатель имеет право на бесплатный ремонт изделия по неисправностям, являющимися следствием заводских дефектов.

Убедительно просим Вас во избежание недоразумений внимательно изучить Инструкцию по эксплуатации и проверить правильность заполнения гарантийного талона, обратите внимание на наличие даты продажи, подписи продавца и печатей магазина. При покупке изделия обязательно проверьте его работоспособность, комплектность, внешний вид и сохраните кассовый чек в течение срока действия гарантии.

Условия гарантии

Данное изделие должно быть использовано в соответствии с Инструкцией по эксплуатации только для бытовых целей. В случае нарушения правил хранения, транспортировки, установки и эксплуатации изделия, изложенных в Инструкции по эксплуатации, а также если изделие используется в промышленных или коммерческих целях, гарантия недействительна.

1. Гарантия действительна только при наличии разборчиво, правильно и полностью заполненного настоящего гарантийного талона с серийным номером, с моделью, с подписью и печатью продавца. Без предъявления данного талона претензии к качеству не принимаются и гарантийный ремонт не производится.

Бесплатный ремонт в течение гарантийного срока производится в уполномоченных мастерских и сервисных центрах. Изделие принимается для гарантийного ремонта максимально очищенным от следов эксплуатации и без посторонних загрязнений.

2. Изделие не подлежит гарантийному ремонту в следующих случаях:

а) на самом изделии отсутствуют информационные данные — оторвана шильда с названием, моделью и серийным номером либо стерты или изменены данные на самом изделии, данные не соответствуют номеру в гарантийном талоне;

б) если имеются следы постороннего вмешательства и вскрытия изделия или была попытка ремонта (ремонт) в неуполномоченном сервисном центре;

в) если обнаружены несанкционированные изменения конструкции или схемы.

3. Гарантия не распространяется на следующие неисправности:

а) механические повреждения и повреждения, вызванные попаданием внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых, в том числе и перегрузок электродвигателя, приведших к его выходу из строя;

б) повреждения, вызванные использованием нестандартных или некачественных принадлежностей и насадок;

в) повреждения, вызванные стихийными бедствиями;

г) повреждения, вызванные несоответствием Государственным стандартам параметров питающих сетей и других подобных факторов.

4. Гарантия не распространяется на расходные материалы и запасные части, пришедшие в негодность ввиду нормального износа и/или ограниченного срока службы - сменные фильтры, ножи, насадки, сеточки для бритв, лампы (в том числе галогеновые, кварцевые), аккумуляторы, батареи питания и т.д., а также на периодическое обслуживание, установку и настройку изделия на дому у потребителя.

5. Список уполномоченных сервисных центров (мастерских) может быть изменен без предварительного уведомления. Полную информацию о сервисных центрах можно получить в центральном сервисном центре по тел. (812) 633-00-00 или на сайте www.skrap.ru

6. По истечении гарантийного срока Вы можете воспользоваться платными услугами специалистов уполномоченных сервисных центров (мастерских).

С условиями гарантии ознакомлен, предпродажная проверка произведена, к внешнему виду и качеству работы изделия претензий не имею, а также подтверждаю приемлемость гарантийных условий.

| Архангельск Астрахань Барнаул Брянск Великий Новгород Волгоград Вологда Владимир Воронеж Дзержинск Екатеринбург Елань ( Волгоградская обл.) Иркутск Ижевск Ишим ( Тюменская обл. ) Казань Кинешма ( Ивановская область ) Киров Кирово-Чепецк Комсомольск-на-Амуре Кострома Кемерово Краснодар Красноярск Курган Курск Махачкала Мурманск Набережные Челны Нижний Новгород Новокузнецк Новосибирск Омск Орск Петрозаводск Псков Пермь Пятигорск Ростов- на-Дону Самара Санкт-Петербург Симферополь Смоленск Саратов Северодвинск Сургут Тамбов Тольятти Тюмень Ульяновск Уфа Чебоксары Челябинск Улан-Удэ Ярославль | ООО «Рембыттехника», ул Урицкого, 47, к.1 ООО ПКЦ «ВДВ», ул. Савушкина, д. 47 CЦ «АТЛАНТ», ИП Савин Н.К. ул. Сен-Симона, д. 42 ООО «Диод», ул. Пролетарская, д. 113 ООО «Айсберг-Сервис», ул. Северо-Западная, д. 54 ООО «Сервис 513», ул. Красноармейская, д. 170 ООО «Ремсервис», ул. Большая Санкт-Петербургская, д. 39, стр. 11 ЗИП-Волга (ИП Загуменнов С.А.), пр. Ленина, д. 179 ИП Спицына С. В., Шоссе Авиаторов, д. 17 Сервис ГИМ (ИП Манахова Л.Р.), ул. Хользунова, д. 18/3 Сервисный Центр VPS, ИП Камалов М.Ж., ул. Ангарская д.17 ИП Короткий С.А., ул. Ярославская, д. 30, с/ц «Бываловский» АСЦ «Домашняя техника», ИП Коновалов С.А., Пошехонское шоссе, д. 6а СЦ ИП Добжанская, пр. Ленина, д. 42 ИП Рукинов И.Н., ул.Кольцовская д.24 оф.100 АССЦ «Радуга» ООО», ул. Чапаева, д. 69/2 ИП Маренков С.В., СЦ «БИГ», СЦ «Восток-сервис», ул. Таганская, д. 79, офис 6 ИП Акимов А.С., ул. Вокзальная, д. 81 ТСО «Электроникс» (ИП Чураев Э.В.), ул. Литвинова, д. 20, стр. 10, оф. 43 «Профи-сервис» ИП Мазуренко В.В., ул. 4-ая Железнодорожная д. 100/3 «AScentre» ИП Васильев А.С., ул. Киевская, д. 34А СЦ «Доплер», ул. Красноярская, д. 26 ИП Широбоков В.И., ул. Маяковского, д. 43, строительная база «Южная» СЦ Норд (ИП Черногор А.А.), ул. Карла Маркса, д. 63 СЦ «Элнет» ул.Васильченко, д.1 к.153, оф.242 ООО «Ирина», ул. Фрунзе, д. 1 «Квадрат Сервис», ООО «РемТехник 95», Хлебозаводской проезд, д. 3 ООО «РемТехник 95», ул. Мира, д. 62 СЦ ООО «Гамбит», Братский переулок, д. 4, корп. 2 ИП Благовещенская М.Н, ул. Коммунаров, д. 5 ИП Ржаницын И.А. СЦ «Центрсервис», ул. Смирнова Юрия, д. 28А, к. 3 ИП Кукченко В.В. ВК-Сервис, пр. Ленина, д. 21а, офис 213 ИП Бабаков А.А. «БАТ-Сервис», ул. Белозёрная, д1/1 ИП Высоцкий В.А. СЦ «Электроальянс», ул. Спандаряна, д. 7 ИП Алексеев А.В. СЦ Алис, ул. Вавилова, д. 3, стр. 1 ООО «Заурал Монтаж Сервис», ул. Пичугина, д. 9 ООО «Маяк», ул. Сумская, д. 37Б ул. Студенческая, д. 36А ИП Джабраилов Р.Р. АСЦ «Сайда-Сервис», ул. Орджоникидзе, д. 153 ООО «Лидер-Сервис» ул.Книповича, д. 46 ООО «КамТермоСервис», ул. Машиностроительная, д. 75, ТД Мегастрой пр. Набережночелнинский, д. 37А, ТД Мегастрой ООО «Прок -сервис», ул. Марата, д. 51 ООО АССЦ»Радуга», ул. Лескова, д. 48 ООО «Сибсервис», ул. Грдины, д. 18 ООО «ДИСКУС», ул. Ленина, д. 70 ООО «Региональный Центр Бытового Обслуживания», Cеверный проезд, д. 7 ООО «Техносервис», Бердское шоссе, д. 61, к. 2 ИП Дмитриев А.В, ул. Петра Осминина, д. 12Б ИП Кленерт С.А., АСЦ «Вес-Трейд», ул. 20 лет РККА, д. 187 ИП Бердников В.В., Айс-сервис, ул. Батумская, д. 25 ИП Малащицкий А.М., ООО «Электрон», пр. Александра Невского, д. 57А ООО «СТ-сервис», ул. Труда, д. 58 СК-Сервис, ул. Деревообделочная д. 3, к. Б ул. Гашкова, д. 19А ул. Солдатова, д. 28 ИП Чернявский Е.В., АСЦ «Полисервис», г. Пятигорск, ул. 1-я Набережная, д. 32, корп. 4 г. Мин. Воды, ул. 50 Лет Октября, д. 67 ИП Капуза Г.Г., Технический центр «Телец», пр. Стачки, д. 219 ИП Дементьев А.Н., ул. Енисейская, оф. 8, 9 ООО «Спектр-В», пр. Карла Маркса, д. 360А, офис 8 ООО «ВСС» Видео-Сервис-Самара, ул. Гастелло, д. 35А Южное шоссе, д. 5, ТЦ Амбар Московское шоссе, д. 25, ТЦ Московский Московское шоссе, д. 5, ТЦ Мега Девяткино, Привокзальная площадь д.1 Сытный рынок, Сытнинскся пл. д3/5, павильон «Земледелец» ТК «Гаванский», Наличная ул. д.42 "Четыре сезона", Удельный пр-т, 2А, павильон 10 "Четыре сезона", Купчино, Балканская площадь СЦ ООО «НК-ЦЕНТР», ул. Ладыгина, 21 Глайс ППООО, СЦ «Рубин», ул. 25 Сентября, д. 50 СЦ Атлант, ул. Крупской, д. 44 ИП Колесников А.В, ул. Соколова, д. 320А ИП Варенбуд В.В., ул. Бойчука, д. 3 ООО «Мир инструмента», ул. Индустриальная, д. 25/2 ООО «БВС-2000», ул. Колхозная, д. 1А ООО «ВСС» Видео-Сервис-Самара, Южное шоссе, д. 6 ООО «Быттехсервис», ул. Мельникайте, д. 116, Центр быта, 2 этаж, пом. 219 АСЦ ИП Удалов Д.С., ул. Республики, д. 194/4 ул. Югорская, д. 52 ООО «Скала», СЦ Скала, ул. Транспортная, д. 4 ООО «Бирюса сервис», ул. Академика Королева, д. 6/1 ООО «ВТИ-Сервис», пр. М. Горького, д. 32/25 ¦ пр. И.Яковлева, д. 4/2 ООО «Новый сервис», ул. Энгельса, д. 23 ¦ Марпасадское шоссе, д. 9 ООО РСЦ «Подебус», ул. Ворошилова, д. 57В СЦ Мастер ИП, Митрофанов С.А., ул. Краснофлотская, д. 40 ООО «Трио Сервис», ул. Угличская, д. 12 | +7 (8182) 29-39-32, факс: +7 (8182) 29-42-47 +7 (8512) 25-19-39, 74-17-03 +7 (8512) 38-28-67, 38-35-84, 25-12-32 +7 (3852) 63-94-02, 59-10-15 +7 (3852) 36-20-02, +7 (3852) 75-49-50 +7 (4832) 33-13-08 +7 (8162) 33-20-43, +7 (8162) 60-65-30 +7 (8442) 71-42-44, +7 (927) 259-42-24, +7 (8442) 56-56-45, +7 (8442) 97-84-19 +7 (917) 33-37-880, +7 (8442) 50-32-38 +7 (937) 717-93-34, +7 (961) 074-27-87 +7 (8442) 45-94-69 +7 (8172) 71-64-53 +7 (8172) 71-59-69, +7 (8172) 71-81-29 +7 (904) 958-86-55 .+7 (952) 95-65-809, +7 (960) 132-20-94 +7 (8313) 28-06-66, +7 (8313) 28-14-20, +7 (906) 351-69-00 +7 (343) 213-95-16 +7 (84452) 5-50-94 +7 (3952) 20-90-06 +7 (3952) 620-047, +7 (3952) 677-762 +7 (3952) 648-232, +7 (908) 661-05-38 +7 (3952) 455-425, +7 (929) 432-54-25 +7 (3412) 505-773 +7 (34551) 7-05-01, +7 (34551) 7-21-31 +7 (843) 207-12-13 +7 (49331) 5-69-85 +7 (8332) 75-45-55 +7 (922) 900-29-00 +7 (4217) 59-56-51, +7 (909) 887-66-59 +7 (4942) 63-97-23, 300-107 +7 (4942) 30-2109 +7 (3842) 49-26-22, +7 (960) 900-09-28 +7 (918) 10-200-10, +7 (961) 50-19-222 +7 (391) 293-54-33, +7 (953) 593-40-33 +7 (391) 288-33-88 +7 (3522) 60-49-04, +7 (3522) 63-49-34 +7 (4712) 35-04-91 +7 (4712) 50-85-90 +7 (989) 669-48-99 +7 (8152) 40-00-83, +7 (8152) 44-47-49 +7 (986) 913-05-62 +7 (905) 372-29-27, +7 (8552) 369-379 +7 (831) 413-82-91 +7 (831) 423-62-29, +7 (831) 256-68-18, +7 (906) 360-10-46 +7 (3843) 20-31-33, +7 (904) 967-92-92 +7 (3843) 799-490, +7 (950) 274-87-62, +7 (913) 130-61-32 +7 (383) 230-31-35 +7 (383) 319-65-25 +7 (3812) 59-70-36, 47-12-12 +7 (3812) 57-70-92 +7 (3537) 33-84-43, +7 (3537) 337-443 +7 (8142) 59-50-15 +7 (8112) 72-13-90 +7 (342) 221-40-99 +7 (8793) 33-17-29 +7 (863) 300-75-94 +7 (846) 931-85-46 +7 (846) 201-87-14 +7 (846) 225-12-73, +7 (846) 206-04-64 +7 (901) 803-15-70 +7 (901) 803-57-40 +7 (901) 803-57-70 +7 (931) 365-94-38 +7 (969) 320-53-32 +7 (963) 320-53-23 +7 (967) 978-96-04 +7 (963) 320-53-36 +7 (978) 066-24-01 +7 (4812) 62-29-79, +7 (915) 64-55-633 +7 (4812) 45-05-13, +7 (920) 333-09-44 +7 (8452) 51-41-99 +7 (953) 930-68-65 +7 (3462) 22-90-36 +7 (4752) 561-942 +7 (901) 803-60-02 +7 (3452) 61-02-68 +7 (3452) 92-40-01, +7 (906) 873-43-35 +7 (919) 922-06-60 +7 (8422) 27-30-01 +7 (347) 236-57-07 +7 (8352) 41-03-73, 43-15-32, 55-65-94 +7 (8352) 38-02-22, +7 (8352) 37-13-38 +7 (351) 225-13-13, +7 (351) 236-12-40 +7 (3012) 50-95-03, +7 (983) 431-63-29 +7 (4852) 25-94-83, 45-76-78 |
| --- | --- | --- |

АДРЕСА СЕРВИСНЫХ ЦЕНТРО