Технический паспорт

(инструкция по эксплуатации) 
сверлильной машины KEOS KS 350

Технические характеристики:

Сверлильная установка для алмазного бурения KEOS KS 350

| Номинальное напряжение | 220 В |
| --- | --- |
| Потребляемая мощность | 3200 Вт |
| № заказа |  |

Частота: 50-60 Гц

Максимальный диаметр сверления : 350 мм

Крепление коронки: UNC 1/4" и 1/2"(резьба выходного вала)

Класс защищенности: I

Степень защиты: IP 20

Подавление помех: EN 55014 и EN 61000

| Скорость | Частота вращения | Максимальный диметр сверления |
| --- | --- | --- |
|  | 100-340 об/мин | 350 мм |
|  | 100-530 об/мин | 180 мм |
|  | 100-660 об/мин | 100 мм |

Комплектация

KEOS KS 350 поставляется в комплекте с шаровым краном, штативом, автоматом защиты (PRCD) и инструкцией по эксплуатации.

Предназначение

Сверлильная машина KEOS KS 350 предназначена для мокрого бурения бетона, кирпича, асфальта, камня и каменной кладки с коронками соответствующего диаметра с алмазными сегментами. К работе допускаются операторы после соответствующего обучения. Допускается применение для бурения отверстий только в штатной комплектации, в том числе, и дополнительных.

Техника безопасности
Безопасная работа с механизмом возможна только тогда, когда пользователь полностью ознакомился с данной инструкцией по эксплуатации  и  по технике безопасности и точно соблюдает всё то, что написано в этих инструкциях. Кроме того, прежде чем приступить к использованию данного аппарата, необходимо пройти практическое обучение. Следите за положением и состоянием электрического кабеля. Если сетевой кабель был поврежден или обрезан при эксплуатации, не дотрагиваетесь до него. Необходимо немедленно извлечь электровилку из гнезда розетки. Никогда не используйте механизм с поврежденным электрическим кабелем.

Предвидеть все вероятные ситуации, которые могут возникнуть при использовании сверлильной машины, невозможно. Необходимо руководствоваться здравым смыслом и соблюдать осторожность.

При сверлении в полу, потолке или стене убедитесь в том, что  Вы не просверлите электрические сети, газопроводные или водопроводные трубы. Используйте при необходимости металлоискатель.  Прежде чем приступить к работе, проконсультируйтесь у заказчика (руководителя работ), чтобы определить точное место сверления.

Инструмент нельзя использовать  во влажной среде. Сам инструмент также не должен быть сырым. После использования по предназначению сверлильная машина обязательно должна быть очищена от пыли и просушена. Не используйте жидкости для чистки электродвигателя.

- Не использовать инструмент во взрывоопасной среде

- Не использовать инструмент, стоя на лестнице

- Не сверлить асбестосодержащие материалы

- Не тянуть и не переносить инструмент за его кабель. Необходимо всегда проверять инструмент, его кабель и штепсельную вилку до начала применения на отсутствие повреждений. Повреждения может устранить только специалист. Включайте штепсельную вилку в розетку только тогда, когда инструмент выключен. (Выключатель в положении “O” )

- Какие-либо модификации инструмента запрещены.

- Инструмент должен работать только под чьим-нибудь наблюдением. Выдерните шнур из розетки или отключите питание, если никто не контролирует работу. Не подключайте агрегат к сети при его монтаже на штатив, установке и снятии коронок.

- Отключите питание, если по какой-либо причине инструмент перестал работать.  (заклинивание коронки, падение напряжения в сети и т.д.)Таким образом, Вы избежите его включения в неожиданное время, когда невозможно осуществить контроль за его работой.

- Не используйте инструмент, если часть корпуса повреждена, или при  включении повредились кабель или штепсельная вилка.

- Электрические инструменты необходимо периодически давать на проверку специалисту.

- При использовании сверлильной машины не допускается попадание в мотор и в другие электрические детали охлаждающий или любой другой жидкости.

- Прекратите работу, если  вода или смазка вытекает из контрольного отверстия. В этом случае отнесите инструмент в сервисный центр.

- При использовании инструмента используйте средства индивидуальной защиты (очки, перчатки, наушники и тд.)

- Не дотрагивайтесь до вращающихся деталей.

- Запрещается пользоваться инструментом людям моложе 16 лет

- Во время работы с данным инструментом, оператор и его помощники должны быть одеты в специальную одежду, сапоги и перчатки.

- Всегда будьте внимательны во время работы, не отвлекайтесь во время работы на посторонние действия.

- Помните, что данная сверлильная машина является источником повышенной опасности.

Монтаж сверлильного оборудования.

  - Проверьте затяжку болтов крепления стойки к опоре штатива.

  - Установите сверлильную машину на каретку штатива (каретка должна находиться в заторможенном состоянии)

  - Проверьте плавность вращения  вала каретки  и ее перемещение по зубчатой стойке штатива.

  - Проверьте отсутствие люфта  (биения) корпуса каретки на зубчатой стойке. При необходимости подтяните подвижные вкладыши с помощью четырех специализированных резьбовых втулок.

  - Установите сверлильный агрегат так, чтобы центр требуемого отверстия совпадал с центром вала сверлильной машины.

  - Опора штатива должна иметь хорошую устойчивость. Крепление штатива к поверхности осуществляется с помощью анкера.

  - С помощью регулировочных болтов опоры добейтесь неподвижного (!) вертикального (горизонтального) положения сверлильного агрегата относительно поверхности.

  - Затяните анкерное крепление и опору станины.

  - Законтрите контргайками регулировочные болты опоры станины.

  - Проверьте, чтобы вал сверлильной машины был расположен параллельно стойке штатива.

  - Установите коронку требуемого размера на вал сверлильной машины. Обязательно используйте медные кольца прокладки. Данная операция требует определенного навыка. Необходимо соблюдать аккуратное обращение с корпусом, сегментами и резьбовым соединением коронки и вала сверлильной машины. Перед установкой коронки рекомендуется смазать  резьбы густой смазкой

Смена передач

KEOS KS 350, оснащен 3-мя зубчатыми передачами. Выберите соответствующую скорость в зависимости от диаметра сверления  и применяемой коронки. Переключение передач осуществлять только на полностью остановившемся двигателе. Для облегчения переключения передач слегка проверните вал сверлильной машины.

Внимание!

Никогда с принудительной силой не переключайте передачи. Никогда не используйте несоответствующие приспособления (кусачки, молоток и т.п.) для переключения передачи.

Электрический агрегат (электродвигатель)

KEOS KS 350 изготовлен по классу защищенности I. В целях защиты аппарат может приводиться в действие только при помощи  автомата защиты.  Механизм оснащен (согласно стандарту) PRCD-выключателем, расположенным в шнуре, который позволяет соединить прибор непосредственно к заземленной розетке.

Внимание! 
PRCD защитный выключатель нельзя опускать в воду.

PRCD защитные выключатели нельзя использовать для включения/выключения инструмента.

До начала работы проверьте соответствующие характеристики, нажав кнопку TEST.

Используйте только 3-хпроводной кабель-удлинитель с защитной жилой (проводом) и с достаточной величиной поперечного разреза. (минимум 2,5 мм2)  Если поперечный разрез меньше необходимой величины, это может привести к повышенному потреблению электроэнергии и перегреву мотора и кабеля.

Вначале проверьте соответствие питания  (электрическое напряжение и частоту) с паспортным данным. Допускается отклонение электрического напряжения от +6 до -10%.

Водное охлаждение

Соедините инструмент с системой водоснабжения или с баллоном с водой, используя коннектор на кране подачи воды.

Внимание! Максимальное давление, под которым может находиться вода, должно быть не более 3 бар. Превышение давления приводит к выходу из строя уплотнительных манжет (сальников) вала сверлильной машины.

Убедитесь, что механизм работает с достаточным количеством воды. Используйте всегда только чистую водопроводную воду.

Работа без подачи воды или с недостаточной подачей воды приводит к преждевременному износу сальников и других узлов машины.

Защита от перегрузки

Чтобы защитить  механизм, мотор и коронку, KS 350 оснащен средствами механической и электрической защиты.

Механические: в корпусе редуктора установлены тормозные диски сцепления, которые отключают вал сверлильной машины от редуктора при неожиданной блокировке коронки в отверстии.

Электрические:  автоматический выключатель (защищает электрическую часть двигателя в случае перегрузки или короткого замыкания) и устройство защиты оператора (PRCD).

Никогда не пытайтесь освободить заклиненную коронку  с помощью включения/выключения сверлильной машины. Используйте специальное приспособление для извлечения заклиненных коронок .

Предохранительная муфта

Предохранительная фрикционная муфта может поглощать толчки и большие нагрузки. Данная муфта не основное средство защиты, а всего лишь вспомогательное устройство. Чтобы поддерживать муфту в хорошем состоянии, не следует допускать проскальзывание длительное  время (максимум 1-2 секунды ) в каждом случае. После сильного износа муфту необходимо подрегулировать или заменить в сервисном центре.

Сверление

Мотор KEOS KS 350 оснащен электрической регулировкой оборотов. Старайтесь всегда сверлить на 100% оборотов. Понижайте обороты только при необходимости («забуривании», прохождении пустот и др.) и на не продолжительное время.

С помощью шарового клапана отрегулируйте подачу  воды, чтобы полностью вымыть струей шлам из  отверстия. Если остатки (грязь) осаждаются  по стенкам отверстия, увеличьте количество подаваемой воды. Если коронка перестала сверлить («замыливание сегмента»), следует вскрыть сегмент с помощью шлифовального камня (абразивного круга).

Убедитесь, что коронка не вибрирует.

Переместите каретку штатива в соответствующем направлении до соприкосновения сегментов с поверхностью. Не прилагайте чрезмерного усилия первые 2-5 мм, для предотвращения смещения центра отверстия от требуемой точки. Продолжайте перемещение каретки, заглубляя коронку в высверливаемое отверстие, прилагая обычное усилие. Не стоит прилагать чрезмерное усилие, оно приведет к снижению скорости бурения и перегрузке двигателя.

Если коронку заклинило, отключите  питание, и гаечным ключом поверните коронку вправо-влево. После начала свободного перемещения осторожно выведите коронку из отверстия. При невозможности - используйте специальное приспособление.

Не используйте сверлильную машину непрерывно более 30 мин.

Замена коронок Уход и обслуживание

Алмазные коронки с резьбой 1 1/4" UNС и 1/2" можно установить непосредственно на рабочий вал.

Для коронок с другими резьбами используйте переходники.

Всегда используйте коронки, которые соответствуют материалу, который нужно просверлить. Вы можете пользоваться механизмом, только если используете  недеформированные коронки с биением не более 2 мм.

Коронка имеет правую резьбу. Чтобы установить коронку на вал сверлильной машины:

- установите коронку под валом сверлильной машины; для того, чтобы не повредить сегменты, используйте подкладку (доска, фанера);

- опустите на штативе сверлильную машину до соприкосновения вала с резьбовым хвостовиком коронки

- осторожно опуская каретку, вручную проворачивайте вал сверлильной машины (или коронку) в направлении завинчивания;

- при входе резьбы в зацепление, доверните коронку до упора (выступ на валу);

- подтяните коронку ключом (32 или 41); коронка по резьбе должна заходить легко, «от руки», при заедании снимите коронку с вала, очистите резьбовые соединения.

Никогда не извлекайте коронку с толчковым воздействием, так как  можно повредить агрегат.

При помощи некоторых водоотталкивающих смазочных веществ (смазка «Шрус», «Литол» и др.), которые наносятся на резьбу  коронки,  можно легче снять коронку. Также в этих целях можно использовать медное кольцо, которое устанавливается между валом и коронкой.

До начала ремонтных работ необходимо отключить сетевой кабель от питания.

Ремонт могут осуществлять только квалифицированные специалисты в данной области.  После каждого ремонта агрегат должен проверить электрик. Благодаря  дизайну агрегат не требует большого ухода и обслуживания. Регулярно необходимо проводить следующие работы:

- Очищать агрегат после его использования

- Смазывать резьбу коронки специальным веществом («Шрус», «Литол» и др.)

- Очищать от пыли вентиляционные щели

- Следить за тем, чтобы во время очистительного процесса не попадала вода в агрегат

Чтобы дольше сохранить  изолирующие свойства манжет (сальников), через 10-15 часов работы проливайте любым минеральным маслом водяную муфту.

Отсоедините агрегат от источника воды. Откройте водяной кран, влейте немного масла, закройте водяной кран,  и проверните вручную вал.

Для продления срока эксплуатации необходимо проводить регулярное техническое обслуживание:

После первых 100 часов работы необходимо заменить масло в редукторе, а также проверить общее состояние всех узлов агрегата. Замена масла существенно удлиняет долговечность агрегата. Производится в сервис-центре.

Каждые 200 часов использования, либо 1 раз в год, что наступит ранее, необходимо проверять все узлы агрегата и изнашиваемые детали ( масло, подшипники, сальники, щетки и другие). И при необходимости, их заменить. (Используйте только оригинальные комплектующие.)

Раз в 3 месяца  коммутатор, кабель и розетку необходимо осматривать специалисту сервис центра.

Уровень шума.

Степень излучения шума определяется после DIN 45 635, часть 21.  Уровень звукового давления  может быть более 85 dB. Необходимо одевать шумоизолирующие наушники.

Неисправности в работе.

При неисправности агрегата, отключите его от сети. Ремонт электрических инструментов может осуществить только электрик.

| Неисправность | Возможная причина | Ремонт |
| --- | --- | --- |
| Агрегат не работает | Прервалась подача электроэнергии Повреждение кабеля или розетки Повреждение выключателя Повреждение PRCD | Включите в сеть электроинструмент, проверьте его функциональность Обратиться к специалисту, заменит при необходимости Обратиться к специалисту, заменит при необходимости |
| Мотор работает - коронка не вращается | Повреждение трансмиссии | Обратитесь в сервисный центр обслуживания |
| Увеличивается скорость сверления | Водяное давление/скорость прохождения воды слишком велики Повреждение коронки Повреждение трансмиссии Сточились сегменты | Отрегулируйте скорость прохождения воды . Проверьте коронку на повреждения, замените при необходимости Обратитесь в сервисный центр обслуживания. Обратитесь в сервисный центр обслуживания |
| Выключение мотора | Остановился двигатель Превышение нагрузки. | Отключите агрегат и снова верните к работе. |
| Утечка воды из трансмиссии | Повреждение сальников | Обратитесь в сервисный центр обслуживания |

Гарантийный случай

Согласно условиям поставки, поставщик обязуется предоставить гарантию сроком 12 месяцев для удаления неисправностей. (Необходимо предъявить соответствующий документ-счет-фактуру или квитанцию).

Повреждения, связанные с естественным износом оборудования, несоответствующим его использованием, гарантии не подлежат.

Повреждения, связанные с дефектами или производственным браком, должны быть устранены бесплатно.

С жалобами можно обратиться к производителю или в специализированный сервисный центр Группы Компаний Агава ,представив агрегат  в не разобранном состоянии, очищены от грязи.

К гарантийным случаям не относятся:

- износ подшипников;

- износ уплотнительных манжет (сальников);

- износ угольных щеток электродвигателя;

- износ фрикционных (тормозных) дисков.

- поломки агрегата, возникшие вследствие не прохождения или не своевременного прохождения ТО

В гарантийный ремонт не принимаются:

- агрегат с видимыми внешними повреждениями;

- агрегат, обслуживание или модификация которого проводилось не в сервисном центре;

- агрегат с подгоревшими  тормозными  (фрикционными) дисками;

- агрегат с перегоревшими PRCD, электрической вилкой, выключателем, защитными устройствами.

ТО №1 проводится через 100 часов работы  бурильной установки (в гарантийный период - только в специализированных сервисных  центрах по адресам:

г. Москва, ул.Академика Королёва, д.13, тел. 8 800 333 51 22

г. Санкт- Петербург, Полюстровский пр-т, д.74, Литера Ж, тел. 8 800 333 51 22,   www.agavas.ru

ТО №1 включает в себя:

-объем работ, проводимый при ежедневном ТО;

-замену масла в редукторе;

-проверку состояния подшипников ротора, при необходимости, их замену;

-проверку состояния щеток, ламелей ротора, их очистку;

-проверку состояния уплотнительных соединений вала редуктора (манжет), при необходимости их замену;

-проверку состояния элементов электрических соединений, при необходимости их ремонт или замена;

ТО №2 проводится через каждые 200 часов работы в специализированном сервисном центре. Допускается, по истечение гарантийного срока, замена щеток электродвигателя, производимая через каждые 200 часов работы квалифицированным мастером самостоятельно.

Перечень быстро изнашиваемых узлов и деталей:

- подшипники ротора;

- уплотнительные манжеты между редуктором и электродвигателем;

- уплотнительная манжета крышки электродвигателя;

- уплотнительные манжеты водяного охлаждения;

- фрикционные диски;

- подшипники валов редуктора;

- щетки электродвигателя;

Гарантийные обязательства производителя (продавца) распространяются, при условии соблюдения правил эксплуатации и обслуживания, на замену 1-2 деталей  вышедших из строя одновременно. Совокупность неисправностей (вышедших из строя деталей) свидетельствует о нарушении условий эксплуатации или обслуживания бурильной установки.

ВНИМАНИЕ! Во избежание преждевременного выхода из строя бурильной установки немедленно прекратить работу при появлении любого из ниже перечисленных признаков неисправности:

- повышенный шум редуктора или электродвигателя;

- пробуксирование вала редуктора;

- заклинивание вала редуктора;

- неоднократное (повторное) отключение средств защиты электрических цепей(предохранительного устройства, теплового реле;

- подтекание охлаждающей жидкости из-под манжеты вала редуктора;

- подтекание смазки из-под крышки редуктора или появление смазки в составе охлаждающей жидкости;

- неустойчивое (относительно штатива) положение бурильной машины -нарушенная регулировка направляющих каретки;

- биение коронки более 3мм;

| Наименование | Номер по раскладке | артикул |
| --- | --- | --- |
| Манжета водяной муфты для мотора Keos KS-350 | 1 | 250001 |
| Водяная муфта для мотора Keos KS-350 | 2 | 350002 |
| Болт водяной муфты для мотора Keos KS-350 | 3 | 350003 |
| Кран подачи воды для мотора Keos KS-350 | 4 | 350004 |
| Манжета водяной муфты для мотора Keos KS-350 | 5 | 900027 |
| Главный вал для мотора Keos KS-350 | 6 | 350006 |
| Подшипник главного вала нижний для мотора Keos KS-350 | 7 | 350007 |
| Ведомый вал для мотора Keos KS-350 | 8 | 350008 |
| Пружина ведомого вала для мотора Keos KS-350 | 9 | 350009 |
| Шарик ведомого вала для мотора Keos KS-350 | 10 | 350010 |
| Шестерня 3ей передачи для мотора Keos KS-350 | 11 | 3500111 |
| Стопорное кольцо 3ей передачи для мотора Keos KS-350 | 12 | 350012 |
| Шекстерня 2ой передачи для мотора Keos KS-350 | 13 | 350013 |
| Шестерня 1ой передачи для мотора Keos KS-350 | 14 | 350014 |
| Стопоное кольцо 1ой передачи для мотора Keos KS-350 | 15 | 350015 |
| Подшипник ведомого вала верхний для мотора Keos KS-350 | 16 | 900329 |
| Стопорное кольцо главного вала для мотора Keos KS-350 | 17 | 350017 |
| Подшипник главного вала верхний для мотора Keos KS-350 | 18 | 900329 |
| Болт редуктора малый для мотора Keos KS-350 | 19 | 350019 |
| Болт редуктора для мотора Keos KS-350 | 20 | 350020 |
| Гроверная шайба редуктора для мотора Keos KS-350 | 21 | 350021 |
| Шайба редуктора для мотора Keos KS-350 | 22 | 350022 |
| Стопорное кольцо рукоятки передач для мотора Keos KS-350 | 23 | 350023 |
| Уплотнение рукоятки передач для мотора Keos KS-350 | 24 | 350024 |
| Рукоятка передач для мотора Keos KS-350 | 25 | 350025 |
| Болт крепления шильды рукоятки передач для мотора Keos KS-350 | 26 | 350026 |
| Шильда рукоятки передач для мотора Keos KS-350 | 27 | 350027 |
| Штифт рукоятки передач для мотора Keos KS-350 | 28 | 350028 |
| Штифт редуктора для мотора Keos KS-350 | 29 | 350029 |
| Корпус редуктора для мотора Keos KS-350 | 30 | 350030 |
| Опора тормозного диска нижняя для мотора Keos KS-350 | 31 | 350031 |
| Тормозной диск для мотора Keos KS-350 | 32 | 350032 |
| Главная шестерня для мотора Keos KS-350 | 33 | 350033 |
| Опора тормозного диска верхняя для мотора Keos KS-350 | 34 | 350034 |
| Пружинное кольцо главного вала для мотора Keos KS-350 | 35 | 350035 |
| Втулка главного вала для мотора Keos KS-350 | 36 | 350036 |
| Гайка главного вала для мотора Keos KS-350 | 37 | 360037 |
| Подшипник главного вала верхний для мотора Keos KS-350 | 38 | 900329 |
| Подшипник ведущего вала нижний для мотора Keos KS-350 | 39 | 900329 |
| Ведущий вал для мотора Keos KS-350 | 40 | 350040 |
| Шпонка ведущего вала для мотора Keos KS-350 | 41 | 350041 |
| Шестерня ведущего вала для мотора Keos KS-350 | 42 | 350042 |
| Подшипник ведущего вала верхний для мотора Keos KS-350 | 43 | 900329 |
| Уплотнение редуктора для мотора Keos KS-350 | 44 | 350044 |
| Манжета крышки редуктора для мотора Keos KS-350 | 45 | 71046 |
| Крышка редуктора для мотора Keos KS-350 | 46 | 350046 |
| Пружинное кольцо ротора нижнее для мотора Keos KS-350 | 47 | 350047 |
| Защита статора для мотора Keos KS-350 | 48 | 350048 |
| Подшипник ротора нижний для мотора Keos KS-350 | 49 | 250038 |
| Ротор для мотора Keos KS-350 | 50 | 350050 |
| Подшипник ротора верхний для мотора Keos KS-350 | 51 | 900329 |
| Болт статора для мотора Keos KS-350 | 52 | 350052 |
| Кожух статора для мотора Keos KS-350 | 53 | 350053 |
| Втулка статора для мотора Keos KS-350 | 54 | 350054 |
| Статор для мотора Keos KS-350 | 55 | 350055 |
| Пружинное кольцо ротора верхнее для мотора Keos KS-350 | 56 | 350056 |
| Наклейка для мотора Keos KS-350 | 57 | 350057 |
| Корпус электродвигателя для мотора Keos KS-350 | 58 | 350058 |
| Болт для мотора Keos KS-350 | 59 | 350059 |
| Щеткодержатель для мотора Keos KS-350 | 60 | 350060 |
| Угольная щётка для мотора Keos KS-350 | 61 | 350061 |
| Винт щеткодержателя для мотора Keos KS-350 | 62 | 350062 |
| Пружина щеткодержателя для мотора Keos KS-350 | 63 | 350063 |
| Болт щеткодержателя для мотора Keos KS-350 | 65 | 350064 |
| Крышка электродвигателя для мотора Keos KS-350 | 66 | 350065 |
| Винт крышки электродвигателя для мотора Keos KS-350 | 67 | 350066 |
| Уровень для мотора Keos KS-350 | 68 | 350067 |
| Рукоятка переноса для мотора Keos KS-350 | 69 | 350069 |
| Винт рукоятки переноса для мотора Keos KS-350 | 70 | 350069 |
| Коммутационная коробка для мотора Keos KS-350 | 71 | 350070 |
| Крышка коммутационной коробки для мотора Keos KS-350 | 72 | 350071 |
| Винт коммутационной коробки для мотора Keos KS-350 | 73 | 350072 |
| Винт коммутационной коробки малый для мотора Keos KS-350 | 74 | 350073 |
| Главный выключатель для мотора Keos KS-350 | 75 | 350074 |
| Поворотная рукоятка для мотора Keos KS-350 | 76 | 350075 |
| Крепеж платы управления для мотора Keos KS-350 | 77 | 350076 |
| Плата управления для мотора Keos KS-350 | 78 | 350077 |
| Наклейка коммутационной коробки для мотора Keos KS-350 | 79 | 350078 |
| Винт платы управления для мотора Keos KS-350 | 80 | 350079 |
| Усилитель силового кабеля для мотора Keos KS-350 | 81 | 350080 |
| Блок ПРЦД для мотора Keos KS-350 | 82 | 350081 |
| Силовой кабель для мотора Keos KS-350 | 83 | 350082 |

Сверлильная машина KEOS KS-350

Серийный номер__________________________________

Год выпуска____________________________________

Дата продажи___________________________________

Производитель сохраняет за собой право вносить изменения в конструкцию или технологию изготовления; таковые изменения не влекут за собой обязательств по изменению или улучшению ранее выпущенных изделий.

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок на изделие составляет 12 месяцев.

Если какая-либо деталь окажется неисправной вследствие производственного дефекта в срок до 12 месяцев со дня покупки изделия в магазине, компания через свои уполномоченные сервисные центры произведет ремонт или замену (по единственно нашему усмотрению, если иное не определено законом), бесплатные для клиента, при следующих условиях:

- Имеется в наличии документ, подтверждающий приобретение, и правильно заполненное гарантийное свидетельство.

- Неисправность не является следствием неправильной эксплуатации, небрежности или неправильной регулировки со стороны пользователя.

- Неисправность не является следствием чистого износа или выработки ресурса детали или изделия.

- Изделие не проходило сервисного обслуживания, не ремонтировалось, не разбиралось на части и не переделывалось каким-либо лицом, не уполномоченным Группой Компаний Агава

Гарантия не распространяется:

- На замену изношенного или поврежденного оборудования.

- На неисправности, возникшие в результате несообщения о первоначальной неисправности.

- На неисправности, возникшие в результате нарушения инструкций и рекомендаций, содержащихся в Руководстве оператора (Инструкции по эксплуатации), в том числе поломки агрегата, возникшие вследствие не прохождения или несвоевременного прохождения ТО

- На изделие, которое подвергалось ремонту или конструктивным изменениям неуполномоченными Группой Компаний Агава лицами, или если удален, неразборчив или изменен серийный номер изделия.

- На неисправности, вызванные транспортными повреждениями, небрежным обращением или плохим уходом,  неправильным использованием (включая перегрузку), подключением к неправильному напряжению питания.

- На детали, вышедшие из строя вследствие нормального износа, например, цепи, шины, свечи, звездочки, подшипники, сальники., а также детали, срок службы которых зависит о регулярного технического обслуживания.

- На внешние механические повреждения, вызванные эксплуатацией.

- На такие виды работ, как регулировка, чистка и прочий уход за изделием, оговоренный в Руководстве оператора (Инструкции по эксплуатации).

В случае несвоевременного извещения о выявленных неисправностях, Группой Компаний Агава оставляет за собой право отказаться полностью или частично от удовлетворения предъявляемых претензий (ст.483 ГК РФ)

Группой Компаний Агава не берет на себя обязательств по гарантийному ремонту неисправностей, возникших полностью или частично, прямо или косвенно вследствие установки или замены деталей, либо установки дополнительных деталей, которые не являются произведенными или одобренными Группой Компаний Агава, либо вследствие модификации изделия любым способом.

Ответственность по настоящей гарантии ограничивается указанными в настоящем документе обязательствами, если иное не определено законом.

Подпись продавца   _________________________________