Измерительный шаблон сварщика

MG11 ЭЛИТЕСТ

ПАСПОРТ

1 НАЗНАЧЕНИЕ

Измерительный шаблон сварщика MG11 ЭЛИТЕСТ изготовлен в соответствии с 
ТУ 3936-034-96651179-2016 и предназначен для контроля катетов и формы угловых швов в тавровых, нахлесточных и угловых соединениях, выполненных в соответствии с международными стандартами, где за основу взята дюймовая система исчисления величин.

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ И МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Таблица 2.1

| Наименование параметра | Значение |
| --- | --- |
| Материал | нержавеющая сталь |
| Габаритные размеры, мм | 102 × 32 × 13 |
| Масса, не более, грамм | 125 |

Набор пластин				 Пластина

Рисунок 1 – Общий вид измерительного шаблона сварщика MG11 ЭЛИТЕСТ

1 – пластина; А – установочные грани; Б – грань для определения катета; 
В – линии для контроля катета; Г – грань для определения формы углового 
шва (выпуклая, вогнутая, нормальная)

Таблица 2.2

| Контроль швов с катетами |  | Погрешность измерения |  |
| --- | --- | --- | --- |
| дюйм | мм | дюйм | мм |
| 1/8×1/8 | 3,2×3,2 | ±1/64 | ±0,2 |
| 3/16×3/16 | 4,8×4,8 |  |  |
| 1/4×1/4 | 6,4×6,4 |  |  |
| 5/16×5/16 | 7,9×7,9 |  |  |
| 3/8×3/8 | 9,5×9,5 |  |  |
| 7/16×7/16 | 11,1×11,1 |  |  |
| 1/2×1/2 | 12,7×12,7 |  |  |
| 5/8×5/8 | 15,9×15,9 |  |  |
| 3/4×3/4 | 19,1×19,1 |  |  |
| 7/8×7/8 | 22,2×22,2 |  |  |
| 1×1 | 25,4×25,4 |  |  |

3 УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Таблица 3.1

| Наименование параметра | Значение |
| --- | --- |
| Температура окружающего воздуха, °С | −40 ÷ +45 |
| Относительная влажность воздуха (при температуре +25 °С), %, не более | 80 |

4 КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ

Таблица 4.1

| Наименование | Количество |
| --- | --- |
| Измерительный шаблон сварщика MG11 ЭЛИТЕСТ | 1 шт. |
| Чехол | 1 шт. |
| Паспорт | 1 экз. |

- Транспортирование и хранение

  - Транспортирование изделия производится в соответствии с ГОСТ 13762-86 в крытых транспортных средствах, всеми видами транспорта, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта.

  - В части воздействия климатических факторов внешней среды хранение должно осуществляться по условиям 1 в соответствии с ГОСТ 15150-69.

  - Хранение производится в складских помещениях, защищающих от воздействия атмосферных осадков, при отсутствии в воздухе паров кислот, щелочей и других химически активных веществ.

- Сведения об утилизации

  - В составе материалов, применяемых в изделии, не содержатся драгоценные материалы.

  - Утилизация изделия должна производиться в соответствии с ГОСТ Р 55838-2013, а также руководствуясь Федеральными законами № 89-ФЗ от 24.06.1998 г. «Об отходах производства и потребления» и № 7-ФЗ от 10.01.2002 г. «Об охране окружающей среды».

7 Метрологическое обеспечение измерений

- Периодичность и порядок метрологического обеспечения устанавливается нормативно-технической и эксплуатационной документацией, а также потребителем, в зависимости от условий и интенсивности эксплуатации, но не реже одного раза в 12 месяцев.

8 Условия эксплуатации

8.1 Не допускать ударов и падений шаблона во избежание повреждений.

8.2 Не проводить рабочими плоскостями шаблона по контролируемым поверхностям.

8.3 По окончании работ протереть шаблон сухой салфеткой и положить в чехол.

9 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

| Измерительный шаблон сварщика MG11 ЭЛИТЕСТ ____________ наименование заводской номер |  |
| --- | --- |
| изготовлен в соответствии с ТУ 3936-034-96651179-2016 и признан годным к эксплуатации. |  |
| ______________________ личная подпись ______________________ МП число, месяц, год; ____________________ расшифровка подписи. |

10 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие измерительного шаблона сварщика 
MG11 ЭЛИТЕСТ требованиям ТУ 3936-034-96651179-2016 при соблюдении потребителем условий и правил эксплуатации, транспортирования и хранения.

Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев с момента отгрузки покупателю.

11 Информация об изготовителе

ООО «Арион», ИНН 5260177584

адрес: 603093, Россия, г. Нижний Новгород, ул. Родионова, д. 134, литер А, помещение 3.

т/ф: 8 800 511-01-14, 8 (831) 434-96-41

e-mail: xrs@xrs.ru			сайт: арион.рф