Измерительный шаблон сварщика

WG6 ЭЛИТЕСТ

ПАСПОРТ

1 НАЗНАЧЕНИЕ

Измерительный шаблон сварщика WG6 ЭЛИТЕСТ изготовлен в соответствии с 
ТУ 3936-034-96651179-2016 и предназначен для визуально-измерительного контроля параметров стыкуемых деталей и сварного шва.

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ И МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Таблица 2.1

| Наименование параметра | Значение |
| --- | --- |
| Материал | нержавеющая сталь |
| Габаритные размеры, мм | 55 × 59 × 9 |
| Масса, не более, грамм | 55 |

Лицевая сторона 			                           Оборотная сторона

Рисунок 1 – Общий вид измерительного шаблона сварщика WG6 ЭЛИТЕСТ

1 – основание; 2,3 – измерительные движки; А, Б, В, Д – измерительные шкалы; 
К – контрольная риска-индекс шкалы (А); Г1-3, Е1-2 – контрольные углы;

Л – грань для снятия показаний по шкале (В)

Таблица 2.2

| Шкала | Единица измерения | Диапазон шкалы | Цена деления шкалы | Погрешность измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| А | мм | 20,0–0–15,0 | 1,0 | ±0,20 |
| Б | мм | 0–30,0 | 1,0 | ±0,15 |
| В | град. | 20,0–80,0 | 10,0 | ±2,50 |
| Г1 |  | 65,0 | – | ±2,50 |
| Г2 |  | 60,0 | – | ±2,50 |
| Г3 |  | 55,0 | – | ±2,50 |
| Е1 |  | 122,5 | – | ±2,50 |
| Е2 |  | 117,5 | – | ±2,50 |
| Д | мм | 0,5–3,5 | 0,1 | ±0,10 |

3 УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Таблица 3.1

| Наименование параметра | Значение |
| --- | --- |
| Температура окружающего воздуха, °С | −40 ÷ +45 |
| Относительная влажность воздуха (при температуре +25 °С), %, не более | 80 |

4 КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ

Таблица 4.1

| Наименование | Количество |
| --- | --- |
| Измерительный шаблон сварщика WG6 ЭЛИТЕСТ | 1 шт. |
| Пластиковый футляр | 1 шт. |
| Паспорт | 1 экз. |

- Транспортирование и хранение

  - Транспортирование изделия производится в соответствии с ГОСТ 13762-86 в крытых транспортных средствах, всеми видами транспорта, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта.

  - В части воздействия климатических факторов внешней среды хранение должно осуществляться по условиям 1 в соответствии с ГОСТ 15150-69.

  - Хранение производится в складских помещениях, защищающих от воздействия атмосферных осадков, при отсутствии в воздухе паров кислот, щелочей и других химически активных веществ.

- Сведения об утилизации

  - В составе материалов, применяемых в изделии, не содержатся драгоценные материалы.

  - Утилизация изделия должна производиться в соответствии с ГОСТ Р 55838-2013, а также руководствуясь Федеральными законами № 89-ФЗ от 24.06.1998 г. «Об отходах производства и потребления» и № 7-ФЗ от 10.01.2002 г. «Об охране окружающей среды».

7 Метрологическое обеспечение измерений

- Периодичность и порядок метрологического обеспечения устанавливается нормативно-технической и эксплуатационной документацией, а также потребителем, в зависимости от условий и интенсивности эксплуатации, но не реже одного раза в 12 месяцев.

8 Условия эксплуатации

8.1 Не допускать ударов и падений шаблона во избежание повреждений.

8.2 Не проводить рабочими плоскостями шаблона по контролируемым поверхностям.

8.3 По окончании работ протереть шаблон сухой салфеткой и положить в футляр.

9 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

| Измерительный шаблон сварщика WG6 ЭЛИТЕСТ ____________ наименование заводской номер |  |
| --- | --- |
| изготовлен в соответствии с ТУ 3936-034-96651179-2016 и признан годным к эксплуатации. |  |
| ______________________ личная подпись ______________________ МП число, месяц, год; ____________________ расшифровка подписи. |

10 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие измерительного шаблона сварщика 
WG6 ЭЛИТЕСТ требованиям ТУ 3936-034-96651179-2016 при соблюдении потребителем условий и правил эксплуатации, транспортирования и хранения.

Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев с момента отгрузки покупателю.

11 Информация об изготовителе

ООО «Арион», ИНН 5260177584

адрес: 603093, Россия, г. Нижний Новгород, ул. Родионова, д. 134, литер А, помещение 3.

т/ф: 8 800 511-01-14, 8 (831) 434-96-41

e-mail: xrs@xrs.ru			сайт: арион.рф