РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ЗЕРКАЛА С LED – ПОДСВЕТКОЙ

- Общие сведения и устройство зеркала с led – подсветкой

Зеркало с подсветкой предназначено для использования в ванной комнате с подключением к сети напряжением 220В/50Гц. Включение и выключение подсветки осуществляется сенсорным выключателем, взмах руки, механическим выключателем(в зависимости от комплектации).

- Правила монтажа зеркала с подсветкой.

Установку зеркала с подсветкой следует поручить квалифицированному электрику.

Установку и обслуживание светильника производить только при отключенной электрической сети.

2.1. Отметить на стене места крепления зеркала.

2.2. Произвести сверление стены, установить в образовавшиеся отверстия пластиковые дюбели, вкрутить в них саморезы (в комплект поставки не входят).

2.3. Оголенные концы провода залудить для последующего монтажа.

2.4. Обрезать провод, выходящий из стены.

2.5. Произвести стыковку провода от зеркала с проводом из «стены»  через клеммную колодку (в комплект не входит), после чего заизолировать это соединение.

2.6. Установить зеркало на стену.

3. Включение диммерра

3.1 Долгим нажатием на сенсорную кнопку можно регулировать яркость.

4. Уход за изделием.

Зеркало с подсветкой на время очистки следует отключить от напряжения питания 220В/50Гц и оставить на некоторое время, чтобы остыло, во избежание ожогов от разогретых источников света, раскола разогретого стекла вследствие контакта с холодной чистящей жидкостью или поражения электрическим током. Зеркало следует чистить регулярно, не допуская возникновения больших и стойких загрязнений. Для ухода за зеркалом следует использовать тёплую, чистую воду. Что бы удалить более стойкие загрязнения и получить кристальный блеск, можно использовать общедоступные качественные, неагрессивные средства для мытья стекол и зеркал. Лучше всего чистить зеркало мягкой, хорошо впитывающей жидкость тряпочкой, которая не царапает и не оставляет на поверхности стекла волокон (микрофибра, марля). Нельзя поливать зеркало или распылять чистящие средства непосредственно на зеркало.  Лучше нанести небольшое количество воды  на тряпочку и вытереть ей зеркало. Затем зеркало следует старательно вытереть сухой тряпочкой. Это позволит избежать накопления чистящей жидкости на нижнем краю зеркала и возникновения коррозии покрытия.

5. Гарантийные обязательства.

Гарантийный срок эксплуатации изделия составляет 12 месяцев со дня продажи торгующей организацией. В случае обнаружения неисправности до истечения гарантийного срока при соблюдении правил установки и эксплуатации следует обратиться в торгующую организацию, продавшую этот товар. При этом необходимо предъявить товар, товарный чек и руководство по эксплуатации с датой продажи и штампом торгующей организации, продавшей изделие. Товар подлежит замене только при возврате в полной комплектации.

ВНИМАНИЕ! Гарантия не распространяется:

- на изделие, имеющее механические повреждения;

- в случаях несоблюдения правил эксплуатации;

- в случаях внесения покупателем технических изменений в конструкцию зеркала.

6. Свидетельство о приемке на продажу и продаже.

Товар соответствует требованиям технических регламентов Таможенного союза ТР ТС 004/2011                    "О безопасности низковольтного оборудования"; Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств" и признан годным к эксплуатации.

Предприятие систематически совершенствует выпускаемые изделия и оставляет за собой "право на непринципиальные изменения в конструкции без упоминания об этом в руководстве по эксплуатации.

Производитель: ИП Малюков А.В., AuraMira, Адрес изготовителя: 350062, г. Краснодар, ул. Архитектора Петина 2А, сайт: http://aura-mira.ru