|  | ПАСПОРТ ЛЕСТНИЦА СТЕКЛОПЛАСТИКОВАЯ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ |
| --- | --- |

НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

1. Стеклопластиковые диэлектрические лестницы предназначены для проведения строительных, монтажных, ремонтных и эксплуатационных работ в электроустановках или электротехнологических установках на энергетических, нефтегазовых предприятиях, службах телекоммуникационных сетей, в цехах промышленных предприятий.

2. Лестницы изготавливаются из электроизоляционного стеклопластика, поверхность которого покрыта атмосферостойким электроизоляционным лаком.

3. Конструкция обеспечивает надежное крепление ступенек к тетивам с помощью специальных шайб.

Прежде чем начать пользоваться лестницей, необходимо тщательно изучить паспорт изделия.

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

1. Произвести проверку внешнего вида лестницы на наличие трещин, разломов, ослабления креплений.

2. До начала работы с приставной лестницей необходимо обеспечить ее устойчивость. При установке приставной лестницы в условиях, когда возможно смещение ее верхнего конца, последний необходимо надежно закрепить за устойчивые конструкции.

3. При работе с приставной лестницы на высоте более 1,3 метра следует применять предохранительный пояс, который закрепляется за конструкцию сооружения или за лестницу при условии надежного крепления ее к конструкции.

4. При необходимости, в целях предупреждения падения лестницы от случайных толчков, место ее установки следует оградить или охранять.

РАБОТА С ЛЕСТНИЦЕЙ

1. Работа с использованием лестницы должна производиться в соответствии с «Инструкцией по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках» и инструкциями по технике безопасности, действующими на предприятии.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ

1. Работать с приставной лестницы, стоя на ступеньке, находящейся на расстоянии менее 1 метра от верхнего ее конца.

2. Устанавливать приставную лестницу под углом более 75° к горизонтальной поверхности без дополнительного крепления ее верхней части.

3. Находиться на ступеньках лестницы более чем одному человеку.

4. Поднимать и опускать по лестнице груз;

5. Оставлять на лестнице инструмент;

6. Работать с использованием электрического и пневматического инструмента, строительно-монтажных пистолетов;

7. Устанавливать лестницу на ступени маршей лестничной клетки;

8. Выполнять газо- и электросварочные работы;

9. Выполнять натяжение проводов и т.п.

ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

1. Лестница стеклопластиковая диэлектрическая, упакована согласно требованиям технических условий, может транспортироваться любыми видами транспорта. При этом должны быть приняты меры, предохраняющие лестницы от механических повреждений и попадания влаги.

2. Лестницы должны храниться в отапливаемых либо не отапливаемых помещениях при температуре от минус 45 до плюс 40 С и относительной влажности от 80 до 100 % при отсутствии воздействия кислот, щелочей, бензина и других растворителей.

3. Утилизация не требует соблюдения специальных правил безопасности.

СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

1. Просим пользователя лестницы лично сообщать нам все, даже мелкие особенности в работе, чтобы мы своевременно могли вносить изменения в его конструкцию и инструкцию по эксплуатации.

2. Будем Вам благодарны за отзывы и предложения по качеству, составу изделия и настоящего руководства с учетом опыта эксплуатации на Вашем предприятии.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

1. Изготовитель гарантирует соответствие изделия паспортным данным в течение 24 месяца со дня начала эксплуатации, при соблюдении потребителем условий хранения и эксплуатации изделия

СВЕДЕНИЯ О ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛАХ

1. Лестница стеклопластиковая диэлектрическая драгоценных металлов не содержит.

ИСПЫТАНИЯ

1. Порядок и метод проведения испытаний проводятся в соответствии с «Инструкцией по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках».

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| № | Наименование параметров | Показатели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | х |
| 1 | Тип изделия | ЛСПД-1,0 | ЛСПД-1,5 | ЛСПД-1,8 | ЛСПД-2,0 | ЛСПД-2,5 | ЛСПД-2,8 | ЛСПД-3,0 | ЛСПД-3,5 | ЛСПРД-3,0 Е | ЛСПРД-4,0 Е | ЛСПРД-5,0 Е | ЛСПРД-6,0 Е | ЛСПРД-7,0 Е | ЛСПРД-8,0 Е | ЛСПРД-9,0 Е |
| 2 | Высота лестницы, м | 1,05 | 1,4 | 1,75 | 2,1 | 2,45 | 2,8 | 3,15 | 3,5 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 9,0 |
| 3 | Количество ступеней, шт. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 14 | 16 | 18 | 22 | 27 | 33 |
| 4 | Расстояние между ступенями, мм | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 5 | Ширина основания лестницы, мм | 425 | 450 | 475 | 500 | 525 | 550 | 575 | 600 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 |
| 6 | Ширина вершины лестницы, мм | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| 7 | Масса лестницы, кг | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 6,5 | 7,5 | 8,5 | 9,5 | 14,0 | 16,0 | 20,0 | 24,0 | 28,0 | 35,0 | 38,0 |
| 8 | Допустимая нагрузка на ступени, кг | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Материал подпятников | пвх |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Электрическая прочность, кВ/см | 2,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Электрическое сопротивление, Мом/м | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Интервал рабочих температур, о С | от -55 до +60, относительная влажность воздуха до 98% при 25 °С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Срок эксплуатации, лет | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставки входит:

1. Лестница стеклопластиковая, шт.                                                                                                                                    1

2. Паспорт, экз.                                                                                                                                                                       1

Поставляется по согласованию:

1. Наконечники для мягкого грунта (МГ), комплект                                                                                                          1

2. Крюк-захват (К), комплект                                                                                                                                                1

Свидетельство о приемке.

Лестница стеклопластиковая диэлектрическая соответствует требованиям «Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках».

Лестница заводской номер 538 прошла приемосдаточные испытания и признана годной к эксплуатации.

Дата изготовления 31.01.24г.

Отметка ОТК

Почтовый адрес Компании Диэлектрик:

143600, Московская обл., г. Волоколамск, ул. Пролетарская, 2В.

+7(495)984-22-90

zakaz@dielectric.ru

www.dielectric.ru