Ультразвуковой отпугиватель грызунов и насекомых LS-912

Ультразвуковой отпугиватель является эффективным средством борьбы с мышами, крысами, тараканами, мухами, молью, муравьями, блохами и многими другими грызунами и насекомыми. Лабораторные исследования показали, что ультразвук воздействует на органы слуха и нервную систему большинства паразитов, вызывая у них боль и дискомфорт. При этом вредители покидают свои укрытия, источники воды и пищи и уходят прочь. Генерируемые звуковые волны находятся вне диапазона частот, слышимых человеком. Ультразвуковой отпугиватель не создает помех теле- и радиоаппаратуре,  системам сигнализации, датчикам огня или дыма, слуховым аппаратам и прочим электронным устройствам.

Ультразвуковой отпугиватель является эффективным и безопасным способом изгнания паразитов из Вашего жилища, он не создает электромагнитных помех, не оказывает влияния на здоровье человека.

Отпугиватель LS-912 генерирует звуковые волны в диапазоне частот от 30000 Гц до 65000 Гц. Функция регулировки частоты звука эффективно предотвращает выработку у паразитов иммунитета.

Ультразвуковой отпугиватель LS-912 эффективен на площади 185-232м² при отсутствии преград на пути следования звуковых волн. Ультразвуковые волны не могут проникать сквозь потолок и стены, поэтому в каждой комнате, где требуется защита от паразитов, нужно устанавливать отдельный отпугиватель.

Органы управления

1 — Разъём для адаптера питания

2 — Ручка регулировки частоты звука

3 — Кнопка TEST

После включения ультразвукового отпугивателя, включится красный светодиодный индикатор, показывающий, что устройство функционирует нормально.

Для проверки работоспособности на задней стенке прибора находится кнопка TEST. При нажатии на данную кнопку частота звука изменится, и Вы сможете его услышать.

При первом использовании прибора поверните ручку регулировки частоты звука до конца вправо или влево. Далее каждый месяц подкручивайте ручку чуть-чуть в противоположную сторону, чтобы немного изменить частоту. Если Вы нажмёте кнопку TEST до и после подкручивания, Вы сможете услышать изменение звука.

Через несколько дней Вы заметите первые результаты - уменьшится активность грызунов. В то же время Вы обнаружите возросшую активность насекомых.  Дело в том, что отпугиватель заставляет паразитов покидать свои убежища. Когда насекомые удалятся, они оставят свои личинки. Ультразвук не воздействует ни на их яйца, ни на личинки. После того, как они вылупятся, ультразвук начинает воздействовать на их слух и нервную систему, поэтому они разбегутся, не успев отложить новые яйца или личинки. Таким образом, через 4 – 6 недель вы будете свободны от грызунов и насекомых.

Не выключайте прибор, он должен работать 24 часа в сутки круглый год!

Примечания:

- Не направляйте ультразвуковой отпугиватель на ковры или другие мягкие поверхности, способные поглощать звуковые волны.

- Не допускайте попадания на устройство влаги.

- Не производите самостоятельную модификацию устройства.

- Закрытие или закрашивание динамика может привести к повреждению или неправильному функционированию устройства.

Технические характеристики

Размер	90х80х102мм

Вес	175г

Питание	100-240В АС, 9В DC 200мА

Потребление	1,5Вт

Частота	30000-65000Гц

Звуковое давление	130дБ

Площадь воздействия	185-232м²