Уничтожитель насекомых 2 в 1. Модель GH1ZL

Уничтожитель насекомых — эффективное средство в борьбе с насекомыми, которых привлекает ультрафиолетовый свет (комары, мотыльки, мухи). Насекомые погибают от поражения электрическим током при касании металлической решетки. В уничтожителе не используются химикаты или аэрозоли. Данный прибор безопасен для человека и домашних животных.

Особенность модели GH1ZL состоит в том, что его можно использовать как уничтожитель насекомых, а также в качестве обычной лампочки в помещении. Он идеально подходит для использования в прихожих и других комнатах, которые необходимо очистить от насекомых.

Фиолетовые светодиодные лампы - режим уничтожения насекомых; белые — освещение. Переключение режимов осуществляется с каждым включением и выключением света.

В уничтожителе используются инновационные светодиодные лампы, излучающие волны разной длины - 365нм и 395нм. Срок службы ламп — 20000 часов.

Прибор можно использовать в сети от 100В до 240В.

Использование

- Вкрутите уничтожитель насекомых GH1ZL в патрон для лампы E27. Для достижения наибольшего эффекта используйте данный уничтожитель в самых тёмных углах и помещениях;

- Включите свет как обычно — засветятся фиолетовые светодиоды. Это режим уничтожения насекомых;

- Выключите и включите свет снова — засветятся белые светодиоды. Это режим обычного освещения помещения;

- Для очистки уничтожителя открутите чёрную крышку в корпусе прибора и вытряхните насекомых.

Меры предосторожности

- Высокое напряжение! Никогда не прикасайтесь к решётке прибора и не вставляйте в неё металлические предметы во время его работы;

- Использование прибора детьми в возрасте от 8ми лет, а также людьми с пониженной чувствительностью, физическими или умственными недостатками, возможно только под контролем взрослого;

- Дети не должны играть с прибором, храните его в недоступном для детей месте;

- Неправильное использование этого устройства может привести к травме и повредить уничтожитель;

- Используйте прибор только по назначению;

- Храните и используйте устройство вдали от источников тепла, открытого огня и легковоспламеняющихся предметов;

- Никогда не пытайтесь ремонтировать прибор самостоятельно;

- Перед включением убедитесь, что напряжение в сети соответствует нормам;

- Прибор не должен использоваться в районах с горючими газами или с большим содержанием пыли в воздухе, так как это может привести к возгоранию и взрыву;

- Прибор не должен использоваться в мастерских, амбарах и пр.;

- Очищайте лоток для сбора насекомых не реже 1 раза в месяц или чаще при необходимости;

- Прибор нельзя утилизировать вместе с бытовыми отходами.

Технические характеристики

Питание	100-240В

Мощность ламп:

Фиолетовые	3Вт

Белые	5Вт

Срок службы LED ламп	20000часов

Зона действия	до 50м²

Размер	9.5х9.5х19.5см

Материал	пластик

Вес	180г