Основные технические характеристики

| Артикул | Максимальное усилие, т | Ход штока, мм | Максимальная длина, мм |
| --- | --- | --- | --- |
| AV-951105 | 5 | 130 | 670 |
| AV-951110 | 10 | 130 | 700 |

СТЯЖКА ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ С 2 КРЮКАМИ

Модели AV-951105, AV-951110

# УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Перед эксплуатацией стяжки внимательно изучите настоящее руководство по эксплуатации и строго выполняйте содержащи- еся в нем требования.

Храните данное руководство в течение всего срока службы.

Назначение

Изделие предназначено для стяжки металлических кон- струкций. Используется для проведения восстановитель- ных кузовных работ. Гидравлическая стяжка используется совместно с гидравлическим насосом, который создает давление в стяжке.

Общие требования по технике безопасности

Не превышайте предельно допустимую нагрузку стяжки.

Не используйте изделие при наличии видимых механиче- ских повреждений, которые могут привести к травмам пер- сонала и/или нанести ущерб имуществу.

Не вносите изменений в конструкцию стяжки.

Все ремонтные работы должны проводиться только специ- алистами сервисных центров.

Несоблюдение данных требований может стать причиной несчастного случая и/или нанесения ущерба имуществу.

| Комплектация |  |
| --- | --- |
| Стяжка гидравлическая | 1 шт. |
| Руководство по эксплуатации | 1 экз. |

Порядок работы

- Убедитесь в отсутствии видимых механических повреж- дений, плохо закрепленных или отсутствующих частей.

- Очистите от пыли штуцер для предупреждения попа- дания пыли в цилиндр.

- Извлеките пылезащитный колпачок. Подсоедините шланг гидравлического насоса к штуцеру.

# Обрабатываемая деталь должна быть надежно за- креплена.

- По окончании работы отсоедините шланг, повторите п. 2.

- Вставьте на место пылезащитный колпачок.

# Техническое обслуживание

Каждые 3 месяца проверяйте отсутствие следов ржавчины и коррозии на штоке гидравлической стяжки. При необхо- димости протирайте его чистой тканью, пропитанной сма- зочным маслом.

Условия хранения, транспортировки и утилизации

Транспортировка должна осуществляться в отгрузочной таре. Не подвергайте изделие механическим ударам.

Содержите изделие в чистоте. Избегайте воздействия вла- ги. При попадании влаги – тщательно протрите сухой глад- кой тканью все детали изделия.Утилизировать в соответствии с материалом изделия.

Гарантийные обязательства

Настоящая гарантия не ограничивает законных прав потре- бителей, предоставленных им действующим законодатель- ством РФ.

Гарантийные обязательства распространяются только на неисправности, выявленные в течение гарантийного срока и обусловленные производственными и конструктивными факторами.

Срок службы 5 лет со дня продажи.

Неисправные узлы инструментов в течение гарантийного срока ремонтируются или заменяются новыми. Решение о целесообразности их замены или ремонта остается за авторизованным сервисным центром. Заменяемые детали переходят в собственность службы сервиса.

Срок гарантии составляет 12 месяцев со дня продажи.

Гарантийный ремонт не осуществляется в следующих случаях:

- При использовании оборудования не по назначению, ука- занному в руководстве по эксплуатации.

- При механических повреждениях оборудования.

- При возникновении недостатков из-за действия непре- одолимой силы, а также из-за неблагоприятных атмос- ферных или иных внешних воздействий на изделие, таких как дождь, снег, повышенная влажность, нагрев, агрессивные среды и др.

- При естественном износе оборудования (полная выра- ботка ресурса, сильное внутреннее или внешнее загряз- нение, ржавчина).

- При возникновении повреждений из-за несоблюдения предусмотренных руководством условий эксплуатации.

- При сильном внешнем и внутреннем загрязнении изделия.

- При попадании в оборудование посторонних предметов, например, песка, камней, материалов или веществ, не являющихся отходами, сопровождающими применение по назначению.

- При повреждении изделия вследствие несоблюдения правил хранения и транспортировки, указанных в руко- водстве по эксплуатации.

- После попыток самостоятельного вскрытия, ремонта, внесения конструктивных изменений.

Примечание: В силу технической сложности изделия, критерии предельных состояний и состояние критического отказа не могут быть определены пользователем самосто- ятельно. В случае явной или предполагаемой неисправ- ности обратитесь к таблице «Возможные неисправности и методы их устранения». Если неисправности в перечне не оказалось или Вы не смогли устранить ее, обратитесь в специализированный сервисный центр. Заключение о предельном состоянии изделия или его частей, а также о критическом отказе оборудования сервисный центр выда- ет в форме соответствующего Акта.

# ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

| Неисправность | Причина | Действия по устранению |
| --- | --- | --- |
| Шток гидравлической стяжки не вытягивается | Низкий уровень масла в насосе. Износ уплотнительных колец | Наполните систему гидравлическим маслом. Замените изношенные уплотнительные кольца. Внимание! Данную работу рекомендуется проводить в сервисном центре |
| Шток гидравлической стяжки вытягивается не полностью | Низкий уровень масла в насосе. Превышена предельно допустимая нагрузка стяжки | Наполните систему гидравлическим маслом (см. инструкцию для гидравлического насоса, ч. «Добавление масла»). Уменьшите нагрузку или используйте другое оборудо- вание с большей предельной допустимой нагрузкой |
| Шток гидравлической стяжки не втягивается обратно или втягивается медленнее, чем обычно | Закрыт перепускной клапан насоса. Сломана возвратная пружина | Медленно откройте перепускной клапан насоса. Обратитесь в сервисный центр для замены |
| Масло вытекает через цилиндр | Износ уплотнительных колец | Замените изношенные уплотнительные кольца. Внимание! Данную работу рекомендуется проводить в сервисном центре |
| Гидравлическая стяжка не держит допустимую нагрузку | Износ уплотнительных колец. Насос теряет давление под нагрузкой | Замените изношенные уплотнительные кольца. Внимание! Данную работу рекомендуется проводить в сервисном центре |