ТЕХНИЧЕСКИЙ    ПАСПОРТ

на

УГОЛЬНИК ПОВЕРОЧНЫЙ С ШИРОКИМ ОСНОВАНИЕМ

(тип УШ)

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Угольники слесарные поверочные с широким основанием типа УШ предназначены для проверки прямых углов (90º) и применяются при слесарно-сборочных работах для контроля взаимно-перпендикулярного расположения деталей. Имеют широкое основание и плоские измерительные поверхности.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Поверочные слесарные угольники выпускаются 0, 1 и 2 классов точности..

Угольники слесарные УШ изготавливаются из углеродистой стали. Твердость  - не менее 55НRС по Роквеллу.

Точностные характеристики угольников приведены в таблице 1

Таблица 1

Технические характеристики угольников типа УШ1000

| Модель | Размеры, (мм) | Допуск отклонений от перпендикулярности, (мкм) |  |  | Масса, (кг) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | класс 0 | класс 1 | класс 2 |  |
| УШ-60 | 60х40 | ±2,5 | ±5 | ±13 | 0,065 |
| УШ-100 | 100х60 | ±3 | ±6 | ±15 | 0,165 |
| УШ-160 | 160х100 | ±3,5 | ±7 | ±18 | 0,35 |
| УШ-250 | 250х160 | ±4,5 | ±9 | ±22 | 1,2 |
| УШ-400 | 400х250 | ±6 | ±12 | ±30 | 2,7 |
| УШ-630 | 630х400 | ±8 | ±16 | ±40 | 7,9 |
| УШ-1000 | 1000х630 | — | ±20 | ±40 | 14,7 |

Пример обозначения угольника поверочного лекального плоского УШ100х60мм, 0-го класса точности при заказе: Угольник УШ-0-100.

3. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

3.1. Угольник следует оберегать от термического воздействия и ударов. После окончания работ, протирать мягкой тканью и смазывать  противокоррозионной смазкой.

3.2. Условия эксплуатации угольника типа УШ в соответствии с ГОСТ 15150 в закрытом помещении при отсутствии паров агрессивных веществ, вызывающих коррозию изделия.

3.3. Поверка угольника должна производиться методами и средствами, указанными в методических указаниях МИ 1799-87.

3.4. Межповерочный интервал устанавливается потребителем в зависимости от интенсивности эксплуатации угольника.

4.ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ.

Хранить в футляре в сухом отапливаемом помещении при температуре воздуха от +5 до +40˚С  и относительной влажности не более 80% при температуре +20˚С.

5. СВЕДЕНИЯ О КОНСЕРВАЦИИ

5.1. Угольник подвергнут консервации в соответствии требованиям ГОСТ9014-76. Наименование и марка консерванта – масло консервационное К-17.

5.2. Срок хранения прибора без переконсервации – 2 года, при условии хранения в условиях по ГОСТ 15150-69.

Дата консервации: «___» __________ 20__ г.

Консервацию произвел:   ________________

(подпись)

6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации изделия – 1 год, со дня продажи (получения покупателем) прибора, при условии соблюдения потребителем правил хранения и эксплуатации.

Дата продажи: «___» __________ 20__ г.

Представитель продавца:   ___________________

(подпись)

Представитель покупателя:   __________________

(подпись)