ALASTA

- Условия эксплуатации

  - Диапазон рабочих температур от -50 °С до +50 °С

  - Рабочее положение – произвольное

  - Условия транспортирования и хранения Транспортирование выключателей допускается любым видом крытого транспорта, обеспечивающим предохранение упакованных корпусов от механических повреждений и ударных нагрузок.

  - Хранение осуществляется в упаковке изготовителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре окружающего воздуха от -20 до +50 °С и относительной влажности 98% при +25 °С.

- Гарантийные обязательства

  - Изготовитель гарантирует соответствие концевых выключателей требованиям

ГОСТ IEC 60947-5-5-2017 при соблюдении потребителем условий применения, транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

  - Гарантийный срок – 2 года со дня продажи при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, транспортировки и хранения.

Рекламации отправлять по адресу: ООО «Велекс», 142000, Московская обл., г.Домодедово,

мкр.Северный, ул.Лесная, д.23, оф.3

Дата выпуска «	»	20  г. Штамп технического контроля изготовителя

Произведено: Юэтсинг, Сенхенг Электрик Ко., Лтд, КНР Made by: YUEQING SENHENG ELECTRIC CO., LTD, PRC

** Производитель имеет право без предварительного уведомления потребителей вносить изменения в конструкцию, параметры и маркировку изделий, направленные на улучшение потребительских качеств продукции.

ВЫКЛЮЧАТЕЛИ КОНЦЕВЫЕ ВК-200, ВК-300 ПАСПОРТ

- Назначение

  - Выключатели концевые серий ВК-200, ВК-300 предназначены для применения в электрических цепях управления, сигнализации и контроля положения подвижных частей механизмов.

- Структура обозначения

ВК - XXX - X X - X X XX XX 1	2	3 4 5 6 7 8

- - Выключатель концевой

- - 200 – без сальникового ввода 300 – с сальниковым вводом

- - Условное обозначение группы коммутационной износостойкости: А – 25х105 циклов ВО

Б – 10х105 циклов ВО

- - Вид привода:

Р – рычаг с роликом В – V образный рычаг

С – селективный привод

- - Количество замыкающих и размыкающих контактов: 1 – 1-замыкающий + 1-размыкающий контакт (1з+1р)

- - Способ крепления:

1 – Базовое

- - Степень защиты от окружающей среды: 67 – IP67

- - Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69: У – умеренный климат

2 – категория размещения.

Положение пружины или её отсутствие в выключателе, определяет направление движения привода и способ его возврата в исходное положение.

ALASTA

Технические характеристики

  - Технические характеристики выключателей приведены в таблице 1.

  - Принципиальная электрическая схема на рисунке 1.

  - Масса серебра в выключателе приведенa в таблице 2.

  - Габаритные и присоединительные размеры на рисунке 2, 3 и в таблице 2.

| Параметр |  | Значение |
| --- | --- | --- |
| Номинальное напряжение, B | постоянный ток | 440 |
|  | переменный ток 50/60 Гц | 690 |
| Номинальный тепловой ток, А |  | 16 |
| Усилие срабатывания выключателя, Н, не более |  | 80 |
| Усилие отпускания выключателя, Н, не более |  | 2 |
| Рабочий ход привода, градусов |  | 14 |
| Степень защиты |  | IP67 |
| Количество и род контактов |  | 1з+1р |
| Частота включений в час, не более |  | 600 |
| Механическая износостойкость, млн. циклов, не менее |  | 16 |
| Коммутационная износостойкость, не менее, по группам |  | А – 2.5 млн. циклов ВО |
|  |  | Б – 1 млн. циклов ВО |

Таблица 1

Таблица 1

Таблица 2

5. Габаритные и установочные размеры

Рис. 2

| Группа | Кол-во полюсов | Масса серебра в выключателе, г |
| --- | --- | --- |
| А | 1 | 0,2428 |
|  | 2 | 0,4856 |
| Б | 1 | 0,1356 |
|  | 2 | 0,2712 |

- Принципиальная электрическая схема

1	 	    2

  - Комплектность

    - В комплект поставки входит:

Рис.3

3	 	 4

Рис. 1

- изделие	1 шт.;

- сальниковый ввод	(ВК-300);

- паспорт	1 шт.;

- упаковочная коробка	1 шт.