ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ СВЕТОДИОДНОЙ МАТРИЦЫ

СOT100-140.700.11.М.67.11

1.  НАЗНАЧЕНИЕ

Источник питания СОТ100-140.700.11.М.67.11 (далее ИП - источник питания) предназначен для питания стабилизированным      током светодиодных матриц.

2.  ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технические характеристики приведены после 45 минут прогрева.

| Рабочий диапазон входного напряжения переменного тока | Вэфф | 176..264 |
| --- | --- | --- |
| Предельный диапазон входного напряжения переменного тока* | В | 90..270 |
| Максимально допустимое входное напряжение переменного тока | Вэфф | 400 |
| Частота входного напряжения | Гц | 48…60 |
| Коэффициент мощности**, не менее |  | 0,95 |
| Потребляемый ток** | А | 0,47 |
| КПД**, не менее | % | 92 |
| Выходной ток | мА | 700±5% |
| Температурный уход величины выходного тока в диапазоне рабочих температур, не более | % | 3 |
| Рабочий диапазон выходного напряжения | В | 90..140 |
| Максимальная мощность нагрузки | Вт | 98 |
| Гальваническая развязка вход – выход |  | есть |
| Электрическая прочность изоляции (вход-выход), действующее значение | Вэфф | 1500 |
| Обеспечивает коэффициент пульсации по свету, не более | % | 1 |
| Защита ИП при подаче входного напряжения переменного тока 380 Вэфф*** |  | есть |
| Защита от превышения выходного напряжения |  | есть |
| Температурная защита |  | есть |
| Порог срабатывания температурной защиты** | °С | ≥65 |
| Нормируемая наибольшая температура Тс | °С | <75 |
| Вес с проводами, не более | кг | 0,670 |
| Габаритные размеры источника (ДxШxВ)**** | мм | 242 x 46,4 x 40 |
| Степень защиты оболочки | IP | 67 |

* При работе в предельном диапазоне входного напряжения от 90 до 176В выходные параметры не гарантируются, но ИП находится в рабочем режиме.

** При напряжении нагрузки 140 В и напряжении сети 220В 50Гц.

*** При срабатывании защиты изделие выходит из рабочего режима.

**** Габаритные размеры имеют допуск ±2мм

Микросекундные импульсные помехи по ГОСТ Р 51317.4.5 (L-N) 4кВ., (L-PE, N-PE) 6кВ.

Наносекундные импульсные помехи по ГОСТ 30804.4.4 (L-N) 2кВ.,L-PE, N-PE) 2кВ.

Электростатический разряд по ГОСТ 30804.4.2 степень жесткости 3.

Электромагнитная совместимость соответствует ГОСТ CISPR 15, ГОСТ 30804.3.3, ГОСТ 30804.3.2.

В изделии не содержатся драгоценные металлы.

Серийное производство по ТУ 27.40.42-008-52209927-2022

Сертификат соответствия № EAЭC RU C-RU.HE06.B.00063/22

3.  УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

ИП предназначен для эксплуатации при температуре окружающего воздуха от - 60С до +60С

4.  МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

4.1.  Монтаж и подключение устройства должны производиться квалифицированным персоналом, имеющим допуск для проведения электротехнических работ.

4.2.  При эксплуатации ИП необходимо соблюдать правила техники безопасности, установленные для обслуживания электроустановок с напряжением до 1000 В.

5. ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ

Рис. 1

6.  ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

6.1. При вводе ИП в эксплуатацию необходимо:

- ознакомиться с настоящим паспортом;

- осмотреть источник с целью проверки отсутствия механических повреждений.

6.2. Убедиться, что во всем интервале предполагаемых температур эксплуатации напряжение питания светодиодных матриц находится в паспортном диапазоне выходного напряжения ИП.

6.3. Монтаж ИП осуществлять при помощи винтового соединения с корпусом светильника.

6.4. Все работы по монтажу изделия необходимо производить только при отключенном напряжении питающей сети. Подключить в соответствии с цветовой маркировкой сетевые провода к сети 220В 50Гц: коричневый - "фазный", синий - "нулевой рабочий", желто-зеленый - "защитное заземление". Выходные провода подключить к светодиодной матрице, при этом коричневый провод подключить к «плюсу» нагрузки, синий - к «минусу».

6.5. Запрещается теплоизолировать корпус ИП от окружающей среды.

7.  ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ

7.1. При длительном хранении ИП должен быть упакован в заводскую упаковку и храниться в помещениях с воздушной средой, свободной от активных химических паров с пониженным содержанием пыли. В помещении должна быть температура в пределах от –10С до +50С и относительная влажность не более 95%.

7.2. При транспортировании должны быть приняты меры, предохраняющие ИП от повреждений (соответствующая упаковка, защита от осадков, осторожная погрузка и выгрузка).

8.  КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

В комплект поставки входят:

| - источник питания | 1 шт. |
| --- | --- |
| - паспорт (на коробку) | 1 шт. |
| - упаковочная тара | 1 шт. |

9.  ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

9.1. Изготовитель гарантирует соответствие ИП техническим характеристикам, при соблюдении владельцем правил эксплуатации, хранения и транспортировки.

9.2.  Гарантийный срок эксплуатации 60 месяцев со дня продажи.

9.3. В течение гарантийного срока эксплуатации ИП, в случае нарушения его работоспособности, владелец имеет право на замену по предъявлению настоящего паспорта и гарантийного талона.

9.4. В течение гарантийного срока эксплуатации, установленного на ИП, замена неработоспособного ИП производится за счет владельца, если он эксплуатирует, хранит и транспортирует ИП с нарушениями требований настоящего паспорта.

9.5. Гарантия не распространяется на товар со следующими дефектами:

1) Некомплект изделия (нет корпуса, отсутствие маркировки, отсутствие компонентов на печатной плате);

2) Несоответствие корпуса и печатной платы в нем;

3) Механическое повреждение корпуса или печатной платы;

4) Повреждение клеммных колодок или срезанные провода;

5) Следы ремонта и клеящего материала на корпусе;

6) Подача сетевого напряжения на выход ИП;

7) Выход из строя элементов защиты входных цепей изделия – варистора или только предохранителя (говорит о    превышении допустимого напряжения по входу);

8) Наличие внутри драйвера посторонних предметов;

9) Для бескорпусных драйверов: отрыв компонентов с печатной платы;

10) Для источников питания со степенью защиты менее IP65: попадание воды на печатную плату;

11) Подача напряжения на клемму заземления;

12) Источник был залит компаундом потребителем, при этом:

- компаунд не рекомендован поставщиком;

- найдены следы попадания влаги под компаунд;

13) Перегрев ИП.

Этот перечень не является полным! В каждом конкретном случае решение о гарантийном ремонте принимает специалист по анализу брака.

ГАРАНТИЙНЫЙ  ТАЛОН

Источник  питания       СOT100-140.700.11.М.67.11                                сер. N   ________________________________

Дата выпуска: август 2024

Дата продажи:

Представитель  ОТК  изготовителя:

Адрес  для  предъявления  претензий:

ООО ”НПК ТрансЭТ” 195197, СПб, ул. Жукова, д.21

тел./факс: (812) 447-93-63,

www.transet-spb.ru

E-mail: office@transet-spb.ru