Станок листогибочный ручной Stalex

PBB 1270/2A

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Технические характеристики:

| Модель | Рабочая длина | Толщина листа при σв <400 MРa | Макс. подъем прижима | Угол сгибания | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PBB1020/2A | 1020 мм | 2 мм | 47 мм | 135° | 325 |
| PBB1270/2A | 1270 мм | 2 мм | 47 мм | 135° | 370 |

* Макс. толщина - указана для обычной стали (низкоуглеродистой и углеродистой стали), с пределом прочности σв, который не должен превышать параметр σв <400 MРa.

Для работы с материалами, не входящих в группу углеродистые стали (такие как легированные стали, нержавеющие стали, холоднокатаные стали) необходимо проконсультироваться с сотрудниками компании-продавца.

При работе с макс. толщиной листа – максимальные параметры могут не соответствовать табличным значениям, это связано с разностью коэффициента предела прочности σв, который не должен превышать параметр σв <400 MРa при работе с низкоуглеродистой сталью.

Монтаж и установка

Станок поставляется на деревянном поддоне. Для снятия станка с поддона используется грузоподъемный механизм. Опоры станка (на задней панели станка) прилагаются. Опоры необходимы для установки станка на полу. Станок необходимо установить на ровный и прочный пол и закрепить с помощью анкерных болтов. После распаковки необходимо удалить антикоррозионную смазку и нанести бескислотное масло.

Эксплуатация

Перед использованием необходимо ослабить стопор № 7. Прижимное давление на заводе настроено на нулевую толщину листа. Требуемое усилие зажима может быть отрегулировано с помощью регулировочных винтов № 6, пока педаль № 1 заблокирована фиксатором. Гибочную балку № 4 можно отрегулировать для требуемой толщины листа с помощью рукоятки № 8. Опустить гибочную балку до минимальной толщины листа. Проверить расстояние между кромкой лезвия и сегментами путем размещения гибочной балки в положении 90°. Если требуется наклон более 90°, то гибочная балка должна быть опущена дополнительно на 25%. Верхняя часть гибочной балки крепится с помощью двух болтов и регулируется болтом № 5.

Регулировка угла

Стопор № 7 может быть скорректирован на требуемый угол. Выполнить пробное сгибание и отрегулировать стопор.

Техническое обслуживание

Необходимо выполнять ежедневную уборку, а каждые сто часов работы все лезвия и направляющие должны быть очищены и смазаны надлежащим образом.

Дополнительные принадлежности

Задний упор, радиальное лезвие (для моделей без сегментов), угловые сегменты, плоское лезвие (10, 15 и 20 мм) и специальное нижнее лезвие для радиальных лезвий.

Другие типоразмеры: цены по запросу.

- Педаль с запорным устройством

- Опорная планка

- Сегменты для прижимной балки

- Гибочная балка

- Регулировка верхней части гибочной балки

- Рычаг для прижима

- Стопор

- Рукоятка для регулировки гибочной балки по толщине листа 9. Противовес

При установке опор необходимо придерживать верхнюю часть станка

.

Внимание!

Перечень деталей (PBB1020/2A.PBB1070/2A)