«АСАНА ТМ»                                                      Тел:           (495) 335 73 22

Россия, Москва, ул. Профсоюзная 88/20			                   (495) 335 32 81

E-mail: asana.corp@mail.ru                                              Тел./факс: (495) 336 07 66

http: www.asanatm.ru

# Разработка, производство, поставка и технологическое сопровождение биоразлагаемых очищающих средств

# Промолан Супер Экстра

# Щелочное пенное средство для очистки пароконвектоматов

# ТУ 20.41.32-001-53721969-2022

арт. П-07-02/7

| Назначение | Щелочное пенное средство разработано для удаления продуктов нагара (жир, белок), дымовой смолы, копоти, с щелочестойких поверхностей оборудования (нержавеющая сталь, керамика, пластмасса). |  |
| --- | --- | --- |
| Область применения | Рекомендуется использовать для очистки термо- и климокамер, систем дымоходов и дымогенераторов, калориферов, пароконвектоматов хлебопекарных печей на предприятиях пищевой и перерабатывающей промышленности; общественного питания, на пищеблоках. |  |
| Свойства | Концентрированное жидкое щелочное пенное средство. Обладает хорошей смачивающей, диспергирующей и эмульгирующей способностью, что позволяет моющему раствору проникнуть в структуру стойкого плотного загрязнения, измельчая и разрушая его, перевести частицы загрязнения в растворимое состояние, предотвращая повторное осаждение на поверхность камеры Средство эффективено работает в воде повышенной жесткости. Использование пенной станции позволяет создать стойкую пену, долго удерживающуюся на вертикальных поверхностях и обеспечивающую качественную мойку. Средство пожаровзрывобезопасно, стабильно в воде и на воздухе. |  |
| Методические рекомендации по применению |  |  |
| -Средство применяется в готовом виде для автоматической мойки оборудования, согласно штатной программе. -Для ручной мойки оборудования применяется в готовом виде. -Рекомендуется применять на второй стадии ополаскивание средством «СтримАктив» К-05-01-1 |  |  |
| Состав |  | Вода >30%, едкая щелочь 15-30%, смесь амфотерного и неионогенного поверхностно-активных веществ 5-15%, тетранатриевая соль этилендиаминтетрауксусной кислоты ≤5%, аминоспирт5%. |
| Внешний вид |  | Прозрачная однородная жидкость коричневого цвета различных оттенков |
| Плотность |  | 1,26±0,02 г/см3 при температуре 200С |
| Значение рН |  | 12,2 ±0,5 ед. (для 1%-го раствора в дистиллированной воде и температуры 200С) |
| Определение концентрации раствора |  | Методика определения концентрации рабочих растворов предоставляется по требованию заказчика |
| Меры предосторожности |  |  |
| - при работе использовать средства индивидуальной защиты (защитные перчатки, очки, респиратор, спецодежду и обувь). - не смешивать с щелочными, кислотными и дезинфицирующими средствами. - при попадании концентрата на слизистую оболочку глаз - обильно промыть водой.. |
| Упаковка | Пластиковые, химически стойкие канистры-5,.10л., 30л., 200л. |  |
| Условия хранения | Концентрат хранить в заводской упаковке в темном месте при температуре от 0 до +300С. Замерзает. При размораживании восстанавливает свои физико-химические и моющие свойства. |  |
| Гарантийный срок хранения | 36 месяцев со дня изготовления при соблюдении указанных условий. |  |