Perfofloor PUR 653

Инструкция по применению:

Обрабатываемое основание должно быть предварительно подготовлено – сухое, обеспыленное, чистое и прочное.

Грунтовка должна быть предварительно кондиционирована для набора комнатной температуры (рекомендуется в

диапазоне +7…+30°C). Нанесите грунтовку на подготовленное основание с использованием ворсистого валика

равномерно раскатывая грунтовку по основанию, не оставляя луж, потеков и утолщений. Основания с избыточной

впитываемостью можно грунтовать повторно через как минимум 10 часов.

Пешеходные нагрузки покрытие выдерживает уже через 12-18 часов после нанесения, повышенные, такие как погрузчик

или другая грузовая техника – через 5-7 суток (в зависимости от температуры).

Для получения наилучших результатов температура поверхностей должна быть не ниже +10°C.

Очистка и разбавление: используйте фирменный разбавитель PerfoCLEAN 1.50.

Упаковка: канистра 5 кг, ведро 25 кг

Срок хранения: не менее 12 месяцев от даты производства

Данные, представленные в техническом описании, получены в результате нашего опыта и

собственных технических испытаний. Для получения наилучших результатов рекомендуем

проводить собственные испытания перед запуском в производство.

Данные, представленные в техническом описании, получены в результате нашего опыта и собственных технических испытаний. Для получения наилучших результатов рекомендуем проводить собственные испытания перед запуском в производство.