CBD15/18/20J-Li-S

Руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию

Указания к инструкции по эксплуатации

Для безопасной эксплуатации напольного подъемно-транспортного средства требуются сведения, которые содержатся в настоящей ОРИГИНАЛЬНОЙ ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ. Информация представлена в краткой, наглядной форме. Главы обозначаются по порядку буквами алфавита, страницы имеют сквозную нумерацию.

В данной инструкции по эксплуатации описываются разные варианты напольных подъемно-транспортных средств. При эксплуатации и выполнении проверок необходимо обращать внимание на то, чтобы использовалось описание, соответствующее типу напольного подъемно-транспортного средства.

Наши машины постоянно модернизируются. Просьба относиться с пониманием к тому, что мы вынуждены оставлять за собой право на изменения в форме, в оснащении и технических средствах. По этой причине содержание данной инструкции по эксплуатации не может быть основанием для предъявления претензий в части определенных характеристик устройства.

Указания по технике безопасности и обозначения

Указания по технике безопасности и важные пояснения обозначаются следующими знаками.

ОПАСНО!

Обозначение чрезвычайно опасной ситуации.  Пренебрежение данным указанием ведет к тяжелым необратимым травмам или к смерти.

ОСТОРОЖНО!

Обозначение чрезвычайно опасной ситуации. Пренебрежение данным указанием может привести к тяжелым необратимым или смертельным травмам.

ВHИМАHИЕ!

Обозначение опасной ситуации. Пренебрежение данным указанием может привести к травмам легкой и средней тяжести.

УВЕДОМЛЕНИЕ

Обозначение опасности материального ущерба. Пренебрежение данным указанием может привести к материальному ущербу.

Содержание

А	Общие положения	2

1	Использование в соответствии с назначением	2

2	Допустимые условия эксплуатации	2

3	Обязанности лица, ответственного за эксплуатацию	3

B	Описание подъемно-транспортного средства	4

1	Назначение	4

2	Типы подъемно-транспортного средства и номинальная грузоподъемность	4

3	Определение направления движения	4

4	Описание узлов	5

5	Функциональное описание	6

6	Технические характеристики	6

6.1	Размерные параметры	6

6.3	Аккумулятор	8

6.4	Весовые данные	9

6.5	Шины	9

6.6	Стандарты серии	9

6.7	Электрическая схема	10

7	Места маркировки и фирменные таблички	10

7.1	Фирменная табличка	10

С	Аккумулятор - обслуживание, зарядка, замена	11

1	Описание литий-ионного аккумулятора	12

1.1	Правила безопасности при обращении с литий-ионными аккумуляторами	12

Возможные опасности	13

2	Зарядка аккумулятора	21

2.1	Применение в соответствии с назначением	21

1.2	Индикатор состояния заряда	22

1.3	Зарядка аккумулятора с помощью внешнего зарядного устройства	22

1.4	Отсоединение зарядного устройства от сети	23

D	Управление	24

1	Правила техники безопасности при эксплуатации напольных подъемно-транспортных средств	24

2	Описание элементов индикации и управления	25

3	Подготовка напольного подъемно-транспортного средства к эксплуатации	26

3.1	Ежедневные осмотры и действия перед началом работы	26

3.2 Неисправности	28

3.2	Парковка напольного подъемно-транспортного средства	28

4	Работа с напольным подъемно-транспортным средством	30

4.1	Правила техники безопасности при движении машины	30

4.2	Тормоз	31

4.3	Движение	33

5 Транспортировка транспортных грузов	34

E	Текущий ремонт напольного подъемно- транспортного средства	37

1	Запасные части	37

2	Правила техники безопасности при проведении работ по техническому обслуживанию	37

3	Описание работ по техническому обслуживанию и ремонту	37

4	Повторный пуск в эксплуатацию напольного подъемно-транспортного средства после проведения работ по техническому обслуживанию и ремонту	39

5	Прекращение эксплуатации напольного транспортного средства	39

А	Общие положения

Применение, эксплуатация и обслуживание напольного подъемно- транспортного средства должно производиться в соответствии с указаниями настоящей инструкции по эксплуатации. Иное использование является использованием не по назначению и может причинить вред жизни и здоровью людей, повлечь за собой повреждение напольного подъемно-транспортного средства или иных материальных ценностей.

- Использование в соответствии с назначением

УВЕДОМЛЕНИЕ

Максимальная нагрузка и расстояние до груза указаны на табличке грузоподъемности, эти значения нельзя превышать.

Транспортируемый груз должен лежать на грузоподъемном устройстве или подниматься с помощью крепления, одобренного изготовителем.

Транспортируемый груз должен быть полностью поднят

Нижеследующие операции отвечают назначению и являются допустимыми.

- Подъем и опускание грузов.

- Транспортирование грузов.

Следующие операции запрещены.

- Перевозка и подъем людей.

- Толкание или волочение грузов.

- Допустимые условия эксплуатации

ОСТОРОЖНО!

Использование в экстремальных условиях

Использование напольного подъемно-транспортного средства в экстремальных условиях может привести к неисправностям и несчастным случаям.

▶Для использования в экстремальных условиях, в частности в сильно запыленных или коррозионно-агрессивных условиях, для напольного подъемно-транспортного средства требуется специальное оснащение и допуск к эксплуатации.

▶Использование во взрывоопасных зонах не допускается.

▶В случае непогоды (буря, удары молнии) нельзя эксплуатировать напольное подъемно-транспортное средство на открытом воздухе или в зонах угрозы.

- Работа в условиях промышленного или торгового предприятия.

- Средняя температура окружающей среды при длительной работе: +25°C

- Максимальная температура окружающей среды, кратковременная работа (до 1 ч): +40°C

- Минимально допустимая температура окружающей среды для напольных подъемно-транспортных средств, предназначенных для эксплуатации в нормальных условиях в помещениях: +5°C

- Допускается эксплуатация только на прочных плоских горизонтальных поверхностях с достаточной несущей способностью.

- Допускается проведение работ только в транспортных проходах с достаточной видимостью, утвержденных для использования эксплуатирующей компанией.

- Допускается движение по участкам с наклоном не более 5 %.

- Запрещается движение поперек уклона или под углом. Движение напольного подъемно-транспортного средства должно осуществляться передней частью в направлении подъема.

- Обязанности лица, ответственного за эксплуатацию

В настоящей инструкции по эксплуатации лицом, ответственным за эксплуатацию оборудования, является любое физическое или юридическое лицо, которое само использует напольное подъемно-транспортное средство    или дало поручение на его использование. В особых случаях (например, лизинг или аренда), лицом, ответственным за эксплуатацию оборудования, считается лицо, которое должно исполнять указанные обязанности по эксплуатации в соответствии с существующими договорными соглашениями между собственником и оператором подъемно-транспортного средства.

Лицо, ответственное за эксплуатацию, обязано обеспечить использование напольного подъемно-транспортного средства в соответствии с назначением и предотвращать любые опасности для жизни и здоровья оператора или третьих лиц. Кроме того, следует соблюдать правила предупреждения несчастных случаев и другие предписания по технике безопасности, обслуживанию и ремонту. Лицо, ответственное за эксплуатацию, должно обеспечить, чтобы все операторы прочитали и поняли настоящую инструкцию по эксплуатации.

УВЕДОМЛЕНИЕ

Несоблюдение данной инструкции по эксплуатации влечет за собой потерю права на гарантийное обслуживание. Данное положение распространяется и на случаи, когда клиенты или третьи лица, без получения на это согласия изготовителя, ненадлежащим образом проводят работы на устройстве.

B	Описание подъемно-транспортного средства

- Назначение

CBD15/18/20J-Li-S предназначено для транспортировки грузов. Могут подхватываться поддоны с открытой опорной поверхностью или с поперечными перекладинами за пределами зоны опорных колес, или же могут приниматься тележки на колесиках. Грузоподъемность следует принимать в соответствии с табличкой грузоподъемности Qmax.

- Типы подъемно-транспортного средства и номинальная грузоподъемность

Сведения о номинальной грузоподъемности можно получить из названия модели.

CBD15/18/20J-Li-S: грузоподъемность 15/18/20 составляет 1,5/1,8/2,0 т

Как правило, номинальная грузоподъемность не соответствует допустимой грузоподъемности. Грузоподъемность указана на табличке грузоподъемности, которая установлена на напольном подъемно-транспортном средстве.

Определение направления движения

Для указания направления движения используются следующие определения:

| Поз. | Наименование |
| --- | --- |
| 1 | Влево |
| 2 | Направление привода |
| 3 | Направление груза |
| 4 | Вправо |

Описание узлов

| Поз. | Описание |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Рулевое управление |  |  |
| 2 | Корпус |  |  |
| 3 | Аккумулятор |  |  |
| 4 | Узел грузовых колес |  |  |
| 5 | Узел ведущего колеса |  |  |

Функциональное описание

Защитное оборудование

Замкнутые и гладкие контуры подъемно-транспортного средства с округлыми краями способствуют безопасной эксплуатации напольного подъемно- транспортного средства. Колеса защищены сплошным ограждением.

Система управления гидрооборудованием

Подъем и опускание грузов осуществляется с помощью кнопки подъема или рычага управления опусканием грузов.

Активация процесса подъема инициирует работу насосного агрегата, который   подает гидравлическое масло из резервуара в подъемный цилиндр.

Система привода

Двигатель приводит в движение ведущее колесо через коробку передач. Электрическая система управления приводом обеспечивает плавное управление скоростью приводного двигателя, а также плавное движение, мощное ускорение и затормаживание с электрическим управлением.

Рычаг

Рулевое управление осуществляет пользователь с помощью эргономичного рычага. Все операции горизонтального движения и подъема могут выполняться с помощью сенсорных кнопок без снятия руки с рычага.

Электрические системы

Напольное подъемно-транспортное средство оборудовано электронной системой управления приводом.

Органы управления и индикаторы

Эргономичные органы управления снижают утомляемость оператора при выполнении ответственных работ в движении и при работе с гидравлическим оборудованием. Индикация состояния зарядки отображает имеющуюся емкость аккумулятора.

Технические характеристики

Компания оставляет за собой право на внесение изменений.

  - Размерные параметры

| Наименование | Единица измерения | CBD15J-Li-S | CBD18J-Li-S | CBD20J-Li-S |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Центр нагрузки | с (мм) | 600 | 600 | 600 |
| Расстояние между спинкой вилки и передней частью рулевое колесо | х (мм) | 944 | 944 | 944 |
| Колесная база | у (мм) | 1243 | 1243 | 1243 |
| Протектор | b11 (мм) | 400/535 | 400/535 | 400/535 |
| Высота подъема | h3 (мм) | 200 | 200 | 200 |
| Высота ручки в рабочем положении | h14 (мм) | 740/1160 | 740/1160 | 740/1160 |
| Высота вил в опущенном положении | h13 (мм) | 85 | 85 | 85 |
| Полная длина | l1 (мм) | 1603 | 1603 | 1603 |
| Длина рабочего тела | l2 (мм) | 453 | 453 | 453 |
| Общая ширина | б1/ б2 (мм) | 550/685 | 550/685 | 550/685 |
| Размерность вил | с/э/л (мм) | 50/150/1150 | 50/150/1150 | 50/150/1150 |
| Ширина вилы | b5 (мм) | 550/685 | 550/685 | 550/685 |
| Дорожный просвет под вилами | м2 (мм) | 35 | 35 | 35 |
| Ширина прохода для поддонов 1000*1200 поперек | Аст (мм) | 1804 г. | 1804 г. | 1804 г. |
| Ширина прохода для поддонов 1000*1200 по длине | Аст (мм) | 1854 г. | 1854 г. | 1854 г. |
| Радиус поворота | Wа (мм) | 1398 | 1398 | 1398 |

Рабочие характеристики

| Наименование | Единица измерения | CBD15J-Li-S | CBD18J-Li-S | CBD20J-Li-S |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Номинальная грузоподъемность | Q кг | 1,5 | 1,8 | 2.0 |
| Скорость движения с грузом / без груза | км/ч | 4,2/4,5 | 4,2/4,5 | 4,2/4,5 |
| Приводной двигатель, мощность | кВт | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| Подъемный двигатель, мощность | кВт | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Допустимый угол уклона с грузом / без груза | S2 % | 5/10 | 5/10 | 5/10 |

  - Аккумулятор

В этом напольном подъемно-транспортном средстве установлен литий-ионный аккумулятор. Этот аккумулятор не содержит ртути и кадмия и безопасен для окружающей среды.

| Наименование | Единица измерения | CBD15J-Li-S |  |  |  | CBD18J-Li-S |  |  |  | CBD20J-Li-S |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сервисный вес (с аккумулятором) | кг | 142 | 144 | 146 | 149 | 142 | 144 | 146 | 149 | 146 | 149 |
| Напряжение батареи / номинальная емкость | В/Ач | 24/ 20 | 24/ 30 | 24/ 40 | 24/ 60 | 24/ 20 | 24/ 30 | 24/ 40 | 24/ 60 | 48/ 20 | 48/ 30 |
| Вес батареи (± 5%) | кг | 6 | 7,8 | 10.2 | 13.2 | 6 | 7,8 | 10.2 | 13.2 | 10.2 | 13.2 |

Напольное подъемно-транспортное средство допускается эксплуатировать только с установленным утвержденным литий-ионным аккумулятором.

  - Весовые данные

| Наименование | Единица измерения | CBD15J-Li-S |  |  |  | CBD18J-Li-S |  |  |  | CBD20J-Li-S |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сервисный вес (с аккумулятором) | кг | 142 | 144 | 146 | 149 | 142 | 144 | 146 | 149 | 146 | 149 |

  - Шины

| Наименование | Единица измерения | CBD15J-Li-S | CBD18J-Li-S | CBD20J-Li-S |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Колесо |  | PU | PU | PU |
| Размер передних колес | Φ×ш(мм) | Φ210×70 | Φ210×70 | Φ210×70 |
| Размер задних колес | Φ×ш(мм) | Φ80×60 | Φ80×60 | Φ80×60 |
| Количество колес, передних/задних (x = ведущие) |  | 1x/4 | 1x/4 | 1x/4 |

  - Стандарты серии

Длительный уровень шума

| Наименование | Единица измерения | CBD15J-Li-S | CBD18J-Li-S | CBD20J-Li-S |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Уровень шума | дБ(А) | ≤70 | ≤70 | ≤70 |

Длительный уровень шума является значением, усредненным в соответствии с нормативными требованиями, и учитывает уровень шума во время движения, поднятия груза и при холостом ходе. Уровень шума измеряется возле уха оператора.

Генерация шума может колебаться в зависимости от характеристики пола и колесного покрытия.

Электрическая схема

Места маркировки и фирменные таблички

Фирменная табличка

| Поз. | Описание | Поз. | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Модель | 6 | Вес (с аккумулятором) |
| 2 | Тип | 7 | Вес аккумулятора MAX |
| 3 | Грузоподъемность | 8 | Вес аккумулятора MIN |
| 4 | Максимальная высота подъема | 9 | Дата производства |
| 5 | Номинальное напряжение | 10 | Серийный номер |

При запросах относительно напольного подъемно-транспортного средства или при заказе запасных частей всегда указывать серийный номер подъемно-транспортного средства (10).

С	Аккумулятор - обслуживание, зарядка, замена

- Описание литий-ионного аккумулятора

Литий-ионный аккумулятор представляет собой аккумулятор с перезаряжаемыми высокопроизводительными элементами питания.

Температурный диапазон для эксплуатации аккумулятора

Оптимальный срок службы аккумулятора достигается при температуре окружающей среды от +5°C до +40°C.

Воздействие низких температур способствует снижению доступной емкости аккумулятора, а воздействие высоких температур приводит к сокращению его срока службы.

Отключение	аккумулятора	от	напольного	подъемно-транспортного средства

После того как напольное подъемно-транспортное средство будет припарковано надлежащим образом его аккумулятор можно будет отсоединить от подъемно-транспортного средства.

Зарядные устройства для аккумулятора

Для зарядки литий-ионного аккумулятора использовать только разрешенные зарядные устройства аккумуляторов

  - Правила безопасности при обращении с литий-ионными аккумуляторами

ОСТОРОЖНО!

Не проводить никаких ремонтных работ на литий-ионном аккумуляторе. Замену неисправного литий-ионного аккумулятора поручать сервисной службе.

Поражение током и опасность возникновения пожара

Поврежденные или неподходящие кабели могут привести к поражению током и пожару из-за перегрева.

▶Кабельные барабаны при использовании полностью разматывать.

▶Использовать только оригинальный сетевой кабель изготовителя.

▶Зарядный штекер при использовании должен быть сухим и чистым.

ОСТОРОЖНО!

Не прошедшие утверждение изготовителя несоответствующие аккумуляторы могут создавать опасность при работе напольного подъемно-транспортного средства

Конструкция, вес и размеры аккумулятора оказывают существенное влияние на эксплуатационную   безопасность   напольного   подъемно-транспортного   средства, в частности на его устойчивость и грузоподъемность. Использование несоответствующих аккумуляторов, не прошедших утверждение изготовителя для применения в напольном подъемно-транспортном средстве, может стать причиной снижения тормозных характеристик в процессе рекуперации энергии, что приведет к серьезному повреждению системы управления электрическим оборудованием и нанесению вреда здоровью и безопасности людей.

▶В напольном подъемно-транспортном средстве допускается использовать только аккумуляторы, утвержденные изготовителем.

▶Аккумуляторное оборудование допускается заменять только по согласованию с изготовителем.

▶При замене или установке аккумулятора убедитесь в том, что он надежно закреплен внутри аккумуляторного отсека напольного подъемно- транспортного средства.

▶Запрещается использование аккумуляторов, не прошедших утверждение изготовителем.

ОСТОРОЖНО!

Повреждения или иные дефекты на зарядном устройстве могут приводить к несчастным случаям

Если выявляются влияющие на безопасность изменения, повреждения или иные дефекты на зарядном устройстве или в эксплуатационных характеристиках, зарядное устройство больше нельзя эксплуатировать до проведения ремонта в надлежащем порядке.

▶О выявленных дефектах следует немедленно сообщать руководству.

▶Неисправное зарядное устройство обозначить и прекратить эксплуатировать.

УВЕДОМЛЕНИЕ

▶Зарядное устройство можно вновь вводить в эксплуатацию только после локализации и устранения дефекта.

Опасность повреждения имущества вследствие ненадлежащей зарядки

Ненадлежащее применение внешнего зарядного устройства может привести к повреждению имущества.

▶Необходимо использовать устройство зарядки литий-ионных батарей производства нашей компании.

▶Зарядное устройство необходимо использовать только для зарядки аккумуляторов, поставляемых изготовителем, а также для других аккумуляторов, утвержденных им к применению, при условии, что они были адаптированы сервисной службой компании-изготовителя.

▶Обратная зарядка аккумулятора запрещена.

▶Если в процессе зарядки аккумулятор заметно нагревается, немедленно прекратите зарядку. Возобновите процесс зарядки, после того как аккумулятор остынет.

УВЕДОМЛЕНИЕ

▶Вытягивая соединительные штекеры, держитесь за съемник. Тянуть непосредственно за провода запрещено.

Промежуточная зарядка

Не полностью разряженный литий-ионный аккумулятор может частично заряжаться или заряжаться полностью в любой момент времени. Чтобы гарантировать надежное функционирование литий-ионного аккумулятора, при этом должно соблюдаться следующее:

▶Литий-ионный аккумулятор при частых промежуточных зарядках должен полностью заряжаться как минимум каждые 12 недель. Если зарядное устройство снабжено функцией «Балансировка», необходимо следить за тем, чтобы фаза балансировки в конце процесса зарядки была завершена.

▶Выключать зарядное устройство перед отсоединением литий-ионного аккумулятора от зарядного устройства.

Возможные опасности

При использовании по назначению не нужно ожидать никаких опасностей.

При использовании не по назначению могут возникать указанные далее опасности.

    - Механические повреждения:

Повреждения могут возникать из-за падения или деформации аккумулятора давлением (например, вилы напольного подъемно-транспортного средства пронизывают корпус аккумулятора).

Механическими повреждениями являются, например, трещина, излом, осколок или отверстие в корпусе аккумулятора. Этот вид повреждений может быть вызван коротким замыканием внутри аккумулятора, что может привести к вытеканию вредных для здоровья компонентов или даже к пожару или взрыву аккумулятора.

    - Короткие замыкания:

Они могут возникать вследствие соединения обоих полюсов аккумулятора между собой (например, при погружении аккумулятора в воду)

    - Температурные влияния:

Высокие температуры из-за, например, солнечного излучения или хранения в горячих местах (например, печи) могут привести к вытеканию вредных для здоровья компонентов или даже к пожару или к взрыву аккумулятора.

Место для безопасного хранения на время до приезда сервисной службы изготовителя на место эксплуатации для предотвращения опасностей пожара, взрыва, вытекания опасных для здоровья компонентов должно соответствовать следующим требованиям:

    - Никакого хранения в местах, куда часто заходят люди.

    - Никакого хранения в местах, в которых хранятся ценные объекты (например, легковые автомобили).

    - На месте хранения должен быть огнетушитель для металлизированных зажигательных смесей или Co2-огнетушитель, чтобы производить тушение возникающего пожара.

    - Вблизи не должны находиться сигнализаторы наличия пламени/дыма, чтобы гарантировалось, что автоматическая установка пожарной сигнализации срабатывает только в случае опасности (например, открытое пламя).

    - Высвободившиеся компоненты в случае одного аккумулятора и в небольших количествах для окружающей среды не создают проблем. В этом случае требуется естественная вентиляция выше среднего уровня.

    - Вблизи не должно быть всасывающих вентиляционных патрубков, которые могли бы распределять высвободившиеся компоненты внутри здания.

Примеры надлежащего хранения не подготовленного к работе аккумулятора:

    - Места, прикрытые крышей, на открытом воздухе.

    - Вентилируемые контейнеры.

    - Закрытые ящики с возможностью сброса давления/дыма.

Зарядка аккумулятора

  - Применение в соответствии с назначением

Инструкция по эксплуатации является важной составной частью зарядного устройства.

Лицо, ответственное за эксплуатацию, несет ответственность за постоянное присутствие инструкции по эксплуатации на зарядном устройстве и доведение до эксплуатирующего персонала упомянутых в настоящей инструкции директив.

Инструкцию по эксплуатации следует дополнить лицом, осуществляющим эксплуатацию, типовыми рабочими инструкциями на основе действующих национальных предписаний по предотвращению несчастных случаев и по защите окружающей среды, включая информацию об обязанностях по надзору и регистрации с учетом производственных особенностей, например, в части организации труда, порядка работ и привлекаемого персонала.

Наряду с инструкцией по эксплуатации и действующими в стране использования и по месту эксплуатации обязательными правилами по предотвращению несчастных случаев следует также соблюдать общепринятые технические правила по безопасному и технически правильному проведению работ.

Зарядка аккумулятора

Зарядка литий-ионного аккумулятора возможна только с помощью разрешенного зарядного устройства в допустимом температурном диапазоне

В случае хранения напольного подъемно-транспортного средства необходимо выполнять промежуточную зарядку не реже чем раз в 12 недель.

УВЕДОМЛЕНИЕ

Повреждение литий-ионного аккумулятора вследствие ненадлежащего подсоединения

Использование неподходящих соединительных штекеров напольных подъемно- транспортных средств или зарядных устройств для подключения к литий-ионному аккумулятору может привести к повреждению соответствующего разъема аккумулятора.

▶Эксплуатация литий-ионного аккумулятора допускается только вместе с надлежащими напольными подъемно-транспортными средствами и зарядными устройствами.

Индикатор состояния заряда

| LED | Состояние зарядки |
| --- | --- |
| Зеленый | 70-100% |
| Апельсин | 30-60% |
| Красный мигающий | 0-20% |

Когда загорается красный индикатор, напольное подъемно-транспортное средство следует переместить на участок зарядки и зарядить его аккумулятор

В случае продолжения эксплуатации сработает защита от отключения литий-ионного аккумулятора. В таком случае напольное подъемно-транспортное средство не сможет передвигаться.

Саморазряд (например, при включении блокировки переключателя) может привести к полной разрядке.

Зарядка аккумулятора с помощью внешнего зарядного устройства

Обслуживающий персонал

Обслуживание, зарядку и замену аккумуляторов допускается производить только специально обученному персоналу. При проведении таких работ следует соблюдать настоящую инструкцию по эксплуатации и предписания изготовителя аккумулятора и зарядной станции.

Перед любыми работами на аккумуляторах необходимо надежно запарковать напольное подъемно-транспортное средство

Информация общего характера

Состояние зарядки аккумулятора отображается с помощью светодиодных индикаторов на зарядном устройстве.

Время зарядки зависит от состояния зарядки аккумулятора. Понадобится    примерно 3 ч для зарядки почти полностью разряженного аккумулятора.

Литий-ионный аккумулятор также можно использовать в состоянии промежуточной зарядки. В таком случае продолжительность использования будет ограничена.

После нарушения энергоснабжения процесс зарядки возобновляется автоматически. Процесс зарядки можно прервать, извлекая сетевую вилку, а затем продолжить.

УВЕДОМЛЕНИЕ

При зарядке температура аккумулятора повышается примерно на 10°C.

Зарядка аккумулятора

Условия

- Напольное подъемно-транспортное средство должно быть запарковано с обеспечением неподвижности

- Зарядные устройства утверждаются для определенных типов аккумуляторов.

Необходимый инструмент и материал

- Зарядное устройство аккумулятора

Процесс настройки

- Извлеките аккумулятор

- Подсоедините штекер зарядного устройства к аккумулятору.

- Подсоедините сетевую вилку зарядного устройства аккумулятора к сетевой розетке.

- Включите зарядное устройство аккумулятора.

- Проверьте состояние зарядки.

- Если аккумулятор заряжен надлежащим образом, отсоедините зарядное устройство аккумулятора

На этом процесс зарядки аккумулятора завершен.

  - Отсоединение зарядного устройства от сети

Отключение зарядного устройства аккумулятора

Условия

    - Процесс зарядки аккумулятора завершен.

Процесс настройки

- Выключите зарядное устройство аккумулятора.

- Извлеките сетевую вилку.

- Извлеките штекер зарядного устройства.

- Вставьте аккумулятор в посадочное место.

После	выполнения	этих	действий	напольное	подъемно-транспортное средство готово к эксплуатации.

D	Управление

- Правила техники безопасности при эксплуатации напольных подъемно-транспортных средств

Допуск к работе

На машине могут работать только лица, прошедшие обучение управлению подъемно-транспортными средствами и доказавшие лицу, ответственному за эксплуатацию машины, или его уполномоченному свои навыки в вождении и работе с грузами и получившие от него однозначное разрешение на работу с машиной, при необходимости следует соблюдать национальные предписания.

Права, обязанности и правила поведения оператора

Оператор должен быть проинформирован о своих правах и обязанностях, пройти инструктаж по управлению машиной, а также ознакомиться с содержанием этой инструкции по эксплуатации. При работе на подъемно- транспортных средствах с внешним управлением необходимо носить рабочую защитную обувь.

Запрет использования неуполномоченными лицами

Оператор несет ответственность за машину во время ее эксплуатации. Оператор не должен позволять посторонним лицам ездить на машине или работать на ней. Запрещается перевозить или поднимать людей.

Повреждения и неисправности

О повреждениях и иных неисправностях напольного подъемно-транспортного средства или навесного оборудования следует незамедлительно сообщать руководству. Не разрешается использовать напольные подъемно-транспортные средства, не надежные в эксплуатации (например, из-за изношенных колес или неисправных тормозов), до проведения надлежащего ремонта.

Ремонтные работы

Оператор, не получивший специальное образование и разрешение, не должен проводить ремонтные работы или производить изменения на напольном подъемно-транспортном средстве. Ни в коем случае оператору нельзя отключать или переставлять защитные устройства или выключатели.

Опасная зона

ОСТОРОЖНО!

Опасность несчастного случая / опасность травмирования в опасной зоне напольного подъемно-транспортного средства

Под опасной зоной понимается область, в которой люди подвергаются опасности при выполнении функций движения или подъема напольного подъемно-транспортного средства, его грузоподъемных устройств или груза. К ней относится также зона, в которой существует опасность от падающего груза или опускающегося/падающего рабочего оборудования.

▶Посторонних лиц отправить из опасной зоны.

▶В случае опасности для людей следует своевременно подать предупредительный сигнал.

▶Если, несмотря на требование, неуполномоченные лица не покидают опасную     зону,     напольное     подъемно-транспортное     средство     следует немедленно остановить.

- Описание элементов индикации и управления

| Поз. | Органы управления / индикация | Назначение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Рычаг управлением опусканием грузов | – Управление опусканием клыков вил |
| 2 | Переключатель хода | – Управление направлением и скоростью движения |
| 3 | Кнопка управления подъема грузов | – Управление подъемом клыков вил |
| 4 | Кнопка защиты от наезда на оператора | – В случае нажатия напольное подъемно-транспортное средство движется в направлении вил до срабатывания стояночного тормоза |
| 5 | Кнопка звукового сигнала | – Активация звукового сигнала |
| 6 | Индикация состояния зарядки | – Отображение состояния зарядки аккумулятора |
| 7 | Кнопка управлением опусканием грузов | – Управление опусканием клыков вил |
| 8 | Кнопка включения функции «черепаха» | – Включает ограничение по максимальной скорости передвижения |

- Подготовка напольного подъемно-транспортного средства к эксплуатации

  - Ежедневные осмотры и действия перед началом работы

ОСТОРОЖНО!

Повреждения или прочие дефекты на напольном подъемно-транспортном средстве могут привести к несчастному случаю.

Если при последующих проверках выявляются повреждения или прочие неисправности на напольном подъемно-транспортном, больше нельзя эксплуатировать машину до проведения ремонта в надлежащем порядке.

▶О выявленных дефектах следует немедленно сообщать руководству.

▶Неисправное напольное подъемно-транспортное средство следует обозначить и отключить.

▶Машину можно вновь запускать только после локализации и устранения дефекта.

Ежедневный осмотр перед эксплуатацией

Процесс настройки

- Проверьте наружные компоненты напольного подъемно-транспортного средства на предмет признаков повреждений и утечек.

Поврежденные шланги необходимо заменить немедленно.

- Убедитесь, что рама установлена надежно и не имеет признаков повреждения.

- Проверьте работу системы управления гидрооборудованием.

- Проверьте работу тормозов.

- Проверьте работу кнопки защиты от наезда на оператора и аварийного выключателя.

- Убедитесь, что аккумулятор и соединительные кабели не имеют признаков повреждения и надежно закреплены.

- Проверьте аккумулятор и компоненты аккумулятора.

- Проверьте надежность подсоединения аккумулятора.

- Проверьте грузоподъемное устройство на отсутствие видимых признаков повреждений, таких как трещины, погнутости или чрезмерный износ.

- Проверьте ведущее колесо и грузовые колеса на отсутствие повреждений.

- Убедитесь в наличии всех табличек и маркировки, а также в том, что все соответствующие надписи различимы.

- Проверьте работу функции возврата рычага в исходное положение.

- Убедитесь, что средства управления автоматически возвращаются в нейтральное положение после приведения в действие.

- Проверьте работу предупреждающего сигнала.

Приведение подъемно-транспортного средства в состояние готовности к работе

Включение напольного подъемно-транспортного средства

Условия

– Визуальные осмотры и мероприятия перед ежедневной подготовкой к эксплуатации выполнены.

Процесс настройки

    - Вставьте ключ в пусковой выключатель и поверните его вправо.

    - Проверьте работу кнопки звукового сигнала.

    - Проведите испытательные грузоподъемные операции.

    - Проверьте работу рулевого управления.

    - Проведите испытание функции торможения с помощью рычага.

После	выполнения	этих	действий	напольное	подъемно-транспортное средство готово к эксплуатации.

3.2 Неисправности

| Ситуация | Причина | Исправление неисправности |
| --- | --- | --- |
| Машина не может двигаться | Разъем аккумулятора не подключен | Проверьте разъем аккумулятора на подключение, если необходимо подключите |
|  | Выключатель электрозамка в положении «ВЫКЛ.» | Переключатель электрического замка повернуть в положение «0» |
|  | Аварийный выключатель не разомкнут | Разомкните аварийный выключатель |
|  | Заряд батареи закончился | Проверьте заряд батареи， Если необходимо перезарядить |
|  | Транспортное средство на зарядке | Прервать процесс зарядки |
|  | Предохранитель поврежден | Проверьте предохранитель |
| Товар нельзя поднять | Низкий уровень гидравлического масла | Проверить гидравлическое масло |
|  | Предохранитель поврежден | Проверьте предохранитель |
|  | Перегрузка | Обратите внимание на номинальную мощность |
|  | Переключатель Up имеет плохой контакт или поврежден | Проверьте переключатель и при необходимости замените |
| Товары не опускаются вниз | Грязное масло блокирует регулирующий клапан | Проверьте гидравлическое масло и очистите блок управления. При необходимости замените масло |
|  | Электромагнитный клапан опускания не открыт или поврежден | Проверить или заменить клапан опускания |
| Подъем груза не прекращается при отжатой кнопке подъема | Подъемный микропереключатель поврежден | Отключите питание и замените подъемный микро выключатель |
| Движение в одном направлении | Переключатель хода движения и соединительный кабель плохо контактируют. | Проверьте переключатель на рычаге управления и соединительный кабель. |
| Транспортное средство путешествует очень медленно | Соответствующий кабель не хорошие связи | Проверьте индикатор батареи и соответствующий кабель |
| Машина самопроизвольно заводится | Контроллер поврежден. | Сменить контроллер |
|  | Ручка, которая управляет движением вперед или назад, не сбрасывается. | Ремонт или замена |

Парковка напольного подъемно-транспортного средства

ОСТОРОЖНО!

Опасность несчастного случая из-за незафиксированного напольного подъемно-транспортного средства

Парковка напольного подъемно-транспортного средства на уклонах, без включения тормозов или с приподнятым грузоподъемным устройством представляет опасность и принципиальное не допускается.

▶Запарковать напольное подъемно-транспортное средство на ровном полу. В особых случаях фиксировать машину, например, клиньями.

▶Полностью опустить грузоподъемное устройство.

▶Выбирать место парковки так, чтобы люди не могли получить травмы от опущенного грузоподъемного устройства.

▶В случае неработающего тормоза фиксировать напольное подъемно- транспортное средство от самопроизвольного перемещения подкладыванием клиньев под колеса.

Парковка напольного подъемно-транспортного средства с обеспечением его неподвижности

Процесс настройки

- Напольное подъемно-транспортное средство следует парковать на плоской горизонтальной поверхности.

- Отпустите переключатель хода (6), чтобы предотвратить движение напольного подъемно-транспортного средства.

- Нажмите на рычаг управления опусканием грузов (2), чтобы полностью опустить груз.

Воспользовавшись рычагом (1), поверните ведущее колесо (3) в положение «переднего хода».

- Поверните ключ зажигания в положение OFF (ВЫКЛ.) (4).

- В случае необходимости парковки на длительный период времени аккумулятор (5).

После выполнения этих	действий напольное	подъемно-транспортное средство запарковано.

- Работа с напольным подъемно-транспортным средством

  - Правила техники безопасности при движении машины

Пути перемещения и рабочие зоны

Разрешается двигаться только по разрешенным для движения путям. Посторонние третьи лица должны держаться на расстоянии от рабочей зоны. Груз допускается складировать только в предусмотренных для этого местах.

Напольному подъемно-транспортному средству разрешается перемещаться только в рабочих зонах, в которых имеется достаточное освещение, чтобы исключить угрозу для людей и материальных объектов. Для эксплуатации машины в условиях недостаточного освещения требуется дополнительное оборудование.

ОПАСНО!

Нельзя превышать допустимые поверхностные и точечные нагрузки проездных путей.

На не просматриваемых участках необходим второй человек, указывающим путь.

Оператор должен обеспечить, чтобы во время процесса загрузки и выгрузки не убирались или не отсоединялись погрузочная рампа или мостик.

Поведение во время езды

Оператор должен регулировать скорость движения в соответствии с местными условиями. Медленно ехать оператор должен, например, на поворотах, возле и в узких проходах, при проезде через качающиеся двери, в местах с плохим обзором. Оператор обязан соблюдать тормозную дистанцию до транспортных средств, находящихся перед ним, и постоянно контролировать управляемую им машину. Запрещаются внезапные остановки (кроме случаев опасности), резкие повороты, обгон в опасных местах и в местах с плохим обзором. Запрещается высовываться и протягивать руки из зоны работы и управления.

Условия видимости во время движения

Оператор должен смотреть в направлении движения и всегда иметь достаточный обзор пути, по которому он движется. При перевозке грузов, загораживающего обзор, машина должна двигаться с в противоположную сторону от направления груза. Если это оказывается невозможным, то перед напольным подъемно-транспортным средством должен идти второй человек в качестве провожатого, чтобы он мог просматривать путь движения и одновременно мог поддерживать зрительный контакт с оператором. Двигаться при этом только со скоростью пешехода и с крайней осторожностью. Немедленно остановить машину, если потерялся зрительный контакт.

Преодоление склонов и наклонных участков

Преодоление склонов и наклонных участков до 4% (без груза) или 20% (с грузом) допускается только в том случае, если они являются частью маршрутов для передвижения, находятся в чистом состоянии и имеют нескользящую поверхность, что позволяет безопасно перемещаться по ним в соответствии с техническими характеристиками напольного подъемно-транспортного средства. При движении напольного подъемно-транспортного средства груз должен быть направлен в сторону подъема. Не допускается разворот напольного подъемно- транспортного средства, его парковка на склонах и наклонных участках, а также работа в положении под углом к линии склона. Преодоление наклонных участков должно осуществляться только на малой скорости, а водитель должен быть готов к задействованию тормозов в любой момент.

Въезд на подъемники, погрузочные рампы и платформы

Заезжать на подъемники можно только, когда они имеют достаточную грузоподъемность, по своей конструкции пригодны для въезда подъемно- транспортных средств и лицо, ответственное за эксплуатацию, дало разрешение на заезд. Это всегда следует проверять перед заездом. Напольное подъемно-транспортное средство должно заезжать на подъемник грузом вперед и занимать такое положение, при котором исключается касание стен шахты. Лица, которые также едут в подъемнике, должны зайти в него, после того как напольное подъемно-транспортное средство было надежно поставлено. Кроме этого, они должны также первыми выйти из подъемника. Оператор должен обеспечить, чтобы во время процесса загрузки и выгрузки не убирались или не отсоединялись погрузочная рампа или мостик.

Характеристики транспортируемого на погрузочной поверхности груза

Оператор должен убедиться, что груз находится в нормальном состоянии. Перемещать можно только надежно и тщательно установленные грузы. В случае опасности опрокидывания или падения частей груза необходимо предпринять соответствующие меры предосторожности, например, использовать закрепление в крепежных кольцах.

  - Тормоз

Общие положения

| Обозначение | Описание |
| --- | --- |
| В | - Зона торможения |
| F | - Зона движения |
| BW | - Направление привода |
| FW | - Направление груза |

Существует три способа торможения напольного подъемно-транспортного средства:

      - рабочий тормоз (зона торможения B);

      - инверсионный тормоз;

      - рекуперативный тормоз (торможение двигателем).

ОСТОРОЖНО!

Риск соударения вследствие неисправности рычага

Управление напольным подъемно-транспортным средством с неисправным рычагом может привести к столкновению с людьми или объектами.

▶Если рычаг возвращается в положение торможения медленно или вообще не возвращается, напольное подъемно-транспортное средство должно быть выведено из эксплуатации до тех пор, пока причина такой неисправности не будет устранена.

▶Свяжитесь с сервисной службой.

ОСТОРОЖНО!

Опасность несчастного случая при торможении

Поведение напольного подъемно-транспортного средства при торможении в существенной мере зависит от состояния пола и от свойств покрытия пола. Тормозной путь напольного подъемно-транспортного средства удлиняется на мокром или загрязненном полу.

▶Оператор должен принимать во внимание свойства покрытия пола и учитывать это в характере торможения.

▶Напольное подъемно-транспортное средство затормаживать осторожно, чтобы груз не смещался.

Торможение с помощью рабочего тормоза

Процесс настройки

- Наклонить консоль управления в верхнюю или нижнюю зону торможения (В).

Напольное	подъемно-транспортное	средство	тормозится	до полной      остановки с максимальным замедлением.

Торможение с использованием торможения обратным током

Процесс настройки

- Во время движения переключить переключатель хода на движение в противоположном направлении.

Напольное подъемно-транспортное средство затормаживается обратным током до начала движения в противоположном направлении.

Торможение с использование генераторного торможения

Процесс настройки

- Если переключатель хода переместить в положение «0», напольное подъемно-транспортное средство автоматически перейдет в режим рекуперативного торможения.

Напольное подъемно-транспортное средство использует рекуперативное торможение двигателем, механический тормоз задействуется только после того, как скорость упадет ниже 1 км/ч.

При рекуперативном торможении энергия направляется на восстановление заряда аккумулятора, продлевая срок его использования.

Стояночный тормоз

После полной остановки напольного подъемно-транспортного средства автоматически включается стояночный тормоз. Стояночный тормоз отпускается электроприводом, а приводится в действие усилием пружин. Стояночный тормоз служит для защиты от самопроизвольного скатывания.

Движение

ОСТОРОЖНО!

Опасность травмирования или опасность сдавливания напольным подъемно-транспортным средством

Во время движения и управления, в особенности за пределами контура подъемно-транспортного средства, требуется повышенная осторожность. Существует опасность травмирования или сдавливания в области рук и ног оператора.

▶Носить индивидуальные средства защиты (например, защитную обувь и т. д.).

▶В	режиме пешего управления соблюдать достаточную дистанцию к подъемно-транспортному средству.

▶Не допускается пребывание людей между машиной и препятствиями.

| Обозначение | Описание |
| --- | --- |
| В | - Зона торможения |
| F | - Зона движения |
| BW | - Направление привода |
| FW | - Направление груза |

Условия

– Выполнена подготовка к эксплуатации.

Процесс настройки

    - Установите рычаг в зону движения (F).

    - Регулируйте направление движения с помощью переключателя хода.

      - Медленно поверните переключатель хода в направлении груза (BW): Движение в направлении груза.

      - Медленно поверните переключатель хода в направлении привода (FW): Движение в направлении привода.

    - Регулируйте скорость движения с помощью переключателя хода:

      - Чем сильнее повернут переключатель хода, тем выше скорость.

      - Контролируйте скорость движения, поворачивая переключатель хода.

Тормоза	отпускаются, 	и	напольное	подъемно-транспортное средство перемещается в выбранном направлении.

При отпускании переключателя хода он автоматически возвращается в нейтральное положение.

5 Транспортировка транспортных грузов

ОСТОРОЖНО!

Опасность несчастного случая из-за ненадлежащим образом зафиксированных и уложенных грузов

Перед подхватыванием погрузочного блока оператор должен убедиться, что груз надлежащим образом уложен на поддон и его вес не превышает допустимую нагрузку для напольного подъемно-транспортного средства.

▶Отослать людей из опасной зоны напольного подъемно-транспортного средства. Работы с напольным подъемно-транспортным средством необходимо немедленно приостановить, если люди не покидают опасную зону.

▶Транспортировать только надлежащим образом зафиксированные и уложенные грузы. Если существует опасность, что часть груза может опрокинуться или упасть, следует принять соответствующие меры предосторожности.

▶Поврежденные грузы нельзя транспортировать.

▶Никогда не превышать указанные в диаграмме грузоподъемности предельные нагрузки.

▶Людям запрещено заходить на грузоподъемное устройство.

▶Нельзя поднимать людей.

▶Заводить грузоподъемное устройство как можно дальше под груз.

ВHИМАHИЕ!

▶Поперечное подхватывание длинномерного груза (например, труб) не допускается.

УВЕДОМЛЕНИЕ

Во время закладывания в штабель и извлечения из штабеля следует двигаться с адекватной замедленной скоростью.

Транспортирование груза

Условия

      - Груз поднят надлежащим образом.

      - Надлежащие свойства покрытия пола.

Процесс настройки

- Ускорение и торможение осуществляйте постепенно.

- Выбирайте скорость движения в соответствии с условиями маршрута перемещения и транспортируемого груза.

- Передвигайтесь с постоянной скоростью.

- Будьте готовы в любой момент задействовать тормоз:

  - В нормальных условиях тормозите плавно.

  - Резкое торможение допускается только в опасных ситуациях.

- Остерегайтесь других участников движения на перекрестках и в проходах.

- При движении всегда следует помнить о наличии не просматриваемых участков.

- При движении на склонах и наклонных участках груз должен быть направлен в сторону подъема. Запрещается перемещаться к таким участкам под углом или выполнять на них поворот.

E	Текущий ремонт напольного подъемно- транспортного средства

- Запасные части

Для обеспечения безопасной и надежной эксплуатации необходимо использовать только оригинальные запасные части от изготовителя.

Оригинальные запасные части от изготовителя отвечают спецификациям изготовителя и гарантируют максимально возможное качество по надежности, точности размерных параметров и материалам.

Монтирование или использование неоригинальных запасных деталей может оказать отрицательное влияние на заданные характеристики изделия и этим причинить вред безопасности. Какая-либо ответственность со стороны изготовителя за ущерб, который возникает из-за использования неоригинальных запасных частей, исключена.

- Правила техники безопасности при проведении работ по техническому обслуживанию

Персонал для проведения технического обслуживания и текущего   ремонта

Обслуживание проводится Сервисной службой, специально обученной для этих ч задач. Заключение договора на техническое обслуживание с изготовителем обеспечивает бесперебойную эксплуатацию.

Техническое обслуживание и текущий ремонт напольного подъемно- транспортного средства, а также замену подлежащих замене деталей допускается проводить только силами специального персонала.

Сервисная служба

Сервисная служба специально прошла обучение на напольном подъемно- транспортном средстве и в состоянии самостоятельно проводить работы по техническому обслуживанию и ремонту. Сервисной службе известны необходимые для работы стандарты, директивы и правила техники безопасности, а также возможные опасности.

Лицо, ответственное за эксплуатацию

Обслуживающий персонал лица, ответственного за эксплуатацию, за счет профессиональных знаний и опыта в состоянии проводить действия, указанные в контрольном перечне работ по техническому обслуживанию для ответственного за эксплуатацию лица. Далее описаны проводимые лицом, ответственным за эксплуатацию, работы по техническому обслуживанию и ремонту

с этими материалами.

- Описание работ по техническому обслуживанию и ремонту

Периоды технического обслуживания

W1 = каждые 50 м/часов работы, но не реже одного раза в неделю.

M3 = каждые 250 м/часов работы, но не реже одного раза в три месяца

M6 = каждые 500 м/часов работы, но не реже одного раза в полгода

M12 = Каждые 2000 м/часов работы, но не реже одного раза в 12 месяцев

Дополнительные операции должны выполняться в период пробной эксплуатации:

(в первые 50-100 часов работы или через два месяца)

- Проверьте гайки на колесах и при необходимости подтяните их.

- Проверьте гидравлические компоненты на наличие утечек и при необходимости подтяните их.

— Заменить гидравлический фильтр.

| Ведение списка |  |  | Интервал времени (месяц)● |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | W1 | М3 | М6 | М12 |
| Тормоз | 1.1 | Проверить воздушный зазор электромагнитного тормоза |  |  |  |  |  |
| Электрическая система | 2.1 | Проверьте работоспособность переключателя направления движения |  |  |  |  |  |
|  | 2.2 | Проверить систему сигнализации и предохранительное устройство |  |  |  |  |  |
|  | 2.3 | Проверьте кабель на наличие повреждений и надежность крепления терминала. |  |  |  |  |  |
|  | 2,4 | Проверьте работу настройки микропереключателя. |  |  |  |  |  |
|  | 2,5 | Проверьте контроллер EPS |  |  |  |  |  |
|  | 2,6 | Крепление кабеля и двигателя |  |  |  |  |  |
| Аккумулятор | 3.1 | Проверьте внешний вид аккумулятора на наличие повреждений и вздутий. |  |  |  |  |  |
|  | 3.2 | Визуальный осмотр разъема для зарядки аккумуляторной батареи |  |  |  |  |  |
|  | 3.3 | Проверьте, плотно ли подсоединен кабель аккумулятора |  |  |  |  |  |
| Подвеска | 4.1 | Проверьте коробку передач на наличие посторонних шумов. |  |  |  |  |  |
|  | 4.2 | Проверить ходовой механизм и смазку, проверить сброс |  |  |  |  |  |
|  | 4.3 | Проверьте ведущее колесо и опорные колеса на предмет износа и повреждений |  |  |  |  |  |
|  | 4.4 | Проверьте подшипники колес и протяните фиксирующие болты |  |  |  |  |  |
| Внешний осмотр | 5.1 | Проверьте раму на предмет повреждений |  |  |  |  |  |
|  | 5.2 | Проверьте, наличие информационных и заводских табличек |  |  |  |  |  |
|  | 5.3 | Проверить крепление мачты |  |  |  |  |  |
| Гидравлическая система | 6.1 | Проверить работу гидравлической системы |  |  |  |  |  |
|  | 6.2 | Проверьте шланги, трубы и соединения на герметичность и наличие повреждений |  |  |  |  |  |
|  | 6.3 | Проверить цилиндр и поршень на наличие повреждений, герметичность и фиксацию. |  |  |  |  |  |
|  | 6,6 | Проверьте вилы и грузоподъемные устройства на предмет износа и повреждений |  |  |  |  |  |
|  | 6.7 | Проверить уровень масла, при необходимости долейте до уровня |  |  |  |  |  |
|  | 6,8 | Замените гидравлическое масло |  |  |  |  |  |

Повторный пуск в эксплуатацию напольного подъемно-транспортного средства после проведения работ по техническому обслуживанию и ремонту

Процесс настройки

- Выполните тщательную очистку напольного подъемно-транспортного средства

- Зарядите аккумулятор

- Установите аккумулятор в напольное подъемно-транспортное средство.

- Подключите аккумулятор.

Сотрудники сервисной службы компании-изготовителя прошли специальную подготовку для выполнения этих операций.

- Запустите напольное подъемно-транспортное средство

- Прекращение эксплуатации напольного транспортного средства

Если предполагается вывод из эксплуатации напольного подъемно- транспортного средства на период более одного месяца, например, из коммерческих соображений, его хранение должно осуществляться в сухом отапливаемом помещении. В процессе вывода из эксплуатации, перед его началом и по окончании должны быть приняты все необходимые меры, описанные ниже.

После вывода из эксплуатации напольного подъемно-транспортного средства его следует поддомкратить таким образом, чтобы все колеса были подняты над поверхностью. Это единственный способ обеспечения сохранности и работоспособности колес и подшипников.

Если напольное подъемно-транспортное средство не эксплуатируется более 6 месяцев, согласуйте дальнейшие действия с сервисной службой изготовителя.

С помощью домкрата поднимите машину