ПАСПОРТ

СН.09.01ПС

НАБОР СТРЕЛОЧНЫХ ЩУПОВ НА РУКОЯТКЕ

РГЦЕ.393620.001.000

- Конструкция и сфера применения

  - Набор стрелочных щупов на рукоятке состоит из трех калиброванных по толщине пластин с номинальными размерами 2, 3 и 4 мм, укрепленных на удлиненной рукоятке со скобой и предназначенных для проверки железнодорожных стрелок на плотность прижатия остряков к рамным рельсам и подвижного сердечника крестовин с непрерывной поверхностью катания к усовику.

Общий вид набора представлен на рисунке 1:

Рис.1 Набор стрелочных щупов на рукоятке (вид и основные габариты)

  - Габаритные размеры набора стрелочных щупов, мм:

Длина 				380±10

Ширина			    80±5

Высота			   	        30

Масса: не более 590 г.

  - На рукоятку набора нанесено антискользящее покрытие.

2.Технические характеристики

Предельные отклонения толщины щупов

| Толщина щупа, мм | Допустимые отклонения при производстве, мм | Допустимые отклонения при эксплуатации, мм |
| --- | --- | --- |
| 2 | -0,060 | -0,12 |
| 3 | -0,075 | -0,15 |
| 4 | -0,075 | -0,15 |

Не параллельность и не плоскостность измерительных поверхностей не должна быть более половины поля допуска на толщину.

3.Комплектность поставки

3.1. Набор стрелочных щупов.

3.2. Паспорт.

4. Правила эксплуатации и хранения

4.1. Протереть щупы чистой тканью, смоченной в нефрасе и протереть чистой сухой тканью.

4.2. Во избежание коррозии и порчи щупов руки должны быть чистыми и сухими.

4.3. Не допускать ударов по рабочим поверхностям щупов.

4.4. Избегать контакта щупов с абразивными или загрязненными поверхностям, это способствует к быстрому износу щупов.

4.5. После окончания работы протереть чистой салфеткой, смоченной в нефрасе, затем насухо обтереть чистой салфеткой. Хранить набор в сухом отапливаемом помещении при температуре воздуха от +5 до +40 оС и относительной влажности не более 80 % при температуре +25 оС. Воздух в помещении не должен содержать примесей агрессивных газов. Не допускать хранения набора вместе с кислотами, солями, щелочами и другими агрессивными веществами.

5. Поверка и калибровка

5.1. Изделие подлежит поверке. Для удобства маркировки предусмотрена специальная пластина, закрепляемая на рукоятке. Первичная поверка производится службой качества предприятия-изготовителя при выпуске из производства. Межповерочный интервал составляет не реже 1 раза в год.

- Свидетельство о приемке

6.1. Набор стрелочных щупов на рукоятке РГЦЕ.393620.001.000 (зав. №___________) изготовлен по рабочим чертежам предприятия-изготовителя в соответствии с требованиями ТУ 32 ЦШ 3875-97, РД 32 ЦШ01-97.

Дата изготовления___________________

Контролер ОТК__________________________________________

мп

- Свидетельство о консервации и упаковке

7.1. Набор стрелочных щупов на рукоятке РГЦЕ.393620.001.000 подвергнут на предприятии-изготовителе консервации согласно ГОСТ 9.014-78.

Вариант защиты ВЗ-4.

Срок консервации – 12 месяцев.

Условия хранения по ГОСТ 15150-69.

7.2. Набор стрелочных щупов на рукоятке РГЦЕ.393620.001.000 упакован предприятием-изготовителем согласно требований ГОСТ 13762-86.

8.Сведения о рекламациях

  - В случае обнаружения дефектов изделий потребителю следует своевременно предъявить рекламацию изготовителю по адресу: main@element-k.ru.

8.2. Акт обязательно должен содержать следующие сведения:

- дату начала эксплуатации устройства;

- дату обнаружения дефекта;

- краткое описание дефекта.