Клещи для смены предохранителей

КСП.Д

Клещи изолирующие предназначены для замены цилиндрических предохранителей в электроустановках до 1 000 В.

Клещи состоят из рабочей части (губок клещей), изолирующей части и рукояток. Изолирующая часть и рукоятки отделены ограничительными упорами.

Клещи полностью изготовлены из электроизоляционного материала.

Конструкция клещей обеспечивает удобство работы и надежный захват трубчатого патрона предохранителя при его замене, не допуская разрушения или падения.

При работе с клещами необходимо применять средства защиты глаз и лица, а клещи необходимо держать в вытянутой руке.

Технические характеристики:

Номинальное напряжение электроустановки, В,         1000

Габаритные размеры, мм,                                     230х65х25

Рабочий диапазон температур, oС                           -45...+40

Масса, кг,                                                                            0,1

В процессе эксплуатации механические испытания клещей не проводят.

Электрические испытания клещей проводятся согласно требованиям «Инструкции по применению и испытанию средств защиты используемых в электроустановках». При этом повышенное напряжение прикладывается между рабочей частью (губками) и временными электродами (хомутиками), наложенными у ограничительных колец (упоров) со стороны изолирующей части.

Нормы и периодичность электрических испытаний клещей приведены в «Инструкции по применению и испытанию средств защиты используемых в электроустановках».

Гарантии изготовителя.

Изготовитель гарантирует соответствие изделия паспортным данным в течение 24-х месяцев со дня начала эксплуатации.

Свидетельство о приемке.

Клещи КСП.Д полностью соответствует требованиям ТУ 3926-001-70403538-2006, «Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках».

Клещи для смены предохранителей КСП.Д заводской номер _________ признаны годными к эксплуатации.

Дата испытания ______________

Отметка _______________________(подпись, печать)

Производитель: ООО «ПК Диэлектрик»

Дилер: ООО «АнтиТок»

+7(495) 032-42-42, +7 (495) 032-46-46

www.antitok.ru; info@antitok.ru

www.pk-dielectric.ru; info@pk-dielectric.ru