Осциллографы запоминающие

| АКИП-4122/11 | Осциллографы цифровые запоминающие АКИП-4122/7, АКИП-4122/7V АКИП-4122/8, АКИП-4122/8V, АКИП-4122/9, АКИП-4122/9V, АКИП-4122/10, АКИП-4122/10V, АКИП-4122/11, АКИП-4122/11V, АКИП-4122/12, АКИП-4122/12V АКИП™ - Количество каналов: 2 (+ вход внеш. синхр EXT) - Полосы пропускания: 60, 100, 200, 300 МГц - Максимальный объем памяти: 40 МБ - Макс. частота дискретизации: 2,5 ГГц (4122/9 (V), 2 ГГц (4122/8 (V), 4122/12 (V)), 1 ГГц (4122/7 (V); 4122/10 (V); 4122/11 (V) - Автоматические измерения параметров (20 видов), курсорные измерения (U; T; 1/T); функции математики (4): сложение, вычитание, умножение*, деление* - Сбор данных: выборка, пиковый детектор, усреднение, интерполяция (sin Х/x) - Частотный анализ: БПФ, БПФ с.к.з. (на участке 1 кб, окна - 4 типа) - Цифровые фильтры (ФВЧ, ФНЧ) - Режимы растяжки окна (ZOOM), самописец X-Y, «по-кадровой» регистрации осциллограмм (запись и воспроизведение до 1000 кадров) - Память: 100 осциллограмм, 8 профилей настроек - Интерфейс: USB 2.0, LAN для управления и сохранения данных - Выход для внешнего монитора (VGA) – модели с индексом “V” - Цветной TFT-дисплей (20 см) с регулируемой яркостью - Аппаратные опции (зав. установка !): мультиметр (DMM), генератор (AWG), WiFi, сенсорный экран (TOU), декодирование RS232, SPI, I2C, декодирование CAN |
| --- | --- |

Технические данные:

| Характеристики | Параметры | 4122/10 (V) | 4122/7 (V) 4122/11 (V) | 4122/8 (V) 4122/12 (V) | 4122/9 (V) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Канал вертикального отклонения | Число каналов | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  | Полоса пропускания (-3 дБ) | 0…60 МГц | 0…100 МГц | 0…200 МГц | 0…300 МГц |
|  | Ограничение полосы | 20 МГц |  |  |  |
|  | Коэф. отклонения (Коткл.) | 1 мВ/дел…10 В/дел |  |  |  |
|  | Погрешность установки Коткл. | ± 3 % |  |  |  |
|  | Связь по входу | Открытый, закрытый, земля |  |  |  |
|  | Время нарастания |  5,8 нс |  3,5 нс |  1,7 нс |  1,17 нс |
|  | Входной импеданс | 1 МОм ( 2 %) / 15 пФ  5 пФ |  | 1 МОм ( 2 %) / 15 пФ  5 пФ; 50 Ом  2 % |  |
|  | Макс. входное напряжение | 300 В /1 МОм; 5 В 50 МОм (DC+AС пик, до 1 кГц) |  |  |  |
|  | Математика | +, -, х, дел.; БПФ (дБ или мВскз) на участке 1 кб |  |  |  |
| Канал горизонтального отклонения | Коэф. развертки (Кразв.) | 2 нс/дел…1000 с/дел (шаг 1-2-5) |  | 1 нс/дел…1000 с/дел (шаг 1-2-5) |  |
|  | Погрешность установки Кразв. | ± 0,0001 % |  |  |  |
|  | Режимы работы | Основной, задержанный (100 нс…10 с), ZOOM окна, самописец (1 мс/дел – 1000 с/дел), X-Y |  |  |  |
| синхронизация | Источники синхросигнала | Кан 1, кан 2, сеть, внешний (Ext, Ext/5) |  |  |  |
|  | Режимы запуска развертки | Автоколебательный, ждущий, однократный, ТВ** (NTSC, PAL / SECAM), по фронту (нараст/ спад.), по дл. импульса (24 нс…10 с), попеременно (ALT); |  |  |  |
|  | Связь входа | ФНЧ, ФВЧ, связь АС, связь DC |  |  |  |
|  | Чувствительность | ~0,3 деления (в зав. от Коткл.) |  |  |  |
| Аналого-цифровое преобразование | Разрешение по вертикали | 12 бит | 8 бит для АКИП-4122/7, 12 бит для АКИП-4122/11 | 8 бит для АКИП-4122/8, 12 бит для АКИП-4122/12 | 8 бит |
|  | Макс. частота дискретизации | 1 ГГц | 1 ГГц | 2 ГГц | 2,5 ГГц |
|  | Частота дискретиз. (на кан.) | 500 | 500 | 1 ГГц | 1,25 ГГц |
|  | Длина записи | 20 МБ/канала (40 МБ при объединении) 40 МБ/канал – АКИП-4122/12(V) |  |  |  |
|  | Режимы работы | Выборка, пик. детектор; усреднение (4 /16/ 64/ 128), накопление (1, 2, 5с, беск.), интерполяция (sinx)/x |  |  |  |
| Курсорные измерения | Функции | U; T; 1/T |  |  |  |
| Автоматические измерения | Функции по вертикали | Uпик-пик; U макс.; U мин.; +U; -U; Uампл; Uсред; Uср.кв.; выбросы на вершине и в паузе (фронт) |  |  |  |
|  | Функции по горизонтали | f; T; t нараст.; t среза; +; -; коэф. заполнения (%), |  |  |  |
|  | Измерение t задержки | Кан1-Кан2 (фронт), Кан1-Кан2 (срез) |  |  |  |
| Дополнительные возможности | Цифровой регистратор | 1000 осциллограмм – запись/ воспроизведение (рег. интервал выборки 10 мс – 10с) |  |  |  |
|  | Интерфейсы | USB (макс. объем USB диска – 8 ГБ), LAN, |  |  |  |
|  | Автоустановка | В/дел, с/дел, параметры синхросигнала |  |  |  |
|  | Режим X-Y | Х – кан 1; Y – кан 2, разность фаз < 3 до 100 кГц |  |  |  |
|  | Внутренняя память | 100 осциллограмм, 8 профилей настроек (запись/ воспроизв.) |  |  |  |
| Мультиметр (опция –зав. уст.) | Режим измерений | Постоянное напряжение (пределы): 400 мВ/ 4 В/ 400 В: ±(1% ± 1 емр) Переменное напряжение (переделы): 4 В/ 40 В/ 400В: ±(1% ± 3 емр); час.: 40 – 400 Гц Сопротивление (переделы) 400 Ом: ±(1% ± 3 емр), 4 кОм – 40МОм: ±(1% ± 1 емр) Емкость: 51,2 нФ – 100 мкФ: ±(3% ± 3 емр) Прозвон цепи; Тест диодов (0 В – 1,5 В) |  |  |  |
|  | Входное сопротивление | 10 Ом, защита входа DC 1000 В/ AC 400 В |  |  |  |
|  | Индикатор | 3¾ разряда, макс. индицируемое число 4.000 |  |  |  |
| Генератор сигналов (опция - зав. уст.) | Формы сигналов | синус, прямоугольник, импульс, пила + 46 встроенных сигналов произвольной формы. |  |  |  |
|  | Частотный диапазон | 25 МГц (AWG 1-25, AWG 2-25)*** 50 МГц (AWG 1-50, AWG 2-50)*** |  |  |  |
|  | Число каналов | 1 (AWG 1-25/ AWG 1-50) или 2 (AWG 2-25/ AWG 2-50) |  |  |  |
|  | Разрядность ЦАП | 14 бит |  |  |  |
|  | Длина памяти | 8000 точек для произвольной формы |  |  |  |
|  | Выходной уровень | 10 мВпик-пик … 6 Впик-пик |  |  |  |
| Общие данные | ЖК-дисплей | Цветной (TFT), диагональ 20см, 10 x 14 дел (разрешение 800 х 600) |  |  |  |
|  | Напряжение питания | 100…240 В, 47…63 Гц (автовыбор) |  |  |  |
|  | Потребл. мощность | 18 Вт |  |  |  |
|  | Габаритные размеры | 340 х 177 х 90 мм |  |  |  |
|  | Масса | 2,6 кг |  |  |  |
|  | Опции | Аккум. батарея (3,7 В, 13,2 А*ч, Li-Ion) Тканевая сумка для хранения и транспортировки прибора и аксессуаров. Генератор сигналов (1 или 2 канала)*** Мультиметр ***. Декодирование: RS232+ SPI+ I2C, шина CAN Сенсорный экран WiFi |  |  |  |

* - Данные математические операции производятся не с абсолютными величинами отсчетов АЦП, полученными в результате оцифровки сигнала, а с числовыми номерами уровней квантования АЦП , полученными в результате оцифровки сигнала.

** - Джиттер схемы ТВ синхронизации ≤ 200 пс

*** примечание: нижеперечисленные опции предполагают только встраивание на заводе

| Опция AWG 1-25 | Аппаратная опция генератора сигналов. Совместима с моделями: АКИП-4122/7 (7V), АКИП-4122/10 (10V), АКИП-4122/11 (11V). Число каналов: 1. Максимальная частота: 25 МГц . Выходной уровень: 10 мВпик-пик - 6 Впик-пик. ЦАП: 14 бит. Длина памяти: 8000 точек. Формы сигналов: синус, прямоугольник, импульс, пила + 46 встроенных сигналов произвольной формы. |
| --- | --- |
| Опция AWG 2-25 | Аппаратная опция генератора сигналов. Совместима со всеми моделями АКИП-4122 серии (с XXXX/7 по XXXX/12V). Число каналов: 2. Максимальная частота: 25 МГц . Выходной уровень: 10 мВпик-пик - 6 Впик-пик. ЦАП: 14 бит. Длина памяти: 8000 точек. Формы сигналов: синус, прямоугольник, импульс, пила + 46 встроенных сигналов произвольной формы. |
| Опция AWG 1-50 | Аппаратная опция генератора сигналов. Совместима только с моделями: АКИП-4122/12 и АКИП-4122/12V. Число каналов: 1. Максимальная частота: 50 МГц. Выходной уровень: 10 мВпик-пик - 6 Впик-пик. ЦАП: 14 бит. Длина памяти: 8000 точек. Формы сигналов: синус, прямоугольник, импульс, пила + 46 встроенных сигналов произвольной формы. |
| Опция AWG 2-50 | Аппаратная опция генератора сигналов. Совместима только с моделями: АКИП-4122/12 и АКИП-4122/12V. Число каналов: 2. Максимальная частота: 50 МГц. Выходной уровень: 10 мВпик-пик - 6 Впик-пик. ЦАП: 14 бит. Длина памяти: 8000 точек. Формы сигналов: синус, прямоугольник, импульс, пила + 46 встроенных сигналов произвольной формы. |
| Опция DMM | Аппаратная опция встроенного мультиметра. |
| Опция TOU | Аппаратная опция сенсорного экрана (touchscreen). |
| Опция RS232 + SPI + I2C | Аппаратная опция декодирования протоколов: RS232 + SPI + I2C. |
| Опция CAN | Аппаратная опция декодирования сигналов шины CAN. |
| Опция WIFI | Аппаратная опция: встроенный Wi-Fi модуль. |

Внимание:  при размещении заказа на осциллограф необходимо указывать все требуемые для него опции.