Вольтметры переменного тока


	[image: image1.png]



GVT-427В
	Милливольтметры GVT-417B, GVT-427В

GOOD WILL INSTRUMENT Co., Ltd.

· Измерение среднеквадратического значения переменного напряжения синусоидальной формы на пределах от 300 мкВ до 100 В

· Диапазон рабочих частот 10 Гц…1 МГц

· Измерение относительных уровней на пределах от минус 70 дБ до 40 дБ

· Измерение относительных уровней в дБ и дБм

· Два канала измерения (GVT-427B)

· Выход широкополосного усилителя для каждого канала

· Простота, компактность, надёжность


Технические данные:

	Характеристики
	ПараметрЫ
	значения

	Переменное напряжение
	Предел измерения
	300 мкВ/1/3/10/30/100/300 мВ/1/3/10/30/100 В

	
	Шкала измерения
	От 0 до 1.0 (расширение до 1.12)
От 0 до 3.1 (3.2) (расширение до 3.5)

	
	Диапазон рабочих частот
	10 Гц – 1 МГц, синусоидальной сигнал 

	
	Погрешность измерения
	( 3% (относительно 1 кГц)

	
	Дополнительная погрешность, обусловленная изменением напряжения питания (( 10%)
	( 0.5%

	относительный уровень по напряжению
	Предел измерения
	-70/-60/-50/-40/-30/-20/-10/0/10/20/30/40 дБ

	
	Шкала измерения
	От –20 дБ до 0 дБ (расширение до 1 дБ)

	
	Опорный уровень
	0 дБ = 1 В

	относительный Уровень по мощности
	Предел измерения
	-70/-60/-50/-40/-30/-20/-10/0/10/20/30/40 дБ

	
	Шкала измерения
	От –20 дБм до 2 дБм (расширение до 3.2 дБ)

	
	Опорный уровень
	0 дБм = 1 мВт на 600 Ом

	измерительный вход
	Количество входов
	Канал 1 (GVT-417B)
Канал 1, канал 2 (GVT-427B)

	
	Режимы работы
	Независимый (GVT-417B)
Независимый, следящий (для кан.1 и кан.2 используется аттенюатор одного канала) (GVT-427B)

	
	Неравномерность АЧХ входного сигнала (отн. 1 кГц)
	< 3% в полосе 20 Гц – 200 кГц
< 10% в полосе 10 Гц – 1 МГц

	
	Коэффициент гармоник входного сигнала
	< 2% (относительно 1 кГц)

	
	Входной импеданс
	1 МОм/50 пФ

	
	Макс. входное напряжение
	300 В (ACпик. + DC) на пределах 300 мкВ/(/1 В
500 В (ACпик. + DC) на пределах 3 В/(/100 В

	
	Сопротивление изоляции (вход – корпус)
	0.1 Ом (GVT-417B

0.1 Ом/100 кОм, выбирается переключателем (GVT-427B)

	
	Макс. напряжение 
(вход – корпус)
	0 В (GVT-417B)

( 30 Впик. при сопротивлении изоляции 100 кОм

	выход широкополосного усилителя
	Выходное напряжение
	0.1 х Uизм. (( 10%) относительно 1 кГц, без нагрузки

	
	Неравномерность АЧХ выходного сигнала (отн. 1 кГц)
	< 3% в полосе 10 Гц – 1 МГц, без нагрузки

	
	Макс. напряжение 
(выход – корпус)
	( 12 Впик.

	Общие данные
	Количество индикаторов
	Одно показывающее устройство (черная стрелка) 
(GVT-417B)
Два показывающих устройства (черная и красная стрелки) (GVT-427B)

	
	Напряжение питания
	115/230 В ( 10%, 50/60 Гц

	
	Габаритные размеры
	130 ( 210 ( 295 мм

	
	Масса
	2.7 кг (GVT-47B), 2.84 кг (GVT-427B)

	
	Комплект поставки
	Шнур питания (1), измерительный кабель GTL-101 (1 для GVT-417B, 2 для GVT-427B)


