Краткая инструкция по эксплуатации моментного ключа

Корректировка установки усилия

1. Взяв ключ в левую руку, правой рукой разблокировать ручку установки усилия, поворачивая стопор против часовой стрелки. Стопор расположен в нижней части ключа. Установить требуемое усилие по вертикальным шкалам на ключе и рукояти, поворачивая ручку установки. Одно деление шкалы на ключе соответствует 1 кг*м, одно деление шкалы на ручке соответствует 0,1 кг*м. После установки усилия обязательно затянуть стопор, вращая его по часовой стрелке.

2. Произведите затяжку. При достижении установленного усилия раздастся отчетливый щелчок, ощутимый также рукой. Затяжка окончена. Внимание: не продолжайте затяжку после щелчка, особенно при измерении усилий до 6 кг*м. Это может привести к поломке ключа.

Меры предосторожности

1. Если ключ некоторое время не использовался, то необходимо перед началом работы произвести несколько затяжек при минимальном значении усилия. Это позволит специальной смазке заполнить внутренний рабочий объем.

2. При длительном хранении ключа необходимо установить минимальное значение усилия.

3. Не использовать ключ при установках за пределами рабочего диапазона.

4. Ключ является точным измерительным инструментом и требует бережного обращения и хранения (желательно в футляре).

Ключ был откалиброван и проверен. Все его параметры соответствуют Федеральной Спецификации GGG-W-00686C и он имеет погрешность ±4%.