ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

ПОДЪЕМНЫЙ СТОЛ

Артикул: TP10002

Грузоподъемность : 1000 кг

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Внимательно прочтите и поймите все ИНСТРУКЦИИ ПО СБОРКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ перед эксплуатацией. Несоблюдение правил техники безопасности и других основных мер предосторожности может привести к серьезным травмам.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Наименование | Единица | TP10002 |
| --- | --- | --- |
| Номинальная нагрузка | кг | 1000 |
| Минимальная платформавысота | мм | 500 |
| Максимальная высотаплатформы после подъема | мм | 1700 |
| Размер платформы | мм | 1200×610×60 |
| Размер колеса | мм | Φ150×50 |
| Высота ручки от земли | мм | 1020 |
| Время подъема платформы до макс. давление насоса |  | ≦ 79 |
| Масса | кг | 190 |

МАРКИРОВКА БЕЗОПАСНОСТИ

Поздравляем с приобретением гидравлического подъемного стола.

При должном уходе этот стол прослужит вам долгие годы.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ- Прочтите, изучите и следуйте всем инструкциям перед эксплуатацией этого устройства. Несоблюдение этих инструкций может привести к травмам и/или материальный ущерб.

В данном руководстве вы найдете следующие символы для предупреждения,

предупреждение и опасность. Обратите особое внимание на примечания, предшествующие этим символам, так как они написаны для вашей безопасности. В конечном итоге безопасная эксплуатация этого

устройство остается за вами, оператор.

ПРЕДУПРЕЖДЕНЕ

Указывает на потенциально опасную ситуацию, которая, если не

избегать, может привести к травме легкой или средней степени тяжести. Это обозначение также используется для предупреждения о небезопасных действиях.

ПРЕДУПРЕЖДЕНЕ

Указывает на потенциально опасную ситуацию, которая, если не

избежать может привести к смерти или серьезной травме.

ПРЕДУПРЕЖДЕНЕ

Если вы обнаружите, что диапазон подъема за ход слишком мал: пожалуйста, поднимите

стол на 2/3 от максимальной высоты, затем ослабьте масляную пробку

а затем затяните его.

РУКОВОДСТВО ПО СБОРКЕ

- Ваш гидравлический стол  почти полностью собран, когда вы его открываете. Чтобы завершить сборку, найдите указанные выше детали, прилагаемые к таблице.

- Поместите подъемную педаль в отверстие, закрепите болтом, чтобы зафиксировать.

- Поместите толкающую ручку в трубку основания в сборе, закрепите болтом, чтобы зафиксировать. С помощью тормозной нити проденьте узел рукоятки и отверстие в основании, затем с помощью болта закрепите соединительную планку выпускного клапана.

- Ваша сборка завершена! При необходимости используйте резиновый коврик для столешницы.

БЕЗОПАСНОСТЬ, МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ- НЕ ПРЕВЫШАТЬ НОМИНАЛЬНУЮ МОЩНОСТЬ.

Не используйте гидравлический стол для подъема, перемещения или людей.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Этот стол предназначен для использования на твердых ровных поверхностях, способных выдерживать нагрузку Использование  на любых, кроме твердых, ровных поверхностях может привести к нестабильности нагрузки и возможной потере равновесия, что приведет к

материальному ущербу и телесным повреждениям.

ОПАСНОСТЬ- Держитесь подальше от ножничной подъемной рамы под столом при операциях спуска или подъема. Ножничные подъемники имеют зоны защемления между

рамы, которые могут привести к серьезной травме, если руки или ноги недостаточно удалены из этой зоны.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ- НЕ используйте насадки или адаптеры любого типа для модификации данного подъемника.

БЕЗОПАСНОСТЬ, МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ- Установите тормоза на задние ролики при погрузке или разгрузке.

ВНИМАНИЕ - Когда стол не используется, он должен быть полностью опущен. Закройте его в сухом месте и берегите от детей.

ВНИМАНИЕ- Не переусердствуйте. Держите грузы равномерно сбалансированными по центру стола. Чрезмерные нагрузки на верхнюю или боковые стороны стола могут привести к нестабильности, опасности опрокидывания стола и нанесения травм или повреждения имущества.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Несоблюдение этих предупреждений может привести к травмам и/или порче имущества.

ОБЩИЕ СОВЕТЫ ДЛЯ БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Держите рабочее место в чистоте. Загроможденные рабочие места провоцируют травмы. Не используйте в

сырые, мокрые или плохо освещенные места.

2. Содержите стол в чистоте. Не подвергайте длительному воздействию влаги или коррозии.

3. Накройте стол и храните его в сухом защищенном месте.

ОБСЛУЖИВАНИЕ

1. Периодически проверяйте затяжку болтов крепления и электрические соединения. Удалите всю грязь или коррозию и всегда держите в чистоте.

2. Смажьте колеса, чтобы обеспечить плавность хода.

3. Периодически проверяйте все соединения и болты. Выведите стол из эксплуатации если есть

трещины или если рама погнута или деформирована.

1. Периодически проверяйте затяжку болтов крепления и электрические соединения. Удалите всю грязь или коррозию и всегда держите в чистоте.

2. Смажьте колеса, чтобы обеспечить плавность хода.

3. Периодически проверяйте все соединения и болты. Выведите стол из эксплуатации если есть

трещины или если рама погнута или деформирована.

ПЕРЕЧЕНЬ ЧАСТЕЙ ТЕЛЕЖКИ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО СТОЛА

Рисунок 1

| N. | Наименование | КОЛ-ВО |  | N. | Наименование | КОЛ-ВО | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сварка плиты платформы | 1 |  | 11 | Контргайка M12 | 6 |  |
| 2 | Стопорное кольцо вала Φ 20 | 2 |  | 12 | Накидная гайка M12 | 4 |  |
| 3 | Штырь платформы | 2 |  | 13 | Сварка нижнего подъемного кронштейна | 1 |  |
| 4 | Сварка подъемного кронштейна | 1 |  | 14 | Штифт подъемного цилиндра | 2 |  |
| 5 | Штифт подъемной штанги | 2 |  | 15 | Разрезное кольцо Φ 15 | 4 |  |
| 6 | Стопорное кольцо вала Φ 18 | 2 |  | 16 | Нижняя центральная ось | 2 |  |
| 7 | Верхний и нижний ролики | 4 |  | 17 | сборка рамы | 1 | см. рис.2 |
| 8 | Стопорное кольцо вала Φ 22 | 4 |  | 18 | Цилиндр в сборе | 1 | см. рис.3 |
| 9 | Опорный вал | 2 |  | 19 | Сборка внешнего цилиндра | 1 | см. рис.4 |
| 10 | Плоская подушка Φ 30 | 6 |  |  |  |  |  |

СПИСОК ДЕТАЛЕЙ

Рис.2 Сборка рамы

| НЕТ. | Наименование | КОЛ-ВО | N | Наименование | КОЛ-ВО | N | Наименование | КОЛ-ВО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ручка сварная | 1 | 10 | КОНТРГАЙКА M6 | 1 | 19 | Болт с шестигранной головкой М12×90 | 2 |
| 2 | Ручка штифта | 1 | 11 | Прокладка седла ручки | 2 | 20 | Крышка подшипника | 4 |
| 3 | Разрезное кольцо Φ 6 | 1 | 12 | Болт с шестигранной головкой М12×40 | 2 | 21 | Болтовая втулка | 2 |
| 4 | Вытяжная заклепка Φ 5 × 16 | 6 | 13 | Сварка рамы | 1 | 22 | переднее колесо | 2 |
| 5 | Сварка ручки управления | 1 | 14 | Плоская подушка Φ 10 | 11 | 23 | Подшипник 6203 | 4 |
| 6 | Заклепка Φ 3 × 25 | 1 | 15 | Пружинная подушка Φ 10 | 11 | 24 | Контргайка M12 | 2 |
| 7 | бакелитовый гандбол | 1 | 16 | Болт с шестигранной головкой М10×30 | 11 | 25 | Штырь рамы | 2 |
| 8 | Сварка тяги рукоятки | 1 | 17 | Гайка М10 | 8 | 26 | Стопорное кольцо вала Φ 20 | 2 |
| 9 | ГАЙКА М6 | 1 | 18 | Задняя колесная группа Φ 150 × 50 | 2 | 27 | Ограничительный вал | 2 |

СПИСОК ДЕТАЛЕЙ

Рис.3

Цилиндр в сборе

| N | Наименование | КОЛ-ВО |  | N. | Наименование | КОЛ-ВО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Трубка M14 × 1,5/800 | 1 |  | 8 | Верхняя втулка цилиндра 2 | 1 |
| 2 | Подъемный стержень | 2 |  | 9 | Гайка цилиндра | 2 |
| 3 | поршень | 2 |  | 10 | Ремень износостойкий d35×D32×5,2 | 2 |
| 4 | Установочный винт с плоским концом с внутренним шестигранником M6 × 8 | 2 |  | 11 | Пылезащитное кольцо d40×D32×5/6,5 | 2 |
| 5 | Ремень износостойкий d40×D35×10 | 2 |  | 12 | Верхняя втулка цилиндра 1 | 1 |
| 6 | Y-образное кольцо d40 × D32 × 8 | 2 |  | 13 | Сварка подъемного цилиндра 2 | 1 |
| 7 | Сварка подъемного цилиндра 1 | 1 |  | 14 | Трубка M14 × 1,5/390 | 1 |

СПИСОК ДЕТАЛЕЙ

Рис.4 Сборка внешнего цилиндра

| N. | Наименование | КОЛ-ВО | N. | Наименование | КОЛ-ВО |  | N. | Наименование | КОЛ-ВО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Резиновый рукав | 1 | 16 | Медная шайба | 1 |  | 31 | Пружина регулировки давления | 1 |
| 2 | ручка педали | 1 | 17 | Пружина втулки клапана | 1 |  | 32 | Пружинное седло, регулирующее давление | 1 |
| 3 | Сварка коромысла | 1 | 18 | Золотниковая пружина | 1 |  | 33 | Стальной шар s Φ 6 | 1 |
| 4 | Эластичный штифт Φ 8 × 40 | 1 | 19 | Втулка клапана | 1 |  | 34 | Шайба комбинированная Φ 14 | 1 |
| 5 | Цилиндрический штифт Φ 5 × 40 | 1 | 20 | Стальной шар s Φ 9 | 1 |  | 35 | Прямая муфта M14 × 1,5 | 1 |
| 6 | Шестигранниквинт М8×20 | 1 | 21 | Стальной шар s Φ 6 | 2 |  | 36 | Кольцо уплотнительное d11,2×2,65 | 1 |
| 7 | Пружинная подушка Φ 8 | 1 | 22 | Сварка тарелки клапана | 1 |  | 37 | Винт отверстия для масла | 1 |
| 8 | Плоская подушка Φ 8 | 1 | 23 | Пружина штока слива масла | 1 |  | 38 | Ролик | 1 |
| 9 | Пружинная накладка | 1 | 24 | Кольцо уплотнительное D8×1,8 | 2 |  | 39 | Эластичный штифт Φ 3 × 24 | 1 |
| 10 | Цилиндрический штифт Φ 5 × 32 | 1 | 25 | Шток слива масла | 1 |  | 40 | Компрессионная ось | 1 |
| 11 | Бар сжатия | 1 | 26 | Эластичный штифт Φ 8 × 25 | 1 |  | 41 | Композитная втулка d12× Д14 × 18 | 1 |
| 12 | Коническая пружина | 1 | 27 | Качающаяся штанга | 1 |  | 42 | Рычаг для наступания | 1 |
| 13 | Пылезащитное кольцо d24 × D16 × 4,5/6 | 1 | 28 | Уплотнительный винт клапана регулировки давления | 1 |  | 43 | цапфа цилиндра | 1 |
| 14 | Y-образное кольцо d22 × D16 × 8 | 1 | 29 | Кольцо уплотнительное d11,2×2,65 | 1 |  | 44 | Композитная втулка d12× Д14 × 30 | 1 |
| 15 | Болт уплотнения масляного клапана | 1 | 30 | Винт регулировки давления | 1 |  | 45 | Разрезное кольцо Φ 9 | 2 |

Сделано в Китае