М7762143 Станция паяльная Kailiwei T12

Внимание! Ознакомьтесь с инструкцией прежде, чем использовать станцию.

I. Меры предосторожности

Температура жала паяльника во время работы находится в пределах от 100 до 520°С. Во избежание ожогов или возгорания запрещены следующие действия:

- Не используйте станцию вблизи газов, бумаги и других легковоспламеняющихся объектов.

- Если вам необходимо заменить нагревательный элемент, заменяйте только на аналогичную модель оригинального производства.

- Прежде, чем приступить к замене, отключите питание и охладите металлические части станции до комнатной температуры.

Соблюдайте следующие меры безопасности:

- Не ударяйте станцию, не допускайте механических повреждений станции.

- Не разбирайте станцию и не пытайтесь модифицировать ее.

- Не допускайте попадания влаги внутрь корпуса станции.

- Работайте только в хорошо вентилируемых помещениях.

II. Строение станции

III. Характеристики

Мощность: 72Вт

Питание: 220-240В

Паяльник 24В

Температура: 100-520°С

Жало совмещено с нагревательным элементом

Особенности:

- Большой и яркий дисплей

- Компактный размер

- Быстрый набор температуры

- Управление микроконтроллером, стабильность температуры

- Есть защита с помощью пароля

- Есть спящий режим

IV. Настройки

Уменьшение температуры

Нажмите на поворотный переключатель и удерживайте кнопку для входа в режим настроек. Поверните поворотный переключатель вправо до появления значения 001, нажмите на поворотный переключатель, а затем поворачивайте вправо и влево для выставления нужного значения. Затем нажмите на поворотный переключатель для подтверждения и выхода и настроек.

Увеличение температуры

Нажмите на поворотный переключатель и удерживайте кнопку для входа в режим настроек. Поверните поворотный переключатель вправо до появления значения 002, нажмите на поворотный переключатель, а затем поворачивайте вправо и влево для выставления нужного значения. Затем нажмите на поворотный переключатель для подтверждения и выхода и настроек.

Настройки спящего режима:

Температура:

Нажмите на поворотный переключатель и удерживайте кнопку для входа в режим настроек. Поверните поворотный переключатель вправо до появления значения 003, нажмите на поворотный переключатель, выставите нужное значение, затем нажмите на поворотный переключатель для подтверждения и выхода и настроек.

Время:

Нажмите на поворотный переключатель и удерживайте кнопку для входа в режим настроек. Поверните поворотный переключатель вправо до появления значения 004, нажмите на поворотный переключатель, выставите нужное значение, затем нажмите на поворотный переключатель для подтверждения и выхода и настроек.

При включенном спящем режиме по истечении выставленного времени, когда паяльник не используется, станция уйдет в спящий режим и температура паяльника сбросится до выставленной.

Для выхода из спящего режима нажмите на поворотный переключатель.

Настройка времени автоотключения

Нажмите на поворотный переключатель и удерживайте кнопку для входа в режим настроек. Поверните поворотный переключатель вправо до появления значения 005, нажмите на поворотный переключатель, выставите нужное значение, затем нажмите на поворотный переключатель для подтверждения и выхода и настроек.

Переключение между °С/°F

Нажмите на поворотный переключатель и удерживайте кнопку для входа в режим настроек. Поверните поворотный переключатель вправо до появления значения 006, нажмите на поворотный переключатель, выставите нужное значение, затем нажмите на поворотный переключатель для подтверждения и выхода и настроек.

Калибровка температуры

Нажмите на поворотный переключатель и удерживайте кнопку для входа в режим настроек. Поверните поворотный переключатель вправо до появления значения 007, нажмите на поворотный переключатель, выставите нужное значение, затем нажмите на поворотный переключатель для подтверждения и выхода и настроек.

Например, выставленная температура 350°С, а измеренная 340°С, вам нужно добавить 10 единиц с помощью поворотного переключателя. Если выставленная температура 350°С, а измеренная 360°С, вам нужно уменьшить значение на 10 единиц с помощью поворотного переключателя.

Звуковое оповещение

Нажмите на поворотный переключатель и удерживайте кнопку для входа в режим настроек. Поверните поворотный переключатель вправо до появления значения 008, нажмите на поворотный переключатель, выставите нужное значение, затем нажмите на поворотный переключатель для подтверждения и выхода и настроек.

Настройка пароля

Установка пароля первый раз

Нажмите на поворотный переключатель и удерживайте кнопку для входа в режим настроек. Поверните поворотный переключатель вправо, на экране появится 009, поверните переключатель влево или вправо для ввода значения. Нажмите на поворотный переключатель для подтверждения пароля, на дисплее отобразится 010, нажмите и удерживайте поворотный переключатель в течение 2 секунд для дополнительного подтверждения пароля, поверните переключатель для установки значения, нажмите поворотный переключатель для подтверждения.

Настройки для изменения пароля

Для изменения пароля необходимо корректно ввести старый пароль. Нажмите поворотный переключатель для подтверждения значения, на дисплее отобразится 010, нажмите и удерживайте поворотный переключатель в течение двух секунд, поверните поворотный переключатель для ввода нового значения.

Что делать, если вы забыли пароль

Нажмите на поворотный переключатель и удерживайте кнопку для входа в режим настроек. Поверните поворотный переключатель вправо. Нажмите на поворотный переключатель для входа в режим настроек, на экране появится 009. Введите значение 123 и нажмите на поворотный переключатель для подтверждения. Затем нажмите и удерживайте поворотный переключатель в течение двух секунд, установите значение 321 и нажмите на поворотный переключатель для подтверждения. Затем нажмите и удерживайте поворотный переключатель для очистки пароля.

Возврат к заводским настройкам

Нажмите на поворотный переключатель и удерживайте кнопку для входа в режим настроек. Поверните поворотный переключатель вправо до появления значения 010, нажмите на поворотный переключатель и выставите нужное значение. Нажмите поворотный переключатель для подтверждения.

Значение 0 – это отказ от возврата к заводским настройкам. Значение 1 – это возврат к заводским настройкам.

Возврат к рабочему статусу

Нажмите и удерживайте поворотный переключатель для входа в режим настроек, поверните поворотный переключатель, чтобы на экране появилось «000», нажмите на поворотный переключатель для возврата в рабочий режим.

V. Замена нагревательного элемента

Внимание!

Дождитесь полного остывания паяльника прежде, чем заменять нагревательный элемент.

Для нагревательного элемента, совмещенного с жалом, необходимо периодически проводить калибровку.

После замены нагревательного элемента калибровку произвести нужно обязательно.