Паспорт

Трубный гидравлический фитинг

DMC-22L-06GED.FLD.RU

Hy-Lok

Дата производства ____.____.2024

Место печати

_______________ (____________________)

- ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Трубный гидравлический фитинг Hy-Lok DMC-22L-06GED.FLD.RU (далее – изделие) - фитинг обжимной для металлических труб, с одним врезным кольцом применяется в качестве элемента трубопровода, работающего под избыточным давлением. Рабочие среды: жидкости 1,2 группы, совместимые с материалом изделия.

Предприятие-изготовитель: ООО «Флюид-Лайн» Москва г, Большая Семёновская ул, д. 49, пом/эт/ком I/5/16.  8(495)984-41 00, www.fluid-line.ru

- СЕРТИФИКАТЫ

Сведения об обязательном подтверждении соответствия:

- Сертификат соответствия ТР ТС 032/2013 ЕАЭС N RU С-RU.АЖ36.В‍.00141/20

срок действия с 19.11.2020 г. по 18.11.2025 г.

- КОМПЛЕКТНОСТЬ

Таблица 1 – Комплект поставки

| Наименование | Количество |
| --- | --- |
| DMC-22L-06GED.FLD.RU | 1 |
| Паспорт | 1 |

- ГАРАНТИИ ПОСТАВЩИКА

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев с даты производства.

- ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Рисунок 1 - Габаритные размеры 
фитинга серии DMC

Таблица 2 – Габаритные размеры DMC-22L-06GED.FLD.RU

| Серия | Кодировка | Наружный диаметр трубы O.D. | H | h | K | L | l | l1 | T | PN(бар) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | угл. сталь | SS316 | Латунь |
| L | DMC-06L-01G | 6 | 14 | 14 | 14 | 23.0 | 8.5 | 8 | PF 1/8 | 315 | 315 | 200 |
|  | DMC-06L-02G | 6 | 14 | 19 | 18 | 25.0 | 10.0 | 12 | PF 1/4 | 315 | 315 | 200 |
|  | DMC-06L-03G | 6 | 14 | 22 | 22 | 26.0 | 11.5 | 12 | PF 3/8 | 315 | 315 | 200 |
|  | DMC-06L-04G | 6 | 14 | 27 | 26 | 27.0 | 12.0 | 14 | PF 1/2 | 315 | 315 |  |
|  | DMC-08L-01G | 8 | 17 | 14 | 14 | 23.0 | 8.5 | 8 | PF 1/8 | 315 | 315 |  |
|  | DMC-08L-02G | 8 | 17 | 19 | 18 | 25.0 | 10.0 | 12 | PF 1/4 | 315 | 315 | 200 |
|  | DMC-08L-03G | 8 | 17 | 22 | 22 | 26.0 | 11.5 | 12 | PF 3/8 | 315 | 315 | 200 |
|  | DMC-08L-04G | 8 | 17 | 27 | 26 | 27.0 | 12.0 | 14 | PF 1/2 | 315 | 315 | 200 |
|  | DMC-10L-02G | 10 | 19 | 19 | 18 | 26.0 | 11.0 | 12 | PF 1/4 | 315 | 315 | 200 |
|  | DMC-10L-03G | 10 | 19 | 22 | 22 | 27.0 | 12.5 | 12 | PF 3/8 | 315 | 315 | 200 |
|  | DMC-10L-04G | 10 | 19 | 27 | 26 | 28.0 | 13.0 | 14 | PF 1/2 | 315 | 315 | 200 |
|  | DMC-12L-02G | 12 | 22 | 19 | 18 | 27.0 | 12.0 | 12 | PF 1/4 | 315 | 315 | 200 |
|  | DMC-12L-03G | 12 | 22 | 22 | 22 | 27.0 | 12.5 | 12 | PF 3/8 | 315 | 315 | 200 |
|  | DMC-12L-04G | 12 | 22 | 27 | 26 | 28.0 | 13.0 | 14 | PF 1/2 | 315 | 315 | 200 |
|  | DMC-12L-06G | 12 | 22 | 32 | 32 | 29.0 | 14.0 | 16 | PF 3/4 | 315 | 315 |  |
|  | DMC-15L-03G | 15 | 27 | 24 | 22 | 29.0 | 13.5 | 12 | PF 3/8 | 250 | 250 | 160 |
|  | DMC-15L-04G | 15 | 27 | 27 | 26 | 29.0 | 14.0 | 14 | PF 1/2 | 250 | 250 | 160 |
|  | DMC-15L-06G | 15 | 27 | 32 | 32 | 30.0 | 15.0 | 16 | PF 3/4 | 250 | 250 |  |
|  | DMC-18L-03G | 18 | 32 | 27 | 22 | 29.5 | 14.0 | 12 | PF 3/8 | 250 | 250 |  |
|  | DMC-18L-04G | 18 | 32 | 27 | 26 | 31.0 | 14.5 | 14 | PF 1/2 | 250 | 250 | 160 |
|  | DMC-18L-06G | 18 | 32 | 32 | 32 | 30.0 | 14.5 | 16 | PF 3/4 | 250 | 250 |  |
|  | DMC-22L-04G | 22 | 36 | 32 | 26 | 33.0 | 16.5 | 14 | PF 1/2 | 160 | 160 | 100 |
|  | DMC-22L-06G | 22 | 36 | 32 | 32 | 33.0 | 16.5 | 16 | PF 3/4 | 160 | 160 | 100 |
|  | DMC-28L-06G | 28 | 41 | 41 | 32 | 34.0 | 17.5 | 16 | PF 3/4 | 160 | 160 |  |
|  | DMC-28L-08G | 28 | 41 | 41 | 39 | 34.0 | 17.5 | 18 | PF 1 | 160 | 160 | 100 |
|  | DMC-35L-08G | 35 | 50 | 46 | 39 | 39.0 | 17.5 | 18 | PF 1 | 160 | 160 |  |
|  | DMC-35L-10G | 35 | 50 | 50 | 49 | 39.0 | 17.5 | 20 | PF 1 1/4 | 160 | 160 | 100 |
|  | DMC-42L-12G | 42 | 60 | 55 | 55 | 42.0 | 19.0 | 22 | PF 1 1/2 | 160 | 160 | 100 |
| S | DMC-06S-02G | 6 | 17 | 19 | 18 | 28.0 | 13.0 | 12 | PF 1/4 | 400 | 400 | 250 |
|  | DMC-06S-04G | 6 | 17 | 27 | 26 | 33.0 | 18.0 | 14 | PF 1/2 | 400 | 400 |  |
|  | DMC-08S-02G | 8 | 19 | 19 | 18 | 30.0 | 15.0 | 12 | PF 1/4 | 400 | 400 | 250 |
|  | DMC-08S-03G | 8 | 19 | 22 | 22 | 30.0 | 15.5 | 12 | PF 3/8 | 400 | 400 |  |
|  | DMC-10S-02G | 10 | 22 | 19 | 18 | 31.0 | 14.5 | 12 | PF 1/4 | 400 | 400 |  |
|  | DMC-10S-03G | 10 | 22 | 22 | 22 | 31.0 | 15.0 | 12 | PF 3/8 | 400 | 400 | 250 |
|  | DMC-10S-04G | 10 | 22 | 27 | 26 | 34.0 | 17.5 | 14 | PF 1/2 | 400 | 400 |  |
|  | DMC-12S-02G | 12 | 24 | 22 | 18 | 33.0 | 16.5 | 12 | PF 1/4 | 400 | 400 |  |
|  | DMC-12S-03G | 12 | 24 | 22 | 22 | 33.0 | 17.0 | 12 | PF 3/8 | 400 | 400 | 250 |
|  | DMC-12S-04G | 12 | 24 | 27 | 26 | 34.0 | 17.5 | 14 | PF 1/2 | 400 | 400 |  |
|  | DMC-14S-03G | 14 | 27 | 24 | 22 | 36.0 | 18.5 | 12 | PF 3/8 | 400 | 400 |  |
|  | DMC-14S-04G | 14 | 27 | 27 | 26 | 37.0 | 19.0 | 14 | PF 1/2 | 400 | 400 | 250 |
|  | DMC-16S-03G | 16 | 30 | 27 | 22 | 36.0 | 18.0 | 12 | PF 3/8 | 400 | 400 |  |
|  | DMC-16S-04G | 16 | 30 | 27 | 26 | 37.0 | 18.5 | 14 | PF 1/2 | 400 | 400 | 250 |
|  | DMC-16S-06G | 16 | 30 | 32 | 32 | 39.0 | 20.5 | 16 | PF 3/4 | 400 | 400 |  |
|  | DMC-20S-04G | 20 | 36 | 32 | 26 | 42.0 | 20.5 | 14 | PF 1/2 | 400 | 400 |  |
|  | DMC-20S-06G | 20 | 36 | 32 | 32 | 42.0 | 20.5 | 16 | PF 3/4 | 400 | 400 | 250 |
|  | DMC-25S-06G | 25 | 46 | 41 | 32 | 47.0 | 23.0 | 16 | PF 3/4 | 250 | 250 | 160 |
|  | DMC-25S-08G | 25 | 46 | 41 | 39 | 47.0 | 23.0 | 18 | PF 1 | 250 | 250 |  |
|  | DMC-30S-08G | 30 | 50 | 46 | 39 | 50.0 | 23.5 | 18 | PF 1 | 160 | 160 |  |
|  | DMC-30S-10G | 30 | 50 | 50 | 49 | 50.0 | 23.5 | 20 | PF 1 1/4 | 160 | 160 | 100 |
|  | DMC-38S-10G | 38 | 60 | 55 | 49 | 57.0 | 26.0 | 20 | PF 1 1/4 | 160 | 160 |  |
|  | DMC-38S-12G | 38 | 60 | 55 | 55 | 57.0 | 26.0 | 22 | PF 1 1/2 | 160 | 160 | 100 |

- ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И СТАНДАРТЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

Таблица 3 – Основные характеристики

|  | S316 | BRAS |  | STEEL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Размеры | см. таблицу 7 |  |  |  |
| Рабочая температура | от -60°C до 400 °C | от -60°C до 175°C |  | от -40°C до 120°C |
| Рабочее давление | см. таблицу 4 и 5 |  |  |  |
| Таблица 4 – Зависимость рабочего давления от диаметра трубы |  |  |  | Таблица 5 – Поправка на‍ материал и температуру, относительно S316 |  |  |
| Серия; Сталь (STEEL); 1.4571 (SS316). Размер; Давление; Размер; Давление. LL; 4-8; 100 бар; 4-8; 100 бар. L; 6-18; 315 бар; 6-15; 250 бар. -; -; 18-22; 160 бар. 22-42; 160 бар; 28-42; 100 бар. S; 6-14; 630 бар; 6-14; 630 бар. 16-30; 400 бар; 16-25; 400 бар. 38; 315 бар; 30-38; 315 бар. | Темп. (0С); S316; 304L; Медь; Сталь. 38; 1.00; 1.00; 0.32; 1.00. 93; 1.00; 0.84; 0.25; 0.97. 149; 1.00; 0.75; 0.24; 0.95. 204; 0.96; 0.69; 0.16; -. 260; 0.9; 0.65; -; -. 315; 0.85; 0.61; -; -. 371; 0.82; 0.59; -; -. 426; 0.79; 0.56; -; -. |

Пояснение:

1)  Пример расчета допустимого давления медного фитинга серии LL O.D. 8 мм при 1490С: 100бар*0.24=24.0бар

2) Серии гидравлических фитинов LL, L и S отличаются толщиной стенки. За счет более толстой стенки фитинг серии S выдерживает большее давление.

Таблица 6 – Рабочая температура для уплотнений

| Материал | Температура |  |
| --- | --- | --- |
| NBR (Нитрил Бутадиен) | От -20оС до +90оС |  |
| FPM (Viton) | От -23оС до +191оС |  |
| PTFE (Teflon) | От -60оС до +240оС |  |
| Рисунок 2 – Элементы фитинга Hy-Lok |  | Таблица 7 – Материалы изделия По умолчанию; BRAS; MONEL; STEEL. 1) Корпус; S316; Латунь; Монель; Угл.ст.. 2) Гайка; S316; Латунь; Монель; Угл.ст.. 3) Врезное кольцо; S316; Латунь; Монель; Угл.ст.. 5) Уплотнение; Viton; Viton; Viton; Viton. |

Из-за наличия уплотнения Viton рабочая температура ограничена, от -23°C до 191°