|  | ПАСПОРТ СТРЕМЯНКА ПОДМОСТЬ СТЕКЛОПЛАСТИКОВАЯ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ТУ 5254-004-70403538-2013 |
| --- | --- |

НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

1. Стеклопластиковые диэлектрические стремянки подмости предназначены для проведения строительных, монтажных, ремонтных и эксплуатационных работ в электроустановках или электро-технологических установках на энергетических, нефтегазовых предприятиях, службах телекоммуникационных сетей, в цехах промышленных предприятий.

2. Стремянки подмости изготавливаются из электроизоляционного стеклопластика, поверхность которого покрыта атмосферостойким электроизоляционным лаком.

3. Конструкция обеспечивает надежное крепление ступенек к тетивам с помощью специальных шайб.

Прежде чем начать пользоваться стремянкой подмостью, необходимо тщательно изучить паспорт изделия.

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

1. Произвести проверку внешнего вида стремянки подмости на наличие трещин, разломов, ослабления креплений.

2. До начала работы со стремянкой  подмостью необходимо обеспечить ее устойчивость.

3. При необходимости, в целях предупреждения падения стремянки подмости от случайных толчков, место ее установки следует оградить или охранять.

РАБОТА СО СТРЕМЯНКОЙ ПОДМОСТЬЮ

1. Работа с использованием стремянки  подмости должна производиться в соответствии с «Инструкцией по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках» и инструкциями по технике безопасности, действующими на предприятии.

ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

1. Стремянка подмость стеклопластиковая диэлектрическая, упакована согласно требованиям технических условий, может транспортироваться любыми видами транспорта. При этом должны быть приняты меры, предохраняющие лестницы от механических повреждений и попадания влаги.

2. Стремянки подмости должны храниться в отапливаемых либо не отапливаемых помещениях при температуре от минус 45 до плюс 40 С и относительной влажности от 80 до 100 % при отсутствии воздействия кислот, щелочей, бензина и других растворителей.

3. Утилизация не требует соблюдения специальных правил безопасности.

СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

1. Просим пользователя стремянки подмости лично сообщать нам все, даже мелкие особенности в работе, чтобы мы своевременно могли вносить изменения в его конструкцию и инструкцию по эксплуатации.

2. Будем Вам благодарны за отзывы и предложения по качеству, составу изделия и настоящего руководства с учетом опыта эксплуатации на Вашем предприятии.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

1. Изготовитель гарантирует соответствие изделия паспортным данным в течение 24 месяца со дня начала эксплуатации, при соблюдении потребителем условий хранения и эксплуатации изделия

СВЕДЕНИЯ О ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛАХ

1. Стремянка стеклопластиковая диэлектрическая драгоценных металлов не содержит.

ИСПЫТАНИЯ

1. Порядок и метод проведения испытаний проводятся в соответствии с «Инструкцией по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках».

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| № | Наименование параметров | Показатели |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тип изделия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ССД-0,2П | ССД-0,4П | ССД-0,5П | ССД-0,6П | ССД-0,8П | ССД-0,9П | ССД-1,0П | ССД-1,2П | ССД-1,5П |
| 3 | Высота до рабочей площадки, м | 0,2 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 1,2 | 1,5 |
| 4 | Количество ступеней, шт. | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| 5 | Размер рабочей площадки, см | 60х40 | 60х40 | 60х40 | 60х40 | 60х52 | 60х52 | 60х52 | 60х52 | 60х52 |
| 6 | Расстояние между ступенями, мм | - | - | 250 | 315 | 250 | 320 | 250 | 250 | 250 |
| 7 | Ширина основания стремянки, мм | 405 | 450 | 465 | 470 | 585 | 585,5 | 615 | 635 | 665 |
| 8 | Ширина вершины стремянки, мм | 400 | 400 | 400 | 400 | 515 | 520 | 515 | 515 | 515 |
| 9 | Масса стремянки, кг | 5,8 | 7,8 | 8,5 | 9,3 | 11,5 | 12,2 | 13,5 | 18,2 | 19,8 |
| 10 | Допустимая нагрузка на ступени, кг | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Материал подпятников | резина |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Электрическая прочность, кВ/см | 2,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Электрическое сопротивление, Мом/м | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Интервал рабочих температур, о С | от -55 до +60, относительная влажность воздуха до 98% при 25 °С |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Срок эксплуатации, лет | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |

КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставки входит:

1. Подмость стеклопластиковая, шт.                                                                                                                                    1

2. Паспорт, экз.                                                                                                                                                                       1

Свидетельство о приемке.

Стремянка подмость стеклопластиковая диэлектрическая соответствует требованиям ГОСТ 26887-86, «Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках».

Стремянка  подмость заводской номер   прошла приемосдаточные испытания и признана годной к эксплуатации.

Дата изготовления 14.10.22г.

Отметка ________(подпись, печать)

Производитель: ООО «ПК Диэлектрик»

8(495)411-20-29

Дилер: ООО «АнтиТок»

8(495)727-75-49

www.antitok.ru

info@antitok.ru