ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

# Вибростол

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ И НАЗНАЧЕНИЕ

Предназначение: Вибростол предназначен для производства тротуарной плитки, заборов, композитных блоков с пенобетоном, фигур, статуй, подоконников методом вибролитья.

- Назначение и область применения

Принцип работы: Вибростол включает в себя подвижный стол с вибратором ИВ 99Б производства Ярославский завод «Красный Маяк». Все это жестко закреплено на станине. Он легко устанавливается в цеху, на открытой площадке или строительном объекте. Установку обслуживают 2 человека.

Сущность технологии состоит в возможности получения тяжелого литьевого бетона в различных формах на вибростоле. В состав бетонной смеси входит: цемент, песок, щебень, вода, пластификатор.

Для начала работы необходимо: вибростол, бетоносмеситель принудительного действия, формы, напряжение питания 380 В. Вибростол поставляется уже настроенным, наладки не требует и можно приступать к работе сразу после подключения его к сети питания.

Производительность— 50 м² плитки за смену (8 часов).

- Подготовка установки к работе

Расположить установку на горизонтальной площадке с удобным проходом для загрузки, осмотра и ремонта. Наклон станины в продольном и поперечном направлениях должен быть не более 1 град. Проверить затяжку болтовых соединений.

Убрать из рабочей зоны инструменты и посторонние предметы.

Проверить электрический кабель, убедиться в отсутствии повреждений.

Проверить подключение установки к общей системе заземления.

Выполнить подключение установки к электрической части через устройство защитного подключения, учитывая направление вращения активатора.

Включить виибратор установки.

Осуществить загрузку стола формами.

Техническое обслуживание установки.

## Установка представляет собой сварную раму, на которой установлено электрооборудование.

В процессе эксплуатации установка подвергается воздействиям вибрации, ослабляющим резьбовые и сварные соединения.

По окончании работы установки все механизмы должны быть очищены от остатков материала. В процессе работы необходимо обращать внимание на надежность крепления всех соединений.

Для обеспечения надежной работы оборудования производятся следующие виды технического обслуживания:- ежесменное техническое обслуживание (ЕО)

- периодическое техническое обслуживание (ТО) после каждых 800 часов.

Техническое обслуживание производится в обстановке, исключающей попадание грязи и пыли внутрь узлов агрегатов (двигатель, вибратор).

Перечень работ ежесменного технического обслуживание:

Содержание работ и методика их проведения; Технические требования; Приборы и материалы, необходимые для выполнения работ. Проверка состояния электрооборудования (визуально). При необходимости – затяжка крепежных деталей.; Жилы кабелей и проводов должны быть без изломов; изоляция без повреждений; заземляющие и зануляющие провода должны иметь хороший контакт с корпусами.; Набор слесарного инструмента.. Проверка исправности цепи защиты (визуально). В случае сомнения – проверка величины сопротивления; Цепь зануления должна быть непрерывной. Величина сопротивления не должна превышать 0,1 Ом.; Омметр.. Проверка затяжки резьбовых соединений.; Должны быть надежно затянуты и соответствовать спецификации. Поставить недостающий крепеж.; Набор слесарного инструмента.. Исправность работы на холостом ходу.; Не должно быть слышно посторонних стуков.. Технические обслуживание (ТО) включает в себя операции, предусмотренные ежесменным техническим обслуживанием, а также работы перечисленные ниже:

Содержание работ и методика их проведения; Технические требования; Приборы и материалы, необходимые для выполнения работ. Чистка и мойка всех узлов и агрегатов. Чистка электрооборудования производится электриком.; Загрязнения не допускаются.; Щетки, ветошь.. Измерение сопротивления изоляции электрооборудования относительно корпуса.; Состояние изоляции должно быть не менее 1.0 Мом.; Мегомметр.. Замена виброподушек; Через 1100 ч.. Все виды технического обслуживания должны регистрироваться в журнале учета технического обслуживания и ремонта.

Требования по безопасному проведению работ

Эксплуатация действующих электроустановок на предприятии производится согласно Правилам эксплуатации электроустановок потребителей (ПЭЭП), Правилам техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей (ПТБ ЭЭП), соответствующим государственным стандартам ССБТ (12.3.003-86, 12.3.019-80, 12.3.032-84).

К работе на установке допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие медицинское освидетельствование, обученные безопасным методам труда и прошедшие проверку знаний.

Рабочие должны быть обеспечены спецодеждой и спецобувью, средствами индивидуальной защиты.

Движущиеся и вращающиеся части оборудования должны быть ограждены кожухами.

Ремонтные и очистные работы производятся только после отключения оборудования от электропитающей сети.

Все электрооборудование должно быть заземлено.Проверка исправности и соответствия требованиям «Правил устройства электроустановок» электропроводки и системы заземления проводится ежедневно.Запрещается оставлять установку работать без контроля.

ВНИМАНИЕ! Запрещается эксплуатировать установку:

в помещениях со взрывоопасной, а также химически активной средой.

в условии воздействия капель брызг на открытых площадках во время снегопада или дождя.

в случае повреждения шнура питания, при появлении запаха и дыма, характерного для горящей изоляции.

при появлении повышенного стука и вибрации.

при поломке и появлении трещин в корпусных деталях.

Возможные отказы и способы их устранения

Возможные отказы и способы их устранения приведены в таблице ниже:

Наименование отказа, внешнее его проявление и дополнительные признаки; Вероятная причина; Способ устранения. Не работает двигатель; Отсутствие напряжения питания; Проверить электрическую цепь. Двигатель работает, но не выдает положенные обороты; Отсутствуют фазы напряжения; Проверить фазы напряжения питания 380 В. В двигателе посторонние шумы; Неравномерная загрузка фаз. Вышел из строя подшипник; Проверить фазы на равномерность. Заменить подшипник. По всем вопросам вы можете обращаться по тел: 7(8452)39-81-85

c 8:00 до 17:00

E-mail: stan-msr@yandex.ru

Наш сайт: stanmaster.ru

ПРИШЛИ ВИДЕО РАБОТЫ.ОБОРУДОВАНИЯ И ПОЛУЧИ 2000 РУБЛЕЙ НА КАРТУ!

ДАРИМ СКИДКУ ДО 10000 РУБЛЕЙ НА СЛЕДУЮЩУЮ ПОКУПКУ