ПАСПОРТ 19ч16бр ПС

Общие сведения об изделии

| Наименование изделия | Клапан обратный поворотный чугунный фланцевый |
| --- | --- |
|  | DN 250 PN 1,6 МПа (16 кг/см2) |
| Обозначение изделия |  |
| Таблица фигур | 19ч16бр |
| Предприятие-изготовитель | QINGDAO ALLIED INDUSTRIAL CO. , LTD |
| Дата изготовления | ______________ 20 ___ г. |
| Назначение изделия | Для защиты трубопроводов от обратного потока рабочей среды. Предназначен для трубопроводов, транспортирующих техническую горячую, холодную воду, пар, нейтральные среды. |

Основные технические данные и характеристики

| Условный проход DN,мм | 250 |
| --- | --- |
| Давление номинальное PN | 1,6 МПа (16 кг/см2) |
| Давление гидроиспытаний Рпр | 1,6 МПа (16 кг/см2) |
| Температура рабочей среды Т, не более, оС | 225 |
| Климатическое исполнение по ГОСТ15150-69 | У категории 1 |
| Температура окружающей среды, оС | от плюс 40 до минус 40 |
| Пропуск среды в затворе | по классу C ГОСТ9544-93 |
| Коэффициент гидравлического сопротивления | 6,0 |
| Испытательная среда | вода |
| Рабочая среда | вода, пар |
| Масса изделия, кг | 136 кг |
| Изготовление и поставка по | ГОСТ 11823-91 ГОСТ 13252-91, 12.2.063-81 |
| Тип присоединения к трубопроводу | фланцевое |
| Материал корпуса и крышки | серый чугун СЧ 25 |

| DN | L | D | D1 | z-Ød | H |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50 | 200 | 165 | 125 | 4 — 19 | 127 |
| 80 | 260 | 200 | 160 | 8 — 19 | 150 |
| 100 | 300 | 220 | 180 | 8 — 19 | 164 |
| 150 | 400 | 285 | 240 | 8 — 23 | 205 |
| 200 | 500 | 340 | 295 | 12 — 23 | 249 |
| 250 | 600 | 405 | 355 | 12 — 28 | 337 |

Комплектность

| Клапан в сборе | 10 шт. |
| --- | --- |
| Паспорт на изделие | 1 экземпляр |

Свидетельство о приемке и консервации

Клапан соответствует  ГОСТ 11823-91, ГОСТ 13252-91, 12.2.063-81  и признан годным к эксплуатации. Вариант защиты наружных и внутренних поверхностей ВЗ-1 или ВЗ-7. Вариант внутренней упаковки: ВУ-9, ВУ-7 по ГОСТ 9.014-78.

Сертификат соответствия №

Дата консервации  ______________ 20 ___ г.                      	Срок консервации 2 года.

Гарантии изготовителя

Гарантийный срок со дня ввода в эксплуатацию — 12 месяцев. Гарантийная наработка в пределах гарантийного срока эксплуатации - 3400 циклов.

Особые отметки

...............................................................................................................................................................................................................

Дата продажи _____________________

Продавец _________________________