ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

УДЛИНИТЕЛЬ НА ПЛАСТИКОВОЙ РАМКЕ REXPO-IP66

- НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМИНЕНИЯ

- Предназначен для работы в сетях переменного тока напряжением 230 В ±10%,

частотой 50 Гц.

- Удлинитель предназначен для открытой установки внутри и снаружи помещений;

- Использовать при температуре окружающей среды от -40°С до +50°С при относительной влажности 80%. Остальные климатические характеристики удлинителя соответствуют типу климатического исполнения УХЛ1 по ГОСТ 15150.

- КОМПЛЕКТНОСТЬ

- Удлинитель – 1 шт.

- Упаковка – 1 шт.

- Руководство по эксплуатации, паспорт – 1 экз.

- ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Кабель КГ 3*1,5.

- Длина кабеля: 30 метров.

- Номинальное напряжение: 230 В ±10%, частота 50 Гц.

- Номинальный ток через силовую розетку: 16А.

- Степень защиты от пыли и влаги: IP66.

- ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

# ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- эксплуатировать удлинитель в пожароопасных и химически активных средах;

- подвергать механическим и тепловым воздействиям, приводящим к разрушению изделия;

- подключать нагрузку большей мощности;

- разбирать изделие.

ВНИМАНИЕ! При максимальной нагрузке размотать шнур на всю длину.

ВНИМАНИЕ!!!

- Запрещается эксплуатация удлинителя при образовании трещин или сколов в основании розетки или в корпусе в процессе эксплуатации, а также при отсутствии заземления и с повреждениями кабеля.

- Запрещается подключение удлинителя к неисправной электропроводке.

- УТИЛИЗАЦИЯ

- Изделие следует утилизировать в соответствии с требованиями законодательных актов о вторичной переработке пластмасс.

- При нормальном функционировании по истечении срока службы изделие не представляет опасности в дальнейшей эксплуатации.

- ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

- Транспортирование и хранение осуществляется по ГОСТ 23216 и ГОСТ 15150.

- Транспортирование допускается любым видом крытого транспорта, обеспечивающим предохранение упакованной продукции от механических повреждений и ударных нагрузок.

- Хранение осуществляется в упаковке изготовителя в закрытых помещениях с естественной вентиляцией при температуре окружающего воздуха от -40°С до +50°С и относительной влажности не более 98% при 25°С.

- ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

- Производитель устанавливает гарантийный срок на данное изделие в течение 1-го года со дня продажи изделия при условии соблюдения потребителем правил безопасной эксплуатации.

- СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

- Удлинитель на пластиковой рамке REXPO-IP66 упакован ООО "Рыбинскэкспо" согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.

- СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

- Удлинитель на пластиковой рамке REXPO-IP66 изготовлен и принят в соответствии с требованиями государственных стандартов, действующей технической документации и признан годным для эксплуатации.

- ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

- Предприятием изготовителем на удлинитель на пластиковой рамке REXPO-IP66 установлен гарантийный срок - 12 месяцев с даты продажи.

- При несоблюдении правил хранения, транспортирования и монтажа предприятие изготовитель не несет ответственности за сохранность и качество продукции.

- К гарантийному ремонту принимаются изделия, не имеющие механических повреждений и при наличии паспорта предприятия изготовителя или документов, подтверждающих дату приобретения.

# Дата продажи:

# Продавец: 							М.П

# Информация для потребителей

# Адрес организации для обращения потребителей

# OOO «Рыбинскэкспо», Россия, 152934, Ярославская обл.,

# г. Рыбинск, ул. Крестовая, д. 97

# Сайт: rybinskexpo.ru

# Email: rybinskexpo@yandex.ru